معماری کلان کنترل دسترسی مبتنی بر CP-ABE و مدل اعتماد، روی MQTT در شبکه‌های صنعتی

# ۱. صورت‌مسئله در یک پاراگراف

MQTT ذاتاً بر یک واسط مرکزی (بروکر) استوار است که همهٔ پیام‌ها از آن عبور می‌کنند. امنیت متعارف MQTT یعنی TLS روی اتصال به‌علاوهٔ ACL روی topic  و هر دو، بروکر را به یک نقطهٔ اعتماد کامل تبدیل می‌کنند: بروکر محتوای هر پیام را می‌بیند و خودش دربارهٔ مجاز بودن هر مشترک تصمیم می‌گیرد.

CP-ABE این معادله را جابه‌جا می‌کند؛ سیاست دسترسی داخل خود ciphertext می‌رود و اجرای آن به رمزنگاری سپرده می‌شود، نه به تصمیم زمان‌اجرای بروکر. اما این جابه‌جایی، اعتماد را حذف نمی‌کند؛ آن را منتقل می‌کند: به مرجع صفت‌ها، به فرایند صدور صفت، و به هر موجودیتی که در آینده بخواهد امتیاز اعتماد پویا تولید کند.

# ۲. نمای لایه‌ای

پنج لایه، از میدان تا حاکمیت. مسیر داده از پایین به بالا حرکت می‌کند و مسیر کلید و سیاست از بالا به پایین؛ این دو مسیر عمداً از هم جدا نگه داشته شده‌اند، چون همین جدایی است که بروکر را از تصمیم‌گیری دربارهٔ دسترسی خارج می‌کند. سهم اصلی پژوهش در دو لایهٔ میانی است.

| لایه | نام | محتوا |
| --- | --- | --- |
| L4 | حاکمیت و چرخهٔ عمر سیاست | تعریف صفت‌ها · صدور و ابطال کلید · نسخه‌بندی سیاست · ممیزی |
| L3 | مدیریت اعتماد پویا | جمع‌آوری شواهد رفتاری · محاسبهٔ امتیاز · افت و بازیابی اعتماد |
| L2 | کنترل دسترسی رمزنگارانه (CP-ABE) | درخت دسترسی · رمزگذاری هیبرید · کلید صفت‌محور مقاوم به تبانی |
| L1 | میان‌افزار پیام (MQTT) | بروکر · سلسله‌مراتب topic · QoS و پیام‌های retained · TLS |
| L0 | لایهٔ میدان | حسگر و محرک · PLC و RTU · دروازهٔ لبه به‌عنوان publisher واقعی |

# ۳. موجودیت‌ها و فرض‌های اعتماد

| موجودیت | نقش | فرض اعتماد در خط پایه | اگر خراب شود |
| --- | --- | --- | --- |
| AA (مرجع صفت) | اجرای Setup، تولید MK و PK، صدور کلید خصوصی صفت‌محور | کاملاً مورد اعتماد | فروپاشی کامل با MK هر ciphertext قابل رمزگشایی است (key escrow) |
| بروکر | مسیریابی publish و subscribe، نگهداری پیام‌های retained و صف‌ها | صادق اما کنجکاو | محتوا محفوظ می‌ماند، اما topic، زمان‌بندی، اندازه و متن درخت دسترسی افشا می‌شود |
| Publisher | تولید داده و رمزگذاری تحت یک سیاست | صادق در گزارش مقدار سنجه | رمزنگاری هیچ کمکی نمی‌کند؛ دادهٔ دروغین معتبراً رمزشده تولید می‌شود |
| Subscriber | رمزگشایی در صورت ارضای سیاست | ممکن است با هم تبانی کنند | CP-ABE در برابر تبانی مقاوم است، اما نشت کلید پس از رمزگشایی خارج از مدل است |
| موتور اعتماد | محاسبهٔ امتیاز از شواهد رفتاری | هنوز در خط پایه نیست | اگر اضافه شود، یک نقطهٔ اعتماد جدید می‌سازد: کسی باید به خودِ امتیازها اعتماد کند |
| پراکسی رمزگشایی (اختیاری) | برون‌سپاری هزینهٔ pairing برای دستگاه‌های کم‌توان | نیمه‌مورد اعتماد | بسته به طرح، ممکن است متن روشن را ببیند یا نبیند |

# ۴. جریان‌های اصلی

## آماده‌سازی و صدور کلید

- AA اجرای Setup را انجام می‌دهد و کلید عمومی PK و کلید اصلی محرمانهٔ MK تولید می‌شود.

- هر موجودیت ( اپراتور، سامانهٔ نگهداری و تعمیرات، تحلیل‌گر کیفیت، پیمانکار بیرونی ) با مجموعه‌ای از صفت‌ها ثبت می‌شود.

- AA کلید خصوصی صفت‌محور را با تصادفی‌سازی مخصوص همان کاربر تولید می‌کند؛ همان چیزی که مقاومت در برابر تبانی را می‌سازد.

- توزیع کلید روی کانالی خارج از MQTT انجام می‌شود. اینکه در یک کارخانهٔ واقعی این کانال چیست، یک مسئلهٔ جدی و حل‌نشده است.

## انتشار

- Publisher یک کلید متقارن تصادفی می‌سازد و payload را با آن رمز می‌کند، مثلا با AES-GCM.

- همان کلید متقارن تحت درخت دسترسی، با CP-ABE کپسوله می‌شود.

- بسته نهایی شامل ciphertext متقارن، کپسول ABE و فراداده روی topic منتشر می‌شود.

- بروکر بدون توانایی رمزگشایی، آن را به مشترکانِ تطبیق‌یافته با topic می‌رساند.

## ابطال

این جریان، نقطهٔ شکنندهٔ معماری است. وقتی صفتی از یک موجودیت گرفته می‌شود، ciphertextهای پیشین همچنان با کلید قدیمی قابل رمزگشایی‌اند؛ و پیام‌های retained و صف‌های persistent روی بروکر یعنی نسخه‌هایی از ciphertext هنوز در دسترس‌اند. هر طرحی که انتخاب شود  دورهٔ اعتبار کوتاه، رمزگذاری مجدد پراکسی، یا نسخه‌بندی کلید  هزینه‌ای بر شبکهٔ صنعتی تحمیل می‌کند که باید در برابر پنجرهٔ ریسک سنجیده شود.

# ۵. نقطهٔ اتصال CP-ABE به MQTT

سطح رمزگذاری. رمزگذاری در سطح payload انجام می‌شود، نه در سطح اتصال. TLS حذف نمی‌شود بلکه مکمل است و فراداده را در برابر شنودگر شبکه می‌پوشاند: CP-ABE از بروکر محافظت می‌کند و TLS از مسیر.

ساختار هیبرید. CP-ABE مستقیماً روی payload اعمال نمی‌شود؛ یک کلید متقارن را کپسوله می‌کند. این الگوی استاندارد است و برای دادهٔ تله‌متری پرتکرار عملاً اجتناب‌ناپذیر.

نگاشت topic به سیاست. دو گزینهٔ متفاوت وجود دارد: سیاست کاملاً مستقل از topic، یا topic به‌عنوان یکی از صفت‌ها در درخت دسترسی. گزینهٔ دوم سلسله‌مراتب topic را وارد مدل رمزنگاری می‌کند و ممکن است نشت فراداده را بدتر کند.

نشت سیاست. در CP-ABE متعارف، درخت دسترسی به‌صورت متن روشن همراه ciphertext می‌رود. بروکر کنجکاو می‌فهمد که «این پیام فقط برای سرپرست شیفت خط ۳ است»  و در یک محیط صنعتی، همین خودش اطلاعات عملیاتی باارزشی است.

اصالت پیام. CP-ABE محرمانگی می‌دهد، نه اصالت. در IIoT اصالت احتمالاً مهم‌تر است، و این معماری بدون یک سازوکار امضا ناقص می‌ماند.

حمل فراداده. شناسهٔ سیاست، نسخهٔ کلید و امضا باید جایی بروند. اگر از user properties در MQTT 5 استفاده شود، باید بررسی شود که بروکرهای صنعتی مورد نظرت MQTT 5 را کامل پشتیبانی می‌کنند و این فیلدها را بدون تغییر عبور می‌دهند.

# ۶. لایهٔ اعتماد: ایستا و پویا

اعتماد ایستا همان چیزی است که در بخش ۳ جدول شد: چه کسی، به چه کسی، و بر چه مبنایی. اعتماد پویا یعنی این فرض‌ها ثابت نمانند و از شواهد رفتاری به‌روز شوند  انحراف مقدار حسگر از همسایگانش، الگوی غیرعادی اتصال، نرخ انتشار، سابقهٔ تلاش ناموفق.

برای اینکه امتیاز اعتماد وارد یک سامانهٔ CP-ABE شود، چهار نقطهٔ تزریق ممکن می‌بینم. این دسته‌بندی ترکیب خودم است، نه نقل از یک منبع مشخص:

- در صدور صفت. امتیاز اعتماد به‌عنوان شرط صدور یا تمدید کلید عمل کند. ساده‌ترین گزینه، و کاملاً خارج از خودِ رمزنگاری.

- به‌عنوان صفت در سیاست. مثلاً شرط «سطح اعتماد دست‌کم ۳» داخل درخت دسترسی. اما مقایسهٔ عددی در CP-ABE ارزان نیست و به رمزگذاری بازه‌ای نیاز دارد؛ بدتر آنکه هر تغییر امتیاز یعنی صدور مجدد کلید. هزینهٔ دقیق این رمزگذاری را باید از متن اصلی BSW07 خوانده شود.

- در تصمیم بروکر. بروکر بر اساس امتیاز، اتصال یا مسیریابی را محدود کند. کاملاً بیرون از لایهٔ رمزنگاری، و بنابراین دوباره وابسته به اعتماد به بروکر.

- در طول عمر کلید. دورهٔ اعتبار کوتاه‌تر برای موجودیت کم‌اعتمادتر؛ سازشی میان دو دنیا.

تنش مرکزی این معماری. CP-ABE ذاتاً ایستا و بلندمدت است: کلید صادر می‌شود و می‌ماند. اعتماد ذاتاً پویا و لحظه‌ای است. هر تلاشی برای بردن اعتماد پویا به داخل لایهٔ رمزنگاری، به مسئلهٔ ابطال و بازتولید کلید برمی‌خورد

# ۷. تصمیم‌های باز طراحی

| تصمیم | گزینه‌ها | معیار انتخاب |
| --- | --- | --- |
| مرجع صفت | تک‌مرجعی / چندمرجعی / غیرمتمرکز | آیا key escrow برای صورت‌مسئلهٔ تو تهدید محسوب می‌شود؟ |
| محل رمزگذاری | روی دستگاه میدانی / روی دروازهٔ لبه | توان محاسباتی واقعی دستگاه‌ها |
| دورهٔ کلید متقارن | هر پیام / هر بازهٔ زمانی / هر topic | تعداد عملیات pairing قابل تحمل در سمت مشترک |
| پنهان‌سازی سیاست | سیاست آشکار / سیاست جزئاً پنهان | ارزش عملیاتی فراداده برای مهاجم داخلی |
| ابطال | انقضای زمانی / رمزگذاری مجدد / نسخه‌بندی کلید | حداکثر پنجرهٔ ریسک قابل پذیرش |
| اصالت | امضای متعارف / امضای صفت‌محور | آیا ناشناسی ناشر هم لازم است یا نه |
| جایگاه اعتماد پویا | چهار گزینهٔ بخش ۶ | موضوع اصلی پژوهش ( عمداً باز مانده) |

# ۸. آنچه این معماری حل نمی‌کند

دروغ گفتن ناشر دربارهٔ مقدار فیزیکی؛ هیچ رمزنگاری‌ای این را نمی‌گیرد.

دسترس‌پذیری: بروکر همچنان نقطهٔ شکست واحد است. CP-ABE فقط محرمانگی را از او گرفت، نه دسترس‌پذیری را.

تحلیل ترافیک: زمان‌بندی و حجم پیام‌ها در یک خط تولید، الگوی عملیاتی را لو می‌دهد.

ایمنی OT: اگر رمزگشایی کند باشد یا شکست بخورد، پیامد ممکن است ایمنی باشد نه صرفاً امنیت

۹. برای درفت ۲ چه چیزی لازم است؟

- سناریوی صنعتی خط تولید، شبکهٔ برق، پالایشگاه  یا معماری باید عام بماند؟

- مدل حملهٔ اصلی کدام است: بروکر کنجکاو، پیمانکار داخلی، یا مهاجم شبکه؟ این انتخاب، نصف تصمیم‌های بخش ۷ را قطعی می‌کند.

- اعتماد پویا  داخل رمزنگاری برده میشود یا به‌عنوان لایه‌ای کنار آن نگه میداری؟

- نمودارها در متن نهایی به چه فرمتی باید باشند؟