# بررسی چالش های امنیتی کنترل دسترسی ارتباطات بلادرنگ در شبکه های اینترنت اشیاء صنعتی

سرفصل‌ها:

: بخش‌های تکمیل شده.

: بخش‌های مربوط به من که هنوز تکمیل نشده.

: بخش‌های در حال تکمیل

- مقدمه‌ای بر سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS) و اینترنت اشیای صنعتی (IIoT)

- معماری و ارتباطات بلادرنگ در IIoT و پروتکل MQTT

- کنترل دسترسی و چالش‌های امنیتی در IIoT

- Trust  و چارچوب‌های نوین کنترل دسترسی در IIoT

- مطالعه موردی، جمع‌بندی و مسیرهای آینده

فهرست مطالب

مقدمه‌ای بر سامانه‌های کنترل صنعتی و اینترنت اشیا صنعتی	3

سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS)	4

بخش‌های مختلف و معماری ICS	5

انواع  محیط‌های این سامانه‌ها و چالش‌های هرکدام	6

اینترنت اشیای صنعتی	10

اپلیکیشن‌های موبایلی و نقش آن‌ها در اینترنت اشیای صنعتی	14

معماری و ارتباطات بلادرنگ در IIoT و پروتکل MQTT	18

معماری‌های مرجع و لایه‌بندی IIoT	18

مفهوم بلادرنگ و زیرساخت شبکه‌ی صنعتی	20

معماری پیشنهادی	22

پروتکل MQTT: مدل انتشار/اشتراک، کیفیت خدمت و بروکر	24

توسعه‌های بلادرنگ MQTT	27

امنیت MQTT و هزینه‌ی آن برای ارتباطات بلادرنگ	28

منابع بخش ۲	31

# مقدمه‌ای بر سامانه‌های کنترل صنعتی و اینترنت اشیا صنعتی

تحولات حاصل از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر موجب تغییرات گسترده‌ای در نحوه طراحی، بهره‌برداری و مدیریت سامانه‌های صنعتی شده است. بسیاری از فرایندهایی که در گذشته به‌صورت کاملاً محلی و مستقل کنترل می‌شدند، امروزه به شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های محاسباتی، تجهیزات هوشمند و زیرساخت‌های ارتباطی متصل شده‌اند. این تحول موجب افزایش بهره‌وری، امکان پایش از راه دور، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود تصمیم‌گیری شده است؛ با این حال، هم‌زمان سطح حمله و پیچیدگی چالش‌های امنیتی محیط‌های صنعتی را نیز افزایش داده است. سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS) مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی هستند که به‌منظور پایش، کنترل و مدیریت فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سامانه‌ها در طیف گسترده‌ای از صنایع، از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، تولید و توزیع انرژی، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل و صنایع تولیدی، به کار گرفته می‌شوند. ویژگی مهم ICS آن است که برخلاف بسیاری از سامانه‌های متعارف فناوری اطلاعات، عملکرد آن‌ها مستقیماً با یک فرایند فیزیکی در ارتباط است. به عبارت دیگر، تغییر یک مقدار یا ارسال یک فرمان در بخش دیجیتال سیستم می‌تواند در نهایت به تغییر وضعیت یک تجهیز فیزیکی منجر شود. برای مثال، یک حسگر می‌تواند دمای یک مخزن را اندازه‌گیری و مقدار آن را به یک کنترل‌کننده ارسال کند. کنترل‌کننده با اجرای منطق کنترلی، وضعیت فرایند را ارزیابی کرده و در صورت نیاز فرمانی را به یک عملگر، مانند شیر یا پمپ، ارسال می‌کند. از این رو، ICS را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان فضای سایبری و فرایندهای فیزیکی در نظر گرفت. همین ویژگی سبب می‌شود که پیامدهای یک رخداد امنیتی در این محیط‌ها تنها به افشای اطلاعات محدود نباشد و بتواند بر یکپارچگی فرایند، تداوم عملیات و حتی ایمنی تجهیزات و افراد اثرگذار باشد. در کنار ICS، مفهوم اینترنت اشیای صنعتی (IIoT) به معماری‌های جدیدتری اشاره دارد که در آن تعداد زیادی از تجهیزات، حسگرها، کنترل‌کننده‌ها، دروازه‌های ارتباطی و سامانه‌های نرم‌افزاری از طریق شبکه‌های ارتباطی با یکدیگر تعامل می‌کنند.

IIoT را می‌توان توسعه کاربردهای اینترنت اشیا در محیط‌های صنعتی دانست که در آن جمع‌آوری و تبادل داده، تحلیل بلادرنگ، پایش از راه دور و تعامل میان تجهیزات نقش اساسی دارند. استفاده از فناوری‌هایی مانند Edge Computing، Cloud Computing، شبکه‌های بی‌سیم، APIها و پروتکل‌های پیام‌رسانی مانند MQTT موجب شده است که معماری‌های صنعتی از ساختارهای نسبتاً بسته و محلی به محیط‌هایی متصل، توزیع‌شده و ناهمگون تبدیل شوند. این افزایش اتصال، در کنار مزایایی مانند افزایش مشاهده‌پذیری و بهره‌وری، چالش‌های جدیدی را در زمینه امنیت ایجاد می‌کند. در یک محیط IIoT، دیگر مسئله امنیت تنها به حفاظت از یک تجهیز یا یک شبکه محدود نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه کاربر، دستگاه یا سامانه‌ای مجاز به برقراری ارتباط با یک منبع خاص است، چه نوع عملیاتی می‌تواند انجام دهد و این مجوز تحت چه شرایطی معتبر است. به همین دلیل، موضوع کنترل دسترسی در ارتباطات IIoT اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و به یکی از مؤلفه‌های اساسی طراحی معماری‌های امن صنعتی تبدیل شده است.

شکل 1: محیط کنترل صنعتی

## سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS)

سامانه‌های کنترل صنعتی را می‌توان مجموعه‌ای یکپارچه از تجهیزات میدانی، کنترل‌کننده‌ها، سامانه‌های نظارتی، ایستگاه‌های عملیاتی و زیرساخت‌های ارتباطی دانست که وظیفه پایش و کنترل یک فرایند صنعتی را بر عهده دارند. اگرچه معماری و فناوری مورد استفاده در ICS با توجه به نوع صنعت و فرایند متفاوت است، اغلب این سامانه‌ها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی یا توزیع‌شده هستند که در آن تجهیزات مختلف در سطوح متفاوت، وظایف مشخصی را انجام می‌دهند. در پایین‌ترین سطح، تجهیزات میدانی مانند حسگرها و عملگرها مستقیماً با فرایند فیزیکی در تعامل هستند. حسگرها پارامترهایی مانند دما، فشار، جریان، سطح یا سرعت را اندازه‌گیری کرده و مقادیر به‌دست‌آمده را در اختیار کنترل‌کننده قرار می‌دهند. در مقابل، عملگرها فرمان‌های صادرشده توسط سیستم کنترل را به اقدامات فیزیکی تبدیل می‌کنند؛ برای مثال، باز و بسته کردن یک شیر، تغییر سرعت یک موتور یا فعال‌سازی یک پمپ. در سطح کنترل، تجهیزاتی مانند PLC  و RTU قرار می‌گیرند. PLCها معمولاً برای اجرای منطق کنترلی و کنترل تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که RTUها به‌ویژه در محیط‌هایی که تجهیزات در نقاط جغرافیایی مختلف قرار دارند، برای جمع‌آوری داده و کنترل از راه دور کاربرد دارند. این کنترل‌کننده‌ها میان تجهیزات میدانی و لایه‌های بالاتر سامانه قرار گرفته و نقش مهمی در اجرای منطق عملیاتی فرایند دارند. در سطوح بالاتر، سامانه‌هایی مانند SCADA  و DCS  برای نظارت و کنترل فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند. SCADA بیشتر در محیط‌هایی که نیاز به نظارت و جمع‌آوری داده از تجهیزات توزیع‌شده وجود دارد، کاربرد دارد؛ در حالی که DCS عمدتاً در فرایندهای صنعتی بزرگ و پیوسته مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین HMI  امکان تعامل اپراتور با سامانه کنترل را فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به وضعیت فرایند را در اختیار وی قرار می‌دهد. از دیدگاه امنیتی، این ساختار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هر یک از این اجزا می‌تواند نقطه‌ای برای ورود، انتقال یا اعمال تغییرات غیرمجاز در سامانه باشد. برای مثال، دسترسی غیرمجاز به یک ایستگاه HMI می‌تواند امکان صدور فرمان‌های غیرمجاز را فراهم کند، در حالی که دستکاری منطق یک PLC می‌تواند مستقیماً بر رفتار فرایند فیزیکی تأثیر بگذارد. بنابراین، تحلیل امنیت ICS مستلزم درک روابط میان تجهیزات فیزیکی، کنترل‌کننده‌ها، شبکه‌های ارتباطی و کاربران است.

### بخش‌های مختلف و معماری ICS

معماری ICS معمولاً به‌صورت مجموعه‌ای از لایه‌های مرتبط با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود که از فرایند فیزیکی و تجهیزات میدانی آغاز شده و تا سامانه‌های نظارتی و سازمانی ادامه می‌یابد. یکی از مدل‌های شناخته‌شده برای تشریح این ساختار، مدل Purdue است. این مدل محیط صنعتی را به سطوح مختلف تقسیم می‌کند و امکان بررسی روابط میان تجهیزات فرایندی، سامانه‌های کنترل و شبکه‌های سازمانی را فراهم می‌سازد. در پایین‌ترین سطح، Level 0 قرار دارد که شامل فرایند فیزیکی و تجهیزات میدانی مانند حسگرها و عملگرها است. در Level 1، تجهیزات کنترل پایه مانند PLCها و RTUها قرار می‌گیرند که داده‌های تجهیزات میدانی را دریافت کرده و بر اساس منطق کنترلی، فرمان‌های لازم را تولید می‌کنند. Level 2 معمولاً شامل سامانه‌های نظارتی مانند HMI و SCADA است که امکان مشاهده وضعیت فرایند و اعمال کنترل‌های سطح بالاتر را برای اپراتورها فراهم می‌کنند. در Level 3، سامانه‌های مربوط به عملیات سایت و مدیریت فعالیت‌های عملیاتی قرار می‌گیرند. در سطوح بالاتر نیز سامانه‌های سازمانی و فناوری اطلاعات قرار دارند که وظایفی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و تحلیل داده‌های سازمانی را انجام می‌دهند. در معماری‌های سنتی، میان این سطوح مرزبندی مشخصی وجود داشت و شبکه‌های OT تا حد زیادی از شبکه‌های IT جدا بودند. با توسعه IIoT و افزایش نیاز به تبادل داده میان سامانه‌های صنعتی و سامانه‌های سازمانی، این مرزبندی‌ها در بسیاری از معماری‌های جدید پیچیده‌تر شده‌اند. استفاده از Gatewayها، Edge Computing، سرویس‌های ابری، APIها و پروتکل‌های ارتباطی جدید مسیرهای ارتباطی بیشتری میان اجزای مختلف ایجاد کرده است. در نتیجه، معماری‌های صنعتی مدرن را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان شبکه‌هایی کاملاً ایزوله در نظر گرفت. این تحول از دیدگاه امنیتی اهمیت زیادی دارد. هر مسیر ارتباطی جدید می‌تواند در صورت طراحی یا پیکربندی نامناسب، سطح حمله سامانه را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، ارتباط میان یک شبکه صنعتی و یک سرویس خارجی ممکن است امکان دسترسی و پایش از راه دور را فراهم کند، اما هم‌زمان نیازمند مکانیزم‌های دقیق احراز هویت، مجوزدهی، رمزنگاری و کنترل دسترسی خواهد بود. بنابراین، معماری ICS باید نه‌تنها از منظر جریان داده و کنترل، بلکه از منظر جریان دسترسی و اعتماد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

### انواع  محیط‌های این سامانه‌ها و چالش‌های هرکدام

محیط‌های سامانه‌های کنترل صنعتی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر پیچیدگی فنی، گستره جغرافیایی، تعداد و تنوع تجهیزات، تعداد کاربران و موجودیت‌های ارتباطی، میزان اهمیت عملیاتی و پیامدهای ناشی از اختلال در فرآیند بررسی کرد. بر این اساس، می‌توان یک تقسیم‌بندی تحلیلی از محیط‌های صنعتی را در سه سطح خردمقیاس، میان‌مقیاس و کلان‌مقیاس در نظر گرفت. این تقسیم‌بندی یک طبقه‌بندی قراردادی برای تحلیل محیط‌های صنعتی است و نباید آن را به‌عنوان یک استاندارد رسمی برای طبقه‌بندی ICS در نظر گرفت؛ زیرا ممکن است یک سامانه از نظر گستره جغرافیایی کوچک، اما از نظر پیچیدگی یا اهمیت عملیاتی بسیار بزرگ باشد. برای نمونه، یک نیروگاه هسته‌ای از نظر محدوده جغرافیایی یک محیط نسبتاً محدود محسوب می‌شود، اما از نظر پیچیدگی فنی، الزامات امنیتی و پیامدهای احتمالی خرابی یا دستکاری، در زمره محیط‌های بسیار حساس قرار می‌گیرد. در محیط‌های خردمقیاس، معمولاً فرآیند صنعتی در یک محدوده جغرافیایی کوچک و با تعداد نسبتاً محدودی از حسگرها، عملگرها، کنترل‌کننده‌ها و ایستگاه‌های نظارتی اجرا می‌شود. پیچیدگی ارتباطات و تعداد کاربران در این محیط‌ها معمولاً محدود است و بخش قابل توجهی از کنترل فرآیند می‌تواند به‌صورت محلی انجام شود. یک گلخانه هوشمند یا یک دامداری صنعتی نمونه‌ای از چنین محیطی است که در آن حسگرهایی مانند دما، رطوبت، فشار یا کیفیت محیط، اطلاعات را به یک کنترل‌کننده یا Gateway ارسال کرده و بر اساس شرایط تعیین‌شده، تجهیزات مختلفی مانند سیستم تهویه، پمپ، شیر یا تجهیزات تغذیه را کنترل می‌کنند. با وجود مقیاس نسبتاً کوچک، مسئله امنیت در این محیط‌ها را نمی‌توان کم‌اهمیت تلقی کرد. اتصال تجهیزات صنعتی به شبکه‌های بی‌سیم، اینترنت، سرویس‌های ابری یا اپلیکیشن‌های مدیریتی می‌تواند سطح حمله را افزایش دهد و دسترسی غیرمجاز به یک حسگر یا کنترل‌کننده ممکن است مستقیماً بر فرآیند فیزیکی اثر بگذارد. از این رو، احراز هویت کاربران و تجهیزات، کنترل دسترسی بر اساس نقش یا ویژگی، اصل حداقل دسترسی و حفاظت از ارتباطات اهمیت دارد. استفاده از رمزنگاری نیز باید با توجه به توان پردازشی تجهیزات و محدودیت منابع انجام شود؛ زیرا در برخی تجهیزات کوچک، اجرای سازوکارهای رمزنگاری سنگین می‌تواند موجب افزایش مصرف منابع و تأخیر در ارتباطات شود. در سامانه‌هایی که فرآیند به زمان پاسخ کوتاه نیاز دارد، ایجاد تأخیر ناشی از احراز هویت، رمزنگاری یا پردازش سیاست‌های دسترسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که عملکرد و قابلیت کنترل بلادرنگ سامانه مختل نشود. همچنین حتی در این مقیاس، امنیت سایبری باید در کنار ایمنی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تغییر نادرست یک فرمان کنترلی می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در سرویس، به تجهیزات، محصولات یا نیروی انسانی آسیب وارد کند. در محیط‌های میان‌مقیاس، تعداد تجهیزات، کنترل‌کننده‌ها، کاربران و مسیرهای ارتباطی افزایش یافته و فرآیند صنعتی معمولاً از چندین واحد یا بخش کنترلی تشکیل می‌شود. در این محیط‌ها ممکن است PLCها، RTUها، HMIها، SCADA یا DCS، سرورها، Gatewayها و تجهیزات شبکه به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند و ارتباط میان بخش‌های مختلف، پیچیدگی بیشتری نسبت به محیط‌های خردمقیاس داشته باشد. یک پالایشگاه، کارخانه تولیدی بزرگ یا نیروگاه متعارف را می‌توان نمونه‌ای از چنین محیط‌هایی در نظر گرفت. در این شرایط، علاوه بر کنترل محلی، معمولاً نیاز به نظارت مرکزی، مدیریت کاربران متعدد، دسترسی پیمانکاران و متخصصان، نگهداری از تجهیزات و گاهی دسترسی از راه دور وجود دارد.

افزایش پیچیدگی در این سطح باعث می‌شود کنترل دسترسی از یک مسئله ساده احراز هویت به یک مسئله مدیریتی و معماری تبدیل شود. برای مثال، اپراتور، مدیر سیستم، مهندس کنترل، تیم نگهداری و پیمانکار خارجی نباید الزاماً به یک مجموعه از تجهیزات و عملیات دسترسی داشته باشند. بنابراین، پیاده‌سازی تفکیک وظایف، حداقل سطح دسترسی، کنترل دسترسی مبتنی بر نقش یا ویژگی و مدیریت دسترسی‌های موقت و راه دور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وجود تجهیزات قدیمی و پروتکل‌هایی که از ابتدا با ملاحظات امنیتی طراحی نشده‌اند، می‌تواند استفاده مستقیم از سازوکارهای جدید رمزنگاری و احراز هویت را دشوار کند. در چنین محیطی، حفاظت از کانال‌های ارتباطی، استفاده صحیح از گواهی‌های دیجیتال و سازوکارهای رمزنگاری، تقسیم‌بندی شبکه و پایش ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر حملاتی مانند جعل هویت، شنود، دستکاری پیام، حملات مرد میانی و دسترسی غیرمجاز داشته باشد. با این حال، اعمال سازوکارهای امنیتی در یک محیط صنعتی نباید صرفاً بر مبنای افزایش سطح حفاظت انجام شود. در سامانه‌های کنترل، تأخیر، قابلیت اطمینان و کارایی ارتباطات نیز بخشی از الزامات امنیتی و عملیاتی محسوب می‌شوند. اگر فرایند کنترل به پاسخ سریع نیاز داشته باشد، افزایش بیش از حد سربار ناشی از رمزنگاری، اعتبارسنجی هویت یا بررسی مداوم سیاست‌های دسترسی می‌تواند بر عملکرد سیستم اثر بگذارد. بنابراین، طراحی امنیت باید به‌گونه‌ای باشد که میان محرمانگی و تمامیت اطلاعات از یک سو و الزامات زمانی، دسترس‌پذیری و پایداری فرآیند از سوی دیگر تعادل برقرار شود. این موضوع در محیط‌های صنعتی اهمیت بیشتری نسبت به بسیاری از سامانه‌های IT دارد، زیرا در یک فرآیند صنعتی، تأخیر یا از دست رفتن یک پیام کنترلی ممکن است صرفاً به یک خطای نرم‌افزاری منجر نشود و پیامد فیزیکی داشته باشد.

در محیط‌های کلان‌مقیاس، سامانه کنترل معمولاً از تعداد بسیار زیادی تجهیزات، کنترل‌کننده، حسگر، ایستگاه عملیاتی و مرکز کنترل تشکیل شده و ممکن است چندین سایت صنعتی در مناطق جغرافیایی مختلف را به یکدیگر متصل کند. در چنین محیطی، علاوه بر افزایش تعداد تجهیزات، تنوع کاربران، سازمان‌ها، شبکه‌ها و مسیرهای ارتباطی نیز افزایش می‌یابد. شبکه توزیع برق در مقیاس ملی، شبکه‌های گسترده انتقال و توزیع آب یا برخی سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی گسترده را می‌توان نمونه‌هایی از این دسته دانست. در این محیط‌ها، ممکن است یک فرمان یا داده از یک تجهیز میدانی در یک منطقه به مرکز کنترل منطقه‌ای و سپس به سامانه‌های مرکزی منتقل شود و در نتیجه، مدیریت امنیت دیگر محدود به یک شبکه یا یک سازمان واحد نخواهد بود. در چنین محیط‌هایی، مدیریت هویت و کنترل دسترسی توزیع‌شده به یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی تبدیل می‌شود. تعداد زیاد تجهیزات و کاربران باعث می‌شود مدیریت دستی حساب‌ها و مجوزها مقیاس‌پذیر نباشد و لازم باشد هویت کاربران، تجهیزات و حتی سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت ساختاریافته مدیریت شود. همچنین ممکن است موجودیت‌های متعلق به سازمان‌ها یا مناطق مختلف نیاز داشته باشند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ در نتیجه، مسئله اعتماد میان دامنه‌های مختلف و تعیین اینکه «چه موجودیتی، در چه شرایطی، به کدام منبع و برای انجام چه عملیاتی» دسترسی داشته باشد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سازوکارهایی مانند گواهی‌های دیجیتال، احراز هویت متقابل، کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی، مدیریت متمرکز یا توزیع‌شده سیاست‌ها و رویکردهای مبتنی بر اعتماد می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، رمزنگاری در محیط‌های کلان تنها به رمزگذاری یک ارتباط محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت چرخه عمر کلیدها و گواهی‌ها، اعتبارسنجی هویت تجهیزات، حفاظت از کانال‌های ارتباطی و اطمینان از تمامیت پیام‌ها نیز مطرح می‌شود. با افزایش تعداد ارتباطات، اجرای عملیات رمزنگاری و بررسی سیاست‌های دسترسی می‌تواند سربار قابل توجهی ایجاد کند؛ بنابراین، کارایی و تأخیر ارتباطات باید هم‌زمان با سطح امنیت مورد ارزیابی قرار گیرد. این مسئله در سامانه‌هایی که دارای الزامات بلادرنگ هستند بسیار حساس است، زیرا امنیتی که باعث از دست رفتن الزامات زمانی فرآیند شود، ممکن است خود به یک ریسک عملیاتی تبدیل شود. در نتیجه، طراحی امنیت در این محیط‌ها نیازمند ایجاد توازن میان محرمانگی، تمامیت، دسترس‌پذیری، کارایی، تأخیر، قابلیت اطمینان و ایمنی فرآیند است. تفاوت مهم دیگر میان این سه مقیاس در پیامد اختلال یا نفوذ مشاهده می‌شود. در یک محیط خردمقیاس، یک حمله ممکن است عملکرد یک فرآیند محدود، مانند کنترل دما یا رطوبت یک گلخانه، را مختل کند؛ در محیط میان‌مقیاس، پیامد می‌تواند توقف یک خط تولید، آسیب به تجهیزات یا اختلال در یک واحد صنعتی باشد؛ اما در محیط کلان‌مقیاس، یک نقص امنیتی یا اختلال در یک بخش ممکن است به سایر سایت‌ها یا مناطق نیز سرایت کند و پیامدهای گسترده‌ای برای تداوم خدمات ایجاد نماید. به همین دلیل، هرچه مقیاس و اهمیت عملیاتی محیط افزایش پیدا می‌کند، امنیت از یک مسئله صرفاً فنی به یک مسئله معماری و مدیریتی تبدیل می‌شود که باید هم‌زمان امنیت سایبری، کنترل دسترسی، رمزنگاری، کارایی، الزامات بلادرنگ، قابلیت اطمینان، تداوم کسب‌وکار و ایمنی فیزیکی را در نظر بگیرد.

بنابراین، نمی‌توان یک راهکار امنیتی یکسان را برای تمامی محیط‌های ICS به کار گرفت. در محیط‌های کوچک‌تر، سادگی، محدودیت منابع و هزینه پیاده‌سازی اهمیت بیشتری دارد؛ در محیط‌های میان‌مقیاس، تفکیک دسترسی، حفاظت از ارتباطات، مدیریت کاربران و تجهیزات و سازگاری با سامانه‌های قدیمی اهمیت پیدا می‌کند؛ و در محیط‌های کلان، مدیریت هویت و اعتماد در مقیاس گسترده، کنترل دسترسی توزیع‌شده، مدیریت کلید و گواهی، هماهنگی سیاست‌های امنیتی و حفظ الزامات بلادرنگ و دسترس‌پذیری اهمیت بیشتری می‌یابد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که طراحی یک معماری امن برای ICS و IIoT باید متناسب با مقیاس، پیچیدگی، اهمیت عملیاتی، نوع فرآیند و الزامات زمانی آن محیط انجام شود.

| جدول 1: مقایسه‌ی انواع محیط IIoT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ویژگی | محیط خرد | محیط میانه | محیط کلان |
| گستره جغرافیایی | محدود و عمدتاً محلی | یک سایت صنعتی یا چند واحد نزدیک به هم | چندین سایت، چندین منطقه، یک یا چند کشور |
| پیچیدگی فنی | نسبتاً پایین و تعداد محدود تجهیزات | متوسط تا بالا و دارای تجهیزات و سامانه‌های متنوع | بسیار بالا و شامل زیرساخت‌های گسترده و توزیع‌شده |
| نمونه محیط | گلخانه هوشمند، دامداری صنعتی | پالایشگاه، کارخانه، نیروگاه | شبکه برق ملی، شبکه گسترده آب یا حمل‌ونقل |
| تعداد تجهیزات و کاربران | محدود | متوسط تا زیاد | بسیار زیاد و توزیع‌شده |
| کنترل دسترسی | احراز هویت و تعیین مجوز برای کاربران و تجهیزات | RBAC/ABAC، تفکیک وظایف و مدیریت دسترسی راه دور | کنترل دسترسی توزیع‌شده، مدیریت هویت گسترده و مدیریت اعتماد بین دامنه‌ها |
| امنیت ارتباطات | حفاظت از ارتباطات محلی و بی‌سیم | تفکیک شبکه، حفاظت کانال‌ها و مقابله با شنود و MITM | حفاظت ارتباطات بین سایت‌ها، احراز هویت متقابل و مدیریت ارتباطات چنددامنه‌ای |
| رمزنگاری | با توجه به محدودیت منابع تجهیزات | استفاده از رمزنگاری و گواهی‌های دیجیتال با توجه به تجهیزات موجود | رمزنگاری در مقیاس گسترده، مدیریت کلید و چرخه عمر گواهی‌ها |
| تأخیر و بلادرنگ بودن | معمولاً قابل مدیریت با معماری ساده‌تر | اهمیت بیشتر در حلقه‌های کنترل و ارتباطات عملیاتی | بسیار حساس؛ تأخیر و سربار امنیتی باید به‌دقت مدیریت شود |
| کارایی و منابع | محدودیت منابع تجهیزات اهمیت زیادی دارد | تعادل میان امنیت، کارایی و منابع سیستم ضروری است | مقیاس‌پذیری و سربار پردازش امنیتی اهمیت اساسی دارد |
| قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری | اختلال معمولاً محدود به یک فرآیند است | اختلال می‌تواند یک واحد یا کارخانه را تحت تأثیر قرار دهد | اختلال ممکن است چندین سایت یا یک خدمت حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد |
| ایمنی (Safety) | تأثیر بر تجهیزات، محصول یا محیط محلی | احتمال آسیب به تجهیزات، فرآیند و کارکنان | احتمال پیامدهای گسترده و زیرساختی |
| چالش اصلی امنیتی | دسترسی غیرمجاز، تجهیزات ناامن و ارتباطات بی‌سیم/راه دور | مدیریت هویت، تفکیک دسترسی، تجهیزات قدیمی و ارتباطات متعدد | مدیریت هویت و اعتماد توزیع‌شده، کنترل دسترسی بین‌دامنه‌ای و مقیاس‌پذیری امنیت |
| رویکرد امنیتی غالب | امنیت محلی و کنترل دسترسی پایه | امنیت لایه‌ای و تفکیک دسترسی و شبکه | معماری امنیتی توزیع‌شده، مدیریت اعتماد و سیاست‌های دسترسی در مقیاس بزرگ |

## اینترنت اشیای صنعتی

اینترنت اشیای صنعتی (IIoT)  را می‌توان به‌عنوان توسعه و به‌کارگیری مفاهیم اینترنت اشیا در محیط‌های صنعتی و عملیاتی در نظر گرفت. در این رویکرد، تجهیزات و اجزای مختلف یک فرآیند صنعتی، از جمله حسگرها، عملگرها، کنترل‌کننده‌ها، ماشین‌آلات، Gatewayها، سامانه‌های نظارتی و نرم‌افزارهای مدیریتی، به یکدیگر متصل شده و قادر به تولید، تبادل و پردازش داده هستند. هدف IIoT صرفاً ایجاد ارتباط میان تجهیزات نیست، بلکه فراهم کردن زیرساختی برای جمع‌آوری داده، پایش فرآیند، تحلیل اطلاعات، تصمیم‌گیری و در برخی موارد اعمال فرمان کنترلی با استفاده از فناوری‌های ارتباطی و پردازشی نوین است. در معماری‌های سنتی صنعتی، بسیاری از تجهیزات در محدوده مشخص یک کارخانه یا سایت صنعتی فعالیت می‌کردند و ارتباطات آن‌ها عمدتاً به شبکه‌های کنترل اختصاصی محدود بود. در IIoT، این مرزها تا حد زیادی گسترش یافته و تجهیزات صنعتی می‌توانند از طریق شبکه‌های محلی، شبکه‌های بی‌سیم، Gatewayها، شبکه‌های گسترده، سرویس‌های Edge و Cloud و حتی اپلیکیشن‌های مدیریتی با یکدیگر یا با سامانه‌های خارج از محیط صنعتی ارتباط برقرار کنند. در نتیجه، داده‌ای که در سطح یک حسگر تولید می‌شود می‌تواند پس از عبور از چندین لایه ارتباطی و پردازشی، در اختیار یک سامانه تحلیلی، اپراتور یا سرویس مدیریتی قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های مهم IIoT، افزایش تعداد و تنوع موجودیت‌های ارتباطی است. در یک محیط صنعتی ممکن است هزاران حسگر و عملگر، تعداد زیادی PLC و RTU، Gatewayهای مختلف، سرورهای Edge، سامانه‌های SCADA یا  DCS، پایگاه‌های داده، سرویس‌های ابری و نرم‌افزارهای مدیریتی به یکدیگر متصل باشند. این تجهیزات الزاماً از یک سازنده یا یک فناوری استفاده نمی‌کنند و ممکن است از پروتکل‌ها، سیستم‌عامل‌ها و مدل‌های ارتباطی متفاوتی بهره ببرند. بنابراین، IIoT  علاوه بر افزایش قابلیت اتصال، مسئله هم‌کنش‌پذیری و مدیریت ارتباطات میان موجودیت‌های ناهمگون را نیز مطرح می‌کند. این افزایش اتصال، مزایای قابل توجهی برای فرآیندهای صنعتی ایجاد می‌کند. جمع‌آوری پیوسته داده از تجهیزات می‌تواند امکان پایش وضعیت ماشین‌آلات و شناسایی الگوهای غیرعادی را فراهم کند. همچنین داده‌های تاریخی و بلادرنگ می‌توانند برای تحلیل عملکرد، پیش‌بینی خرابی تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع و بهبود فرآیندهای تولید مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، در یک کارخانه می‌توان داده‌های مربوط به دما، لرزش، فشار و جریان یک ماشین را به‌صورت مستمر جمع‌آوری و تحلیل کرد و پیش از وقوع خرابی جدی، احتمال بروز مشکل را شناسایی نمود. این قابلیت‌ها باعث شده است IIoT در حوزه‌هایی مانند تولید هوشمند، انرژی، نفت و گاز، حمل‌ونقل، کشاورزی صنعتی، زنجیره تأمین و سامانه‌های هوشمند شهری مورد توجه قرار گیرد. با وجود این مزایا، افزایش اتصال در IIoT به معنای افزایش سطح حمله نیز هست. در یک سامانه صنعتی سنتی، ممکن است تعداد محدودی از مسیرهای ارتباطی وجود داشته باشد؛ اما در معماری IIoT، حسگرها، Gatewayها، APIها، اپلیکیشن‌های موبایلی، سرویس‌های ابری، شبکه‌های بی‌سیم و تجهیزات راه دور، هرکدام می‌توانند یک مسیر بالقوه برای ورود مهاجم یا سوءاستفاده از دسترسی‌های موجود ایجاد کنند. به همین دلیل، امنیت IIoT را نمی‌توان صرفاً با حفاظت از شبکه یا یک تجهیز خاص تأمین کرد، بلکه باید امنیت کل زنجیره ارتباطی و پردازشی از دستگاه و حسگر تا شبکه، Gateway، Edge، Cloud  و کاربر نهایی در نظر گرفته شود. یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی در چنین محیطی، کنترل دسترسی است. در یک شبکه‌ی IIoT، صرفاً مشخص کردن اینکه «چه کسی وارد سامانه شود» کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر کاربر، دستگاه یا سرویس، در چه شرایطی و با چه سطحی می‌تواند با یک منبع یا تجهیز ارتباط برقرار کند. برای مثال، یک حسگر ممکن است تنها مجاز به ارسال داده باشد، در حالی که یک کنترل‌کننده اجازه دریافت و ارسال فرمان داشته باشد و یک اپراتور تنها بتواند تجهیزات مربوط به محدوده عملیاتی خود را مشاهده یا کنترل کند. همچنین ممکن است دسترسی یک پیمانکار به یک تجهیز فقط در یک بازه زمانی مشخص و برای یک عملیات خاص مجاز باشد. بنابراین، در IIoT مفهوم کنترل دسترسی از احراز هویت ساده فراتر رفته و به مدیریت هویت، نقش، ویژگی، مجوز، زمینه و سطح اعتماد موجودیت‌ها تبدیل می‌شود. در کنار کنترل دسترسی، احراز هویت تجهیزات و موجودیت‌های غیرانسانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از سامانه‌های IIoT، ارتباطات تنها میان کاربران انسانی انجام نمی‌شود و دستگاه‌ها، Gatewayها، سرویس‌ها و کنترل‌کننده‌ها نیز به‌طور مستقیم با یکدیگر تبادل داده دارند. بنابراین، سامانه باید بتواند تشخیص دهد که یک پیام واقعاً از تجهیز یا سرویس مورد انتظار ارسال شده است و یک تجهیز ناشناس یا جعل‌شده نتواند خود را به‌عنوان یک موجودیت معتبر معرفی کند. در چنین شرایطی استفاده از هویت‌های دیجیتال، گواهی‌ها، کلیدهای رمزنگاری و سازوکارهای احراز هویت متقابل می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان موجودیت‌های مختلف داشته باشد. رمزنگاری و حفاظت از ارتباطات نیز از اجزای مهم امنیت IIoT محسوب می‌شود. داده‌های صنعتی ممکن است شامل اطلاعات حساس درباره وضعیت تجهیزات، فرآیند تولید، پارامترهای عملیاتی یا فرمان‌های کنترلی باشند. بنابراین، محرمانگی و تمامیت این داده‌ها باید در هنگام انتقال و در صورت نیاز هنگام ذخیره‌سازی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از رمزنگاری می‌تواند از شنود یا تغییر پیام‌ها جلوگیری کند، اما در محیط‌های صنعتی نمی‌توان هزینه محاسباتی رمزنگاری را نادیده گرفت. برخی تجهیزات IIoT دارای منابع پردازشی و حافظه محدود هستند و برخی فرآیندهای صنعتی نیز به پاسخ سریع نیاز دارند؛ ازاین‌رو انتخاب الگوریتم‌ها و پروتکل‌های امنیتی باید با توجه به محدودیت منابع، حجم ترافیک و الزامات زمانی فرآیند انجام شود. موضوع تأخیر و ارتباطات بلادرنگ یکی از تفاوت‌های مهم IIoT با بسیاری از سامانه‌های معمول IT است. در یک سامانه صنعتی، ممکن است یک پیام صرفاً حاوی اطلاعاتی برای نمایش در یک داشبورد نباشد، بلکه مستقیماً در تصمیم‌گیری یا کنترل یک فرآیند فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، افزایش تأخیر، از دست رفتن پیام یا نوسان در زمان تحویل آن می‌تواند بر عملکرد فرآیند اثر بگذارد. بنابراین، پیاده‌سازی احراز هویت، رمزنگاری، کنترل دسترسی و سایر مکانیزم‌های امنیتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که سربار آن‌ها با الزامات زمانی و کارایی فرآیند سازگار باشد. این مسئله به‌ویژه در حلقه‌های کنترلی حساس و سامانه‌هایی که نیازمند پاسخ در بازه زمانی مشخص هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان در IIoT اهمیت ویژه‌ای دارند. در یک سرویس معمولی، قطع ارتباط ممکن است صرفاً موجب عدم دسترسی موقت کاربر به یک نرم‌افزار شود؛ اما در یک محیط صنعتی، قطع ارتباط با یک کنترل‌کننده یا مجموعه‌ای از حسگرها می‌تواند باعث اختلال در فرآیند تولید یا عملکرد تجهیزات شود. ازاین‌رو، امنیت IIoT نباید صرفاً بر محرمانگی اطلاعات تمرکز کند، بلکه باید تمامیت پیام‌ها، دسترس‌پذیری سرویس‌ها، قابلیت اطمینان ارتباطات و امکان ادامه فعالیت در شرایط خطا یا حمله را نیز در نظر بگیرد. موضوع ایمنی یا Safety نیز در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. در IIoT، مرز میان فضای سایبری و فرآیند فیزیکی بسیار نزدیک است. برای مثال، اگر مهاجم بتواند به یک کنترل‌کننده دسترسی پیدا کند و مقدار یک پارامتر عملیاتی را تغییر دهد، نتیجه حمله ممکن است تنها تغییر یک مقدار در پایگاه داده نباشد، بلکه تغییر واقعی در فشار، دما، سرعت، جریان یا وضعیت یک تجهیز فیزیکی باشد. بنابراین، یک نقص در احراز هویت، کنترل دسترسی یا تمامیت پیام می‌تواند در شرایط خاص به یک مسئله ایمنی تبدیل شود. به همین دلیل، در معماری‌های صنعتی باید میان Cybersecurity و Safety ارتباط برقرار شود و پیامدهای فیزیکی رخدادهای امنیتی نیز در ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گیرد. با گسترش IIoT، مفهوم Trust یا اعتماد نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در یک محیط کوچک و بسته، ممکن است بتوان هویت و مجوز تعداد محدودی از کاربران و تجهیزات را به‌صورت نسبتاً ساده مدیریت کرد؛ اما در یک اکوسیستم بزرگ IIoT، موجودیت‌های متعددی از سازمان‌ها، سایت‌ها، شبکه‌ها و سرویس‌های مختلف با یکدیگر ارتباط دارند. در چنین محیطی، صرف احراز هویت یک موجودیت الزاماً به معنای قابل اعتماد بودن آن برای انجام تمام عملیات نیست. سطح اعتماد می‌تواند بر اساس هویت، سابقه فعالیت، وضعیت تجهیز، موقعیت، زمان، نوع درخواست، رفتار مشاهده‌شده و سایر ویژگی‌های محیطی تغییر کند. از این منظر، کنترل دسترسی در IIoT می‌تواند از مدل‌های ایستا به سمت کنترل دسترسی پویا و مبتنی بر زمینه و اعتماد حرکت کند. در نتیجه، IIoT  را باید فراتر از یک فناوری برای اتصال تجهیزات صنعتی به شبکه در نظر گرفت. IIoT یک معماری ارتباطی و محاسباتی گسترده ایجاد می‌کند که در آن تجهیزات فیزیکی، کنترل‌کننده‌ها، شبکه‌ها، Gatewayها، سرویس‌های Edge و Cloud و کاربران انسانی در یک اکوسیستم مشترک با یکدیگر تعامل دارند. این تحول از یک سو موجب افزایش مشاهده‌پذیری، خودکارسازی، تحلیل داده و بهره‌وری فرآیندهای صنعتی می‌شود و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند افزایش سطح حمله، مدیریت هویت و کنترل دسترسی، احراز هویت تجهیزات، رمزنگاری، حفظ تمامیت و محرمانگی، تأخیر و الزامات بلادرنگ، کارایی، دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان و ایمنی را به همراه دارد. ازاین‌رو، طراحی یک معماری IIoT امن نیازمند ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و الزامات عملیاتی فرآیند است؛ موضوعی که در ادامه، بحث کنترل دسترسی و ارتباطات بلادرنگ را به یکی از محورهای اصلی معماری امنیتی IIoT تبدیل می‌کند.

## اپلیکیشن‌های موبایلی و نقش آن‌ها در اینترنت اشیای صنعتی

گسترش اینترنت اشیای صنعتی و افزایش نیاز به پایش و مدیریت تجهیزات از راه دور باعث شده است که اپلیکیشن‌های موبایلی به یکی از اجزای مهم اکوسیستم IIoT تبدیل شوند. در معماری‌های سنتی صنعتی، تعامل اپراتور با فرآیند معمولاً از طریق ایستگاه‌های کاری، HMI یا سامانه‌های SCADA انجام می‌شد؛ اما در معماری‌های جدید، بخشی از اطلاعات و قابلیت‌های کنترلی می‌تواند از طریق تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها نیز در اختیار کاربران مجاز قرار گیرد. به این ترتیب، اپلیکیشن موبایلی می‌تواند به‌عنوان یک واسط میان کاربر، سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساخت صنعتی عمل کرده و امکان مشاهده وضعیت تجهیزات، دریافت هشدارها، بررسی داده‌های عملیاتی، مدیریت رخدادها و در شرایط مشخص، ارسال فرمان به تجهیزات را فراهم کند. نقش اپلیکیشن موبایلی در IIoT معمولاً به نمایش داده‌ها محدود نمی‌شود. یک اپلیکیشن می‌تواند اطلاعات مربوط به دما، فشار، وضعیت ماشین‌آلات، مصرف انرژی یا هشدارهای امنیتی و عملیاتی را از سامانه مرکزی دریافت کند و آن‌ها را در اختیار اپراتور یا مدیر قرار دهد. همچنین ممکن است کاربر از طریق اپلیکیشن عملیاتی مانند تغییر یک پارامتر، فعال یا غیرفعال کردن یک تجهیز، تأیید یک هشدار یا اجرای یک فرآیند مدیریتی را انجام دهد. بنابراین، در معماری‌هایی که اپلیکیشن دارای قابلیت ارسال فرمان است، تلفن همراه عملاً به یکی از نقاط دسترسی به فرآیند صنعتی تبدیل می‌شود و امنیت آن می‌تواند مستقیماً بر امنیت زیرساخت IIoT اثرگذار باشد. ارتباط اپلیکیشن موبایلی با زیرساخت صنعتی معمولاً به‌صورت مستقیم با PLC یا سایر تجهیزات کنترلی انجام نمی‌شود، بلکه یک یا چند لایه میانی مانند API Gateway، سرور برنامه، Backend، Message Broker یا Edge Gateway در مسیر ارتباط قرار می‌گیرند. برای مثال، اپلیکیشن ممکن است یک درخواست HTTPS را به API ارسال کند، Backend درخواست را بررسی کرده و بر اساس سیاست‌های دسترسی آن را به سرویس مربوطه منتقل کند و سرویس نیز در نهایت اطلاعات مورد نیاز را از تجهیزات صنعتی یا سامانه‌های واسط دریافت کند. در معماری دیگری، اپلیکیشن می‌تواند برای دریافت داده‌های بلادرنگ یا رویدادهای صنعتی از یک Message Broker استفاده کند. این معماری باعث می‌شود اپلیکیشن موبایلی از تجهیزات صنعتی جدا شود و کنترل امنیتی، مدیریت هویت و اعمال سیاست‌های دسترسی در لایه‌های میانی امکان‌پذیر باشد. در این میان، API یکی از مهم‌ترین نقاط ارتباطی میان اپلیکیشن موبایلی و زیرساخت IIoT است. API می‌تواند عملیات مختلفی مانند دریافت وضعیت تجهیزات، دریافت داده‌های حسگرها، مشاهده هشدارها، ثبت رویداد، تغییر تنظیمات یا ارسال فرمان کنترلی را در اختیار اپلیکیشن قرار دهد. از آنجا که API عملاً دروازه دسترسی اپلیکیشن به منابع Backend و در برخی معماری‌ها به منابع صنعتی است، امنیت آن اهمیت زیادی دارد. احراز هویت صحیح، کنترل دسترسی سمت سرور، مدیریت نشست و توکن، اعتبارسنجی ورودی‌ها، محدودسازی نرخ درخواست‌ها، ثبت رویدادها و جلوگیری از دسترسی مستقیم به منابع غیرمجاز از جمله ملاحظاتی هستند که باید در طراحی API مورد توجه قرار گیرند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تفاوت میان احراز هویت و کنترل دسترسی است. اینکه اپلیکیشن بتواند هویت کاربر را اثبات کند، به این معنا نیست که کاربر باید به تمام تجهیزات و عملیات دسترسی داشته باشد. برای مثال، یک اپراتور ممکن است مجاز به مشاهده وضعیت تجهیزات یک واحد مشخص باشد، اما اجازه تغییر تنظیمات یا ارسال فرمان به تجهیزات واحد دیگر را نداشته باشد. همچنین ممکن است یک تکنسین تعمیرات تنها در مدت زمان مشخصی اجازه دسترسی به یک تجهیز را داشته باشد. بنابراین، API باید علاوه بر بررسی هویت، مجوز انجام هر عملیات و دسترسی به هر منبع را نیز در سمت سرور بررسی کند. این مسئله در برابر آسیب‌پذیری‌هایی مانند IDOR/BOLA، Broken Access Control و Privilege Escalation اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تغییر شناسه یک تجهیز یا دستکاری پارامترهای درخواست نباید باعث دسترسی کاربر به منابعی شود که مجوز استفاده از آن‌ها را ندارد. ارتباط اپلیکیشن موبایلی با IIoT می‌تواند شامل ارتباطات بلادرنگ یا نزدیک به بلادرنگ نیز باشد. برای مثال، کاربر ممکن است نیاز داشته باشد تغییر وضعیت یک تجهیز، هشدار دما یا وقوع یک رخداد عملیاتی را تقریباً بلافاصله در تلفن همراه خود مشاهده کند. در این شرایط، استفاده صرف از درخواست‌های متناوب HTTP ممکن است همیشه مناسب نباشد و معماری می‌تواند از WebSocket، MQTT یا سایر سازوکارهای انتشار و اشتراک پیام استفاده کند. انتخاب فناوری ارتباطی به نیازمندی‌های فرآیند، حجم داده، تعداد تجهیزات، محدودیت شبکه، سطح تأخیر قابل قبول و الزامات امنیتی بستگی دارد. MQTT یکی از پروتکل‌هایی است که در معماری‌های IIoT برای تبادل پیام میان تجهیزات، Gatewayها، سرورها و سرویس‌های نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل انتشار/اشتراک MQTT این امکان را فراهم می‌کند که تولیدکننده داده، پیام را در یک Topic منتشر کند و مصرف‌کنندگان مجاز، پیام‌های مربوط به آن Topic را دریافت کنند. این مدل می‌تواند برای محیط‌هایی که تعداد زیادی دستگاه باید داده‌های خود را به‌صورت کارآمد منتشر کنند مناسب باشد. در یک معماری IIoT، اپلیکیشن موبایلی نیز می‌تواند در شرایطی به‌عنوان Subscriber یا در موارد خاص Publisher عمل کند؛ برای مثال، اپلیکیشن می‌تواند داده‌های وضعیت یک تجهیز را از Topic مربوطه دریافت کرده و آن را به‌صورت بلادرنگ نمایش دهد. با این حال، قرار دادن MQTT در مسیر ارتباط اپلیکیشن موبایلی و زیرساخت صنعتی، مسائل امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. دسترسی به Broker و Topicها نباید صرفاً بر اساس برقراری اتصال انجام شود، بلکه باید مشخص باشد که هر کاربر یا دستگاه مجاز به Publish یا Subscribe به کدام Topicها است. برای نمونه، اپلیکیشن یک اپراتور ممکن است اجازه Subscribe به Topic وضعیت یک خط تولید را داشته باشد، اما اجازه Publish فرمان کنترلی برای همان خط را نداشته باشد. در نتیجه، کنترل دسترسی در MQTT باید در سطح هویت و مجوزهای مربوط به Topic و عملیات Publish/Subscribe نیز مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، امنیت ارتباط MQTT باید در کنار الزامات بلادرنگ و کارایی مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از TLS می‌تواند محرمانگی و تمامیت کانال ارتباطی را افزایش دهد و احراز هویت متقابل نیز می‌تواند هویت Client و Broker را بهتر تضمین کند؛ با این حال، برقراری نشست‌های امن، اعتبارسنجی گواهی‌ها و عملیات رمزنگاری دارای سربار محاسباتی و ارتباطی است. در یک محیط IIoT با تعداد زیادی دستگاه و پیام‌های پرتعداد، این سربار باید با توجه به ظرفیت تجهیزات، حجم ترافیک و محدودیت زمانی فرآیند مدیریت شود. بنابراین، هدف صرفاً افزودن بیشترین تعداد سازوکارهای امنیتی نیست، بلکه باید میان سطح امنیت، تأخیر، کارایی و قابلیت اطمینان ارتباطات تعادل برقرار شود. امنیت خود اپلیکیشن موبایلی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این معماری است. حتی اگر Backend و زیرساخت MQTT به‌درستی ایمن شده باشند، یک اپلیکیشن آسیب‌پذیر می‌تواند به مهاجم امکان سرقت توکن‌ها، استخراج اطلاعات حساس، سوءاستفاده از APIها یا دستکاری فرآیندهای احراز هویت و کنترل دسترسی را بدهد. ذخیره‌سازی ناامن Tokenها و کلیدها، ارتباطات ناامن، اعتبارسنجی ناکافی گواهی، افشای اطلاعات حساس در Logها، Reverse Engineering، استفاده نادرست از مکانیزم‌های احراز هویت و ضعف در مدیریت نشست از جمله موضوعاتی هستند که باید در امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی IIoT مورد توجه قرار گیرند. در این معماری، توکن‌های دسترسی و اطلاعات هویتی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا compromise شدن یک حساب یا Token می‌تواند مهاجم را از سطح یک اپلیکیشن به سمت منابع Backend و در صورت وجود مجوز کافی، به سمت منابع صنعتی هدایت کند. از این رو، اعتبارسنجی Token باید در سمت سرور انجام شود و تصمیم نهایی درباره دسترسی نباید صرفاً به اپلیکیشن موبایلی واگذار شود. اپلیکیشن ممکن است رابطی برای پنهان کردن یک قابلیت از کاربر فراهم کند، اما مخفی کردن یک دکمه یا محدود کردن آن در Client به‌تنهایی یک مکانیزم کنترل دسترسی محسوب نمی‌شود. مجوز واقعی باید در Backend و در نقطه‌ای که دسترسی به منبع یا عملیات انجام می‌شود اعمال شود. موضوع دیگری که در ارتباط اپلیکیشن‌های موبایلی با IIoT اهمیت دارد، تفکیک مسیرهای مشاهده و کنترل است. دریافت اطلاعات یک تجهیز معمولاً ریسک متفاوتی نسبت به ارسال فرمان به همان تجهیز دارد. برای مثال، Subscribe کردن به داده‌های دمای یک مخزن با ارسال فرمان تغییر وضعیت شیر آن از نظر پیامد عملیاتی یکسان نیست. بنابراین، معماری امنیتی می‌تواند میان عملیات Read و Write یا میان مشاهده و کنترل تفاوت قائل شود و برای عملیات حساس‌تر، الزامات قوی‌تری مانند احراز هویت مجدد، دسترسی مبتنی بر نقش، تأیید چندمرحله‌ای یا محدودیت‌های زمانی و مکانی در نظر بگیرد. همچنین، ارتباط موبایل با IIoT ممکن است از طریق شبکه‌های عمومی یا غیرقابل اعتماد انجام شود. در چنین شرایطی، وجود TLS و اعتبارسنجی صحیح گواهی سرور، حفاظت از Tokenها، جلوگیری از حملات Man-in-the-Middle و جلوگیری از تغییر پیام‌ها اهمیت پیدا می‌کند. در صورتی که اپلیکیشن مستقیماً با سرویس‌های MQTT یا APIهای صنعتی ارتباط برقرار کند، باید مشخص باشد که هویت دستگاه، هویت کاربر و سطح مجوز هر دو به‌صورت صحیح مدیریت می‌شوند. در واقع، یک معماری امن نباید صرفاً به این پرسش پاسخ دهد که «آیا کاربر مجاز است؟»، بلکه باید بتواند مشخص کند که چه کاربری، با چه دستگاهی، از چه شرایطی، از طریق چه کانالی و برای انجام چه عملیاتی درخواست دسترسی کرده است. از دیدگاه معماری، می‌توان ارتباط میان اپلیکیشن موبایلی و IIoT را به‌صورت یک زنجیره از کاربر، اپلیکیشن، API یا Message Broker، سرویس‌های Backend/Edge و در نهایت تجهیزات صنعتی در نظر گرفت. هر یک از این لایه‌ها دارای هویت، مسیر ارتباطی، سطح دسترسی و الزامات امنیتی خاص خود هستند. بنابراین، ایجاد امنیت واقعی نیازمند حفاظت از کل زنجیره است و ایمن‌سازی تنها یک لایه نمی‌تواند امنیت کل سامانه را تضمین کند. برای مثال، رمزنگاری ارتباط موبایل با API نمی‌تواند یک نقص Broken Access Control در Backend را برطرف کند و احراز هویت قوی در Broker نیز نمی‌تواند یک Token سرقت‌شده را در اپلیکیشن موبایلی بی‌اثر کند، مگر اینکه سیاست‌های دسترسی و چرخه عمر اعتبارنامه‌ها نیز به‌درستی مدیریت شوند. در نهایت، ورود اپلیکیشن‌های موبایلی به معماری IIoT باعث شده است مرز میان کاربر انسانی، نرم‌افزار، شبکه و فرآیند فیزیکی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شود. اپلیکیشن موبایلی می‌تواند از طریق API و سرویس‌های Backend یا از طریق سازوکارهایی مانند MQTT به داده‌ها و سرویس‌های صنعتی دسترسی پیدا کند و اطلاعات یا رخدادهای عملیاتی را با تأخیر کم در اختیار کاربر قرار دهد. در مقابل، همین مسیر می‌تواند به یک سطح حمله مهم تبدیل شود. بنابراین، امنیت اپلیکیشن موبایلی، امنیت API، احراز هویت کاربران و تجهیزات، کنترل دسترسی، حفاظت رمزنگاری‌شده ارتباطات، امنیت MQTT، مدیریت Tokenها و هویت‌ها و در نهایت کنترل تأخیر و کارایی ارتباطات باید به‌عنوان اجزای مرتبط یک معماری واحد در نظر گرفته شوند. این مسئله زمینه را برای بررسی دقیق‌تر معماری ارتباطات بلادرنگ در IIoT، پروتکل MQTT و چالش‌های کنترل دسترسی در این ارتباطات فراهم می‌کند.

# معماری و ارتباطات بلادرنگ در IIoT و پروتکل MQTT

در بخش پیشین نشان داده شد که با گسترش IIoT، ارتباطات صنعتی از شبکه‌های بسته و محلی به زنجیره‌ای از تجهیزات میدانی، کنترل‌کننده‌ها، Gatewayها، سرویس‌های Edge و Cloud، Message Brokerها و کاربران راه دور تبدیل شده است. در چنین زنجیره‌ای، امنیت ارتباطات را نمی‌توان جدا از معماری آن بررسی کرد؛ زیرا علاوه بر خود گره‌ها، هر پیوند ارتباطی میان دو گره نیز یک سطح بالقوه برای حمله است. به‌ویژه، مسیر میان حسگرها و عملگرهای میدانی با Gateway یا کنترل‌کننده، مسیر میان Gateway و MQTT Broker و مسیر میان Broker و سرویس‌های بالادستی باید به‌صورت جداگانه تحلیل شوند. اینکه داده از کدام لایه‌ها و واسط‌ها عبور می‌کند، در هر نقطه چه موجودیتی به آن دسترسی دارد و آیا این مسیر می‌تواند الزامات زمانی فرایند را برآورده کند، مستقیماً بر طراحی کنترل دسترسی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، در این بخش ابتدا معماری‌های مرجع و لایه‌بندی رایج IIoT معرفی می‌شوند؛ سپس مفهوم بلادرنگ بودن و زیرساخت شبکه‌ی صنعتی بررسی می‌شود؛ پس از آن جایگاه پروتکل‌های ارتباطی و به‌ویژه MQTT تشریح می‌شود؛ و در پایان، توسعه‌های بلادرنگ MQTT و هزینه‌ی سازوکارهای امنیتی آن برای ارتباطات بلادرنگ مورد بحث قرار می‌گیرد.

## معماری‌های مرجع و لایه‌بندی IIoT

برای درک معماری IIoT، ابتدا باید تفاوت آن با اینترنت اشیای مصرفی روشن شود. در اینترنت اشیای مصرفی، ارتباطات عمدتاً میان کاربر و دستگاه و در قالب تعامل Client و Server انجام می‌شود، در حالی که ارتباطات در IIoT ماهیتی ماشین‌محور دارد. در IIoT معمولاً تجهیزات و استانداردهای موجود صنعتی به شبکه متصل می‌شوند، گره‌ها اغلب ثابت‌اند و شبکه به‌صورت ساختاریافته و متمرکز مدیریت می‌شود. مهم‌تر از همه، کاربردهای صنعتی ماهیتی مأموریت‌حیاتی دارند؛ به این معنا که زمان‌بندی، قابلیت اطمینان، امنیت و حریم خصوصی در آن‌ها الزاماتی سخت‌گیرانه هستند و نه صرفاً ویژگی‌هایی مطلوب. همچنین حجم داده‌ای که در محیط‌های صنعتی تولید می‌شود معمولاً بیشتر از کاربردهای مصرفی است. همین تفاوت‌ها سبب می‌شود که معماری IIoT به‌جای یک ساختار ساده‌ی Client و Server، به‌صورت لایه‌ای و با تفکیک روشن میان تجهیزات میدانی، شبکه‌های ارتباطی، سکوهای پردازشی و کاربردهای سازمانی طراحی شود.

برای استانداردسازی این لایه‌بندی، معماری‌های مرجع متعددی پیشنهاد شده‌اند. معماری مرجع را می‌توان قالبی ساختاریافته با اصطلاحات مشترک دانست که طراحی معماری یک سامانه‌ی مشخص را هدایت می‌کند، در حالی که معماری سامانه، ساختار و کارکرد یک سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده را توصیف می‌کند. با وجود کثرت مدل‌هایی که «معماری مرجع» نامیده می‌شوند، تنها بخشی از آن‌ها معماری مرجع واقعی به شمار می‌روند؛ برای نمونه، در یک مرور، از 78 مدل پیشنهادی تنها 36 مورد در این دسته قرار گرفتند. مدل‌هایی مانند ISA-95، RAMI 4.0 و IIRA در این میان جزو معماری‌های لایه‌ای هستند که یکپارچه‌سازی در سطح سازمان را هدف گرفته‌اند. RAMI 4.0 یک مدل سه‌بعدی است که محورهای آن را لایه‌ها، چرخه‌ی عمر و زنجیره‌ی ارزش، و سطوح سلسله‌مراتب تشکیل می‌دهند. در محور لایه‌ها، شش لایه‌ی Asset، Integration، Communication، Information، Functional و Business از دارایی‌های فیزیکی مانند حسگرها، عملگرها، ماشین‌ها و انسان‌ها تا فرایندهای کسب‌وکار را پوشش می‌دهند، و در محور سلسله‌مراتب، سطوحی از محصول و تجهیز میدانی تا تجهیز کنترلی، ایستگاه، مرکز کار، سازمان و «جهان متصل» در نظر گرفته می‌شوند. این سطوح را می‌توان با ساختار سلسله‌مراتبی مدل Purdue که در بخش پیشین معرفی شد مقایسه کرد، با این تفاوت که RAMI 4.0 با افزودن سطح «جهان متصل»، ارتباط با بیرون از سازمان را نیز در مدل وارد می‌کند.

IIRA رویکرد متفاوتی دارد و سامانه را از چهار دیدگاه کسب‌وکار، کاربرد، کارکردی و پیاده‌سازی بررسی می‌کند. در دیدگاه کارکردی، سامانه‌ی IIoT به پنج دامنه‌ی کنترل و پایش، اطلاعات، کاربرد، کسب‌وکار و مدیریت سامانه تقسیم می‌شود. یکی از الگوهای رایج پیاده‌سازی در این معماری، الگوی سه‌ردیفی است که در آن ردیف Edge، ردیف Platform و ردیف Enterprise از طریق شبکه‌های مجاورت، دسترسی و سرویس به یکدیگر متصل می‌شوند. در معماری‌های جدیدتر، این ساختار با لایه‌بندی Edge، Fog و Cloud نیز تکمیل می‌شود؛ به این صورت که بخشی از پردازش و ذخیره‌سازی داده در نزدیکی منبع آن انجام می‌شود و لایه‌ی Fog پلی میان Edge و Cloud ایجاد می‌کند. این لایه‌بندی انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری را افزایش می‌دهد و با انجام پردازش در نزدیکی منبع داده، تأخیر و نیاز به پهنای باند را کاهش می‌دهد. با این حال، کاربرد مستندشده‌ی معماری‌های مرجع در پروژه‌های صنعتی واقعی هنوز محدود و در مراحل آغازین است و برخی از آن‌ها، مانند RAMI 4.0، پشتیبانی مستقیمی برای توسعه‌ی عملی کاربردها فراهم نمی‌کنند. جدول 2 ویژگی‌های اصلی این سه نگاه به معماری IIoT را خلاصه می‌کند.

| جدول 2: مقایسه‌ی معماری‌های مرجع و لایه‌بندی رایج در IIoT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مدل | نوع ساختار | اجزای اصلی | ملاحظه |
| RAMI 4.0 | مدل سه‌بعدی | شش لایه از Asset تا Business؛ محور چرخه‌ی عمر و زنجیره‌ی ارزش؛ سطوح سلسله‌مراتب از محصول تا جهان متصل | پشتیبانی مستقیم محدود برای توسعه‌ی عملی کاربردها |
| IIRA | مدل دیدگاه‌محور | چهار دیدگاه کسب‌وکار، کاربرد، کارکردی و پیاده‌سازی؛ پنج دامنه‌ی کارکردی؛ الگوی سه‌ردیفی Edge، Platform و Enterprise | ردیف‌ها از طریق شبکه‌های مجاورت، دسترسی و سرویس به هم متصل می‌شوند |
| Edge/Fog/Cloud | لایه‌بندی پردازش | پردازش در نزدیکی منبع داده؛ لایه‌ی Fog میان Edge و Cloud | کاهش تأخیر و پهنای باند مورد نیاز، افزایش انعطاف و مقیاس‌پذیری |

## مفهوم بلادرنگ و زیرساخت شبکه‌ی صنعتی

از دیدگاه امنیتی، نکته‌ی مشترک همه‌ی این معماری‌ها آن است که داده از تجهیز میدانی تا کاربرد نهایی از چندین لایه و واسط عبور می‌کند و هر مرز میان دو لایه یا دو گره ارتباطی می‌تواند یک مرز اعتماد و سطح حمله باشد. این موضوع فقط به Gateway، گره‌ی Edge، سکوی پردازشی و سرویس ابری محدود نیست؛ ارتباط میان حسگر یا عملگر با Gateway یا کنترل‌کننده نیز باید از نظر هویت طرفین، مجوز، تمامیت پیام و امکان شنود، جعل یا دستکاری بررسی شود. بنابراین، برای تحلیل امنیتی این گزارش، معماری علاوه بر لایه‌های پردازشی، به‌گونه‌ای تفکیک می‌شود که لینک‌های بین‌گرهی نیز قابل مشاهده باشند. مرورهای اخیر نیز کارایی بلادرنگ، بهره‌وری انرژی، امنیت و ایمنی، هم‌زیستی و هم‌کنش‌پذیری تجهیزات ناهمگون و همگرایی فناوری عملیاتی (OT) با فناوری اطلاعات و ارتباطات را از چالش‌های اصلی IIoT برشمرده‌اند. بنابراین پیش از بررسی پروتکل‌ها، لازم است روشن شود که «بلادرنگ بودن» در این معماری‌ها دقیقاً به چه معناست و در کدام لایه تأمین می‌شود.

در محیط‌های صنعتی، بلادرنگ بودن به معنای «سریع بودن» نیست، بلکه به معنای تحویل پیام در یک کران زمانی مشخص و قابل پیش‌بینی است. این کران زمانی بسته به نوع کاربرد تفاوت زیادی دارد. در اتوماسیون فرایند، کاربردهای پایش و نظارت معمولاً تأخیر در حد ثانیه را تحمل می‌کنند، در حالی که کاربردهای کنترل حلقه‌بسته و Interlocking به تأخیر محدود در حد 10 تا 100 میلی‌ثانیه و قابلیت اطمینان انتقال 99.99 درصد نیاز دارند. در شبکه‌های اتوماسیون صنعتی، الزامات سخت‌گیرانه‌تر است: ترافیک چرخه‌ای میان کنترل‌کننده‌ها به تأخیر 2 تا 20 میلی‌ثانیه نیاز دارد و از دست رفتن چند فریم را تحمل می‌کند، اما حلقه‌های کنترل هم‌زمان به ضرب‌الاجل تضمین‌شده‌ی کمتر از 2 میلی‌ثانیه نیاز دارند و اتلاف بسته را تحمل نمی‌کنند. در سخت‌گیرانه‌ترین حالت، یعنی کاربردهای کنترل حرکت، بازه‌ی ارسال پیام به 500 میکروثانیه تا 2 میلی‌ثانیه می‌رسد، تأخیر سرتاسری باید کمتر از همین بازه باشد و دسترس‌پذیری سرویس ارتباطی باید در حد 99.999 تا 99.999999 درصد باشد. در این دسته از الزامات، مفهوم «زمان بقا» نیز مطرح می‌شود؛ یعنی مدتی که کاربرد می‌تواند بدون دریافت پیام مورد انتظار به کار خود ادامه دهد. جدول 3 این الزامات را خلاصه می‌کند.

| جدول 3: الزامات زمانی دسته‌های مختلف ارتباطات صنعتی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| دسته‌ی ارتباط | نمونه‌ی کاربرد | کران زمانی | قابلیت اطمینان / دسترس‌پذیری |
| پایش و نظارت | نمایش وضعیت و نظارت بر فرایند | تأخیر در حد ثانیه قابل تحمل است | الزام سخت‌گیرانه‌ای ذکر نشده |
| کنترل حلقه‌بسته و Interlocking | کنترل فرایند در صنایع فرایندی | تأخیر محدود 10 تا 100 میلی‌ثانیه | قابلیت اطمینان انتقال 99.99 درصد |
| ترافیک چرخه‌ای | تبادل دوره‌ای میان کنترل‌کننده‌ها | 2 تا 20 میلی‌ثانیه | تحمل از دست رفتن 1 تا 4 فریم |
| کنترل هم‌زمان (Isochronous) | حلقه‌های کنترل هماهنگ | ضرب‌الاجل تضمین‌شده‌ی کمتر از 2 میلی‌ثانیه | عدم تحمل اتلاف بسته |
| کنترل حرکت | ماشین‌ابزار، رباتیک | بازه‌ی ارسال 500 میکروثانیه تا 2 میلی‌ثانیه؛ تأخیر سرتاسری کمتر از بازه‌ی ارسال | دسترس‌پذیری سرویس 99.999 تا 99.999999 درصد |

تأمین چنین کران‌هایی عمدتاً بر عهده‌ی لایه‌ی شبکه است. شبکه‌های اترنت صنعتی مانند PROFINET IRT، EtherCAT و EtherNet/IP برای تضمین تأخیر سازوکارهای اضافی دارند، اما از آنجا که سازندگان مختلف پروتکل‌های متفاوتی را در تجهیزات خود به کار می‌برند، تجهیزات مستقرشده با یکدیگر ناسازگار می‌شوند و معماری‌های اتوماسیون به ساختارهایی سلسله‌مراتبی، سفارشی و انعطاف‌ناپذیر تبدیل می‌شوند. استانداردهای TSN در IEEE 802.1 برای رفع همین مشکل و فراهم کردن ارتباطات قطعی بر بستر اترنت استاندارد تدوین شده‌اند؛ از جمله هم‌گام‌سازی زمان (IEEE 802.1AS)، زمان‌بندی ترافیک با شکل‌دهنده‌ی زمان‌آگاه (IEEE 802.1Qbv)، پیش‌دستی فریم (IEEE 802.1Qbu و IEEE 802.3br)، تکثیر و حذف فریم برای قابلیت اطمینان (IEEE 802.1CB) و فیلتر و پلیس جریان‌ها (IEEE 802.1Qci). از منظر امنیتی نیز این استانداردها بی‌اهمیت نیستند: فیلتر و پلیس جریان‌ها با شناسایی و حذف ارسال‌های غیرمجاز یا مخرب به مقابله با حملات منع خدمت کمک می‌کند، و در مقابل، اگر یک دستگاه به‌خطرافتاده در درخت هم‌گام‌سازی زمان قرار داشته باشد، می‌تواند اطلاعات زمانی نادرست را منتشر کند و به خطای انباشته و شکست هم‌گام‌سازی بینجامد. همچنین انتقال پیام‌های OPC UA در قالب انتشار/اشتراک بر بستر TSN یکی از مسیرهای مطرح برای ارتباطات قطعی و مستقل از سازنده است.

در بستر بی‌سیم، یکپارچه‌سازی IIoT با شبکه‌های خصوصی G5 مورد توجه قرار گرفته و دو دسته سرویس URLLC و eMBB و مصالحه میان آن‌ها در این زمینه اهمیت پیدا کرده است. آزمایش‌های میدانی در محیط‌های تولیدی نشان داده‌اند که سامانه‌های تجاری G5 که برای پهن‌باند همراه طراحی شده‌اند، برای پیام‌های کوچک میانه‌ی تأخیری در حد چند میلی‌ثانیه دارند، اما تأخیر آن‌ها در صدک‌های بالا چند میلی‌ثانیه افزایش می‌یابد؛ زیرا این سامانه‌ها برای ارائه‌ی تأخیر میانگین خوب طراحی و پیکربندی شده‌اند و تضمین کران‌های سخت‌گیرانه‌ی تأخیر هدف آن‌ها نبوده است. در مقابل، یک بستر آزمایشی بهینه‌شده برای URLLC به تأخیر یک‌طرفه‌ی حدود یک میلی‌ثانیه حتی در صدک 99.9 رسیده است. این نتایج نشان می‌دهد که در ارزیابی ارتباطات صنعتی، تأخیر در بدترین حالت یا صدک‌های بالا اهمیتی بیش از تأخیر میانگین دارد. به‌عبارت دیگر، هر سازوکاری که به مسیر ارتباطی افزوده می‌شود، از جمله سازوکارهای امنیتی، باید از نظر اثر بر دنباله‌ی توزیع تأخیر و نه فقط میانگین آن ارزیابی شود.

معماری پیشنهادی

در کنار لایه‌ی شبکه، لایه‌ی کاربرد در IIoT نیز پروتکل‌های متنوعی دارد و معماری ارتباطی IIoT ذاتاً چندپروتکلی است. در سطح میدان و ارتباط با Gateway، بسته به نوع تجهیز و زیرساخت، می‌توان از فناوری‌ها و پروتکل‌هایی مانند WirelessHART، ISA100.11a، Modbus، Industrial Ethernet، CoAP یا در برخی تجهیزات دارای MQTT Client از خود MQTT استفاده کرد. بنابراین، MQTT را نباید به‌صورت عمومی و ثابت «پروتکل میان همه‌ی حسگرها و Gateway» در نظر گرفت؛ نقش آن به قابلیت تجهیز و طراحی معماری وابسته است. در بسیاری از معماری‌های صنعتی، Gateway داده را از یک پروتکل میدانی دریافت و پس از تجمیع یا ترجمه، در قالب MQTT به Broker ارسال می‌کند. در لایه‌ی کاربرد نیز سه الگوی اصلی دیده می‌شود: MQTT به‌عنوان پروتکل پیام‌رسانی انتشار/اشتراک استانداردشده توسط OASIS؛ CoAP به‌عنوان پروتکل درخواست/پاسخ تعریف‌شده در IETF؛ و OPC UA به‌عنوان چارچوبی سرویس‌گرا که می‌تواند ارتباط Client/Server و نیز الگوهای دیگر تبادل داده را فراهم کند.

پروتکل‌های ارتباطی IIoT و جایگاه MQTT   مقایسه‌ی این پروتکل‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک در همه‌ی شرایط برتر نیست. در مقایسه‌هایی که در بسترهای آزمایشی IoT انجام شده، CoAP در همه‌ی سناریوها کمترین زمان تکمیل انتقال را داشته و OPC UA با وجود تغییرپذیری کمتر، زمان تکمیل بیشتری نسبت به CoAP و MQTT نشان داده است. در آزمایش‌های دیگری روی دستگاه‌های کم‌منبع نیز CoAP به دلیل عملکرد بر بستر UDP در بیشتر حالت‌ها کمترین تأخیر و مصرف انرژی را داشته است. با این حال، این آزمایش‌ها در محیط‌های عمومی IoT انجام شده‌اند. در یک مطالعه‌ی موردی با تجهیزات یک خط تولید شبه‌صنعتی که MQTT و OPC UA را در چارچوب معماری فضای نام یکپارچه (UNS) مقایسه کرده است، MQTT در شاخص‌های خام کارایی و مقیاس‌پذیری برتری داشته، اما OPC UA بسته به نیاز سازمان، به‌ویژه از نظر امنیت و هم‌کنش‌پذیری، راهکار جامع‌تری ارزیابی شده است؛ هرچند آن مطالعه به یک مورد محدود بوده و سناریوهای خرابی یا حمله‌ی سایبری را بررسی نکرده است. بنابراین سبکی MQTT به‌خودی‌خود به معنای مناسب بودن آن برای همه‌ی مسیرهای ارتباطی صنعتی نیست و انتخاب پروتکل به الزامات امنیتی، معنایی و زمانی هر مسیر بستگی دارد. با این حال، به دلیل استفاده‌ی گسترده‌ی MQTT در لایه‌های پایش و تبادل داده میان تجهیزات، Gatewayها و سرویس‌ها، در ادامه‌ی این بخش تمرکز بر این پروتکل خواهد بود.

شکل 2 معماری پیشنهادی این گزارش را برای تحلیل لایه‌ای و بعدی بردارهای حمله نشان می‌دهد. برای جلوگیری از ادغام نقاط امنیتی متفاوت، معماری به هفت حوزه‌ی تحلیلی تفکیک شده است: تجهیزات فیزیکی و میدانی، ارتباطات میدانی، کنترل، Edge/Gateway، پیام‌رسانی MQTT، سرویس‌ها و داده‌های صنعتی، و در نهایت کاربردهای سازمانی و دسترسی راه دور. در این مدل، ارتباط Sensor/Actuator با Gateway یا PLC به‌عنوان یک مسیر مستقل در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند از پروتکل‌های میدانی، بی‌سیم یا در صورت پشتیبانی تجهیز از MQTT استفاده کند. Gateway می‌تواند وظایفی مانند تجمیع داده، ترجمه پروتکل، فیلتر، Buffering و اعمال بخشی از سیاست‌های محلی را انجام دهد و سپس به‌عنوان MQTT Client با Broker ارتباط برقرار کند. در مسیر بالادست، Broker پیام‌ها را بر اساس Topic و سیاست‌های مجوز به SCADA، Backend، پایگاه داده، Cloud یا اپلیکیشن‌های مجاز تحویل می‌دهد. مسیر فرمان نیز در جهت عکس از کاربرد یا سامانه‌ی کنترلی به Broker، Gateway و در نهایت PLC یا Actuator می‌رسد. این تفکیک امکان می‌دهد در بخش بعدی، بردارهای حمله هم روی خود نودها و هم روی لینک‌های بین نودها و مرزهای اعتماد تحلیل شوند.

شکل 2: معماری لایه‌ای IIoT و مرزهای ارتباطی برای تحلیل بردارهای حمله

در این شکل، مرزهای اعتماد (TB) فقط برای مشخص کردن نقاط عبور میان حوزه‌های معماری نمایش داده شده‌اند. نام‌گذاری و طبقه‌بندی دقیق بردارهای حمله در بخش امنیت و کنترل دسترسی انجام خواهد شد تا معرفی معماری از تحلیل تهدید جدا باقی بماند.

## پروتکل MQTT: مدل انتشار/اشتراک، کیفیت خدمت و بروکر

MQTT یک پروتکل انتقال پیام انتشار/اشتراک مبتنی بر مدل Client و Server است که به‌گونه‌ای سبک، باز و ساده طراحی شده تا پیاده‌سازی آن آسان باشد؛ همین ویژگی‌ها آن را برای کاربردهای IoT و ارتباط ماشین با ماشین که در آن‌ها پهنای باند و اندازه‌ی کد محدود است مناسب می‌کند. نسخه‌ی 5.0 این پروتکل در سال 2019 به‌عنوان استاندارد OASIS منتشر شد. در این مدل، Clientها یا ناشر (Publisher) هستند و پیام را در یک Topic منتشر می‌کنند، یا مشترک (Subscriber) هستند و با اشتراک در یک یا چند Topic پیام‌های مربوط را دریافت می‌کنند. میان این دو، بروکر (Broker) قرار دارد که نقش یک «اداره‌ی پست» را میان ناشران و مشترکان ایفا می‌کند؛ ناشر و مشترک یکدیگر را نمی‌شناسند و ارتباط میان آن‌ها به‌صورت ناهمگام و از طریق بروکر انجام می‌شود. هر پیام کاربردی در MQTT شامل محتوا (Payload)، سطح کیفیت خدمت، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و نام Topic است. Topicها رشته‌هایی با ساختار سلسله‌مراتبی هستند که سطوح آن‌ها با کاراکتر / از یکدیگر جدا می‌شوند، مانند plant/line1/temperature، و مشترک می‌تواند با کاراکترهای عام + و # به‌جای یک یا چند سطح، با یک اشتراک پیام‌های چندین Topic را دریافت کند. این ویژگی از منظر کنترل دسترسی اهمیت دارد، زیرا یک اشتراک عام مانند plant/# می‌تواند دامنه‌ی گسترده‌ای از داده‌ها را در بر بگیرد.

برای روشن شدن مرز میان ارتباط میدانی و مسیر MQTT، شکل 3 جریان نمونه‌ی داده را از تجهیز میدانی تا دروازه، کارگزار MQTT، مشترک و کاربرد نهایی نشان می‌دهد. در این مدل، اگر تجهیز میدانی دارای MQTT Client نباشد، دروازه پیام پروتکل میدانی را دریافت کرده و آن را به پیام MQTT تبدیل می‌کند. در مقابل، تجهیزی که MQTT Client را پیاده‌سازی کرده باشد، در یک معماری مناسب می‌تواند مستقیماً وارد زنجیره‌ی MQTT شود. این تمایز برای تحلیل حملات اهمیت دارد، زیرا تهدیدهای ارتباط «تجهیز میدانی–دروازه» الزاماً با تهدیدها و سازوکارهای حفاظتی مسیر «MQTT Client–Broker» یکسان نیستند.

شکل 3: تفکیک مسیر ارتباط میدانی از مسیر MQTT و جریان پیام تا کاربرد نهایی

MQTT سه سطح کیفیت خدمت یا QoS را پشتیبانی می‌کند: در سطح 0، پیام «حداکثر یک‌بار» و بدون تأیید ارسال می‌شود؛ در سطح 1، تحویل «دست‌کم یک‌بار» تضمین می‌شود و ممکن است پیام تکراری دریافت شود؛ و در سطح 2، با یک دست‌دهی چهارمرحله‌ای، تحویل «دقیقاً یک‌بار» تضمین می‌شود. باید توجه داشت که این سطوح تنها به تضمین تحویل پیام مربوط‌اند و هیچ‌یک تضمینی درباره‌ی زمان تحویل ارائه نمی‌دهند. علاوه بر این، قابلیت‌هایی مانند پیام‌های Retained که بروکر آخرین پیام یک Topic را برای مشترکان بعدی نگه می‌دارد، پیام وصیت (Last Will and Testament) که هنگام قطع ناگهانی اتصال یک Client منتشر می‌شود، و نشست‌های پایدار نیز در این پروتکل وجود دارد، و نسخه‌ی 5.0 امکاناتی مانند اشتراک مشترک و ویژگی‌های تعریف‌شده توسط کاربر (User Properties) را افزوده است. در عمل، سطوح بالاتر QoS کمتر به کار می‌روند؛ در یک اندازه‌گیری گسترده روی بیش از چهارده هزار بروکر عمومی در اینترنت، حدود 88 درصد پیام‌ها با QoS 0، حدود 8 درصد با QoS 1 و حدود 3 درصد با QoS 2 منتشر شده بودند، حدود 60 درصد بروکرها هیچ پیام Retained نداشتند و میانه‌ی عمق Topicها شش سطح بود. البته این داده‌ها به بروکرهای عمومی و بدون احراز هویت مربوط‌اند و لزوماً الگوی استفاده در شبکه‌های صنعتی را نشان نمی‌دهند.

استاندارد MQTT ساختار فضای نام Topicها و قالب محتوای پیام را تعیین نمی‌کند و این موضوع در محیط‌های صنعتی که تجهیزات متعددی از سازندگان مختلف باید با یکدیگر هم‌کنش داشته باشند، مسئله‌ساز است. مشخصه‌ی Sparkplug برای پر کردن همین خلأ و برای کاربردهای SCADA و IIoT تدوین شده است. در این مشخصه، همه‌ی Topicها از ساختار namespace/group_id/message_type/edge_node_id/[device_id] پیروی می‌کنند و انواع پیام‌ها از پیش تعریف شده‌اند؛ از جمله اعلام تولد و مرگ گره‌های Edge و دستگاه‌ها، ارسال داده، ارسال فرمان و اعلام وضعیت برنامه‌ی میزبان. یکی از ایده‌های مهم Sparkplug استفاده از پیام وصیت MQTT به‌عنوان «گواهی مرگ» است؛ به این ترتیب، اگر اتصال یک گره به‌صورت ناگهانی قطع شود، مشترکان از قطع آن مطلع می‌شوند و سامانه‌ی نظارتی از وضعیت اتصال تجهیزات آگاه می‌ماند. با این حال، این مشخصه امنیت را به‌صورت الزامی تعریف نمی‌کند و تنها به‌عنوان نمونه پیشنهاد می‌دهد که فهرست کنترل دسترسی بروکر به‌گونه‌ای تنظیم شود که Client هر گره فقط روی Topicهای مربوط به گروه و گره‌ی خود مجاز به انتشار باشد.

از آنجا که تمام پیام‌های MQTT از بروکر عبور می‌کنند، بروکر هم از نظر کارایی و هم از نظر امنیت نقطه‌ای کلیدی در معماری است. اتکا به یک بروکر منفرد می‌تواند به گلوگاه عملکردی و نقطه‌ی شکست واحد منجر شود و به همین دلیل، برخی مرورها معماری تک‌بروکری را برای کاربردهای مبتنی بر Edge مناسب ندانسته‌اند. از سوی دیگر، استاندارد MQTT سازوکار استانداردی برای ارتباط میان چند بروکر تعریف نمی‌کند و توزیع بروکر به دو رویکرد اصلی واگذار شده است: Clustering که در آن چند بروکر یک بروکر منطقی واحد را تشکیل می‌دهند و سازندگان معمولاً از پروتکل‌های اختصاصی برای آن استفاده می‌کنند، و Bridging که با یک سازوکار بومی اما غیراستاندارد، پیام‌ها را از یک بروکر به بروکر دیگر منتقل می‌کند. ارزیابی‌های مقایسه‌ای نشان داده‌اند که Bridging از نظر سربار ترافیک و مصرف منابع بهتر عمل می‌کند و برای محیط‌های کم‌منبع مناسب‌تر است، اما در سناریوهایی که به تأخیر بسیار کم همراه با QoS بالا، دسترس‌پذیری زیاد و تکثیر پیام میان گره‌ها نیاز دارند، از استحکام کافی برخوردار نیست. طرح‌های دیگری نیز بروکرهای توزیع‌شده‌ای با کشف خودکار بروکرها و شبکه‌های هم‌پوشان مخصوص هر Topic پیشنهاد کرده‌اند تا ترافیک غیرضروری میان بروکرها کاهش یابد.

در محیط‌های IIoT، نحوه‌ی استقرار بروکر نیز بر زمان پاسخ اثر می‌گذارد. در یک ارزیابی تجربی از تجمیع داده‌ی یک PLC و یک مولد بار در لایه‌های Edge و Fog، قرار دادن بروکر مرکزی روی یک ماشین مجازی اختصاصی، میانگین زمان پاسخ را حدود 14 درصد نسبت به استقرار مشترک بروکر و Gatewayها روی یک ماشین بهبود داد، در حالی که معماری توزیع‌شده با چند بروکر تنها حدود 7 درصد بهبود ایجاد کرد. این نتیجه نشان می‌دهد که توزیع بروکر لزوماً به کاهش تأخیر نمی‌انجامد و پیچیدگی آن باید در برابر سود واقعی آن سنجیده شود. نکته‌ی قابل توجه آن است که در این ارزیابی، مانند برخی دیگر از مطالعات مربوط به کارایی بروکر، سازوکارهای امنیتی مانند TLS و احراز هویت فعال نبوده‌اند. جدول 4 رویکردهای اصلی استقرار بروکر را مقایسه می‌کند.

| جدول 4: مقایسه‌ی رویکردهای استقرار بروکر MQTT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رویکرد | توصیف | مزیت | محدودیت |
| بروکر مرکزی | یک بروکر برای همه‌ی Clientها | سادگی؛ در یک آزمایش IIoT، استقرار روی ماشین مجازی اختصاصی زمان پاسخ را حدود 14 درصد بهبود داد | گلوگاه عملکردی و نقطه‌ی شکست واحد |
| Clustering | چند بروکر به‌صورت یک بروکر منطقی واحد | دسترس‌پذیری بالا و تکثیر پیام میان گره‌ها | سربار ترافیک و مصرف منابع بیشتر؛ وابستگی به پروتکل‌های اختصاصی سازندگان |
| Bridging | انتقال پیام میان بروکرها با سازوکار بومی و غیراستاندارد | سربار ترافیک و مصرف منابع کمتر؛ مناسب محیط‌های کم‌منبع | استحکام کمتر در سناریوهای تأخیر بسیار کم با QoS بالا و دسترس‌پذیری زیاد |

## توسعه‌های بلادرنگ MQTT

با وجود محبوبیت روزافزون MQTT در کاربردهای IIoT، این پروتکل خدمات بلادرنگ ارائه نمی‌دهد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های QoS در MQTT تنها به تحویل پیام مربوط‌اند و از الزامات زمانی پشتیبانی نمی‌کنند. این محدودیت استفاده از MQTT را در سناریوهایی که الزامات زمانی دارند، مانند بسیاری از محیط‌های صنعتی، دشوار می‌کند. برای رفع آن، توسعه‌هایی مانند RT-MQTT پیشنهاد شده‌اند. در این رویکرد، هر برنامه الزامات زمانی جریان خود، شامل اولویت، دوره یا حداقل فاصله‌ی زمانی میان پیام‌ها، ضرب‌الاجل، حداکثر پهنای باند و حداکثر اندازه‌ی پیام را از طریق User Properties در MQTT 5.0 اعلام می‌کند. یک مدیر شبکه‌ی بلادرنگ پیام‌های ارسالی به بروکر را رهگیری کرده، این الزامات را استخراج می‌کند و آن‌ها را به رزرو منابع در یک شبکه‌ی نرم‌افزارمحور (SDN) مبتنی بر OpenFlow تبدیل می‌کند تا ترافیک حساس به زمان از ترافیک عادی جدا و اولویت‌بندی شود.

ارزیابی این رویکرد در توپولوژی‌ها و بارهای مختلف و سپس روی سخت‌افزار واقعی نشان داد که تأخیر میانگین و بدترین حالت جریان‌های حساس به زمان تقریباً به نصف کاهش می‌یابد، در حالی که تأخیر ترافیک عادی حدود 10 درصد افزایش پیدا می‌کند؛ بهبود به‌ویژه در بارهای بالاتر و توپولوژی‌های پیچیده‌تر چشمگیر بود. نسخه‌ی مقیاس‌پذیرتری از همین چارچوب نیز بعدها برای کاربردهای صنعتی ارائه شده است. با این حال، این رویکرد برای بخش‌های داخلی شبکه‌ی صنعتی طراحی شده و سازوکارهای امنیتی را کنار گذاشته است؛ نویسندگان آن ارائه‌ی کران بالای تحلیلی برای تأخیر، کنترل پذیرش، یکپارچه‌سازی ویژگی‌های امنیتی و جایگزینی SDN با TSN را به‌عنوان کارهای آینده مطرح کرده‌اند. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که دست‌کم در این رویکرد، بلادرنگ‌سازی MQTT بدون در نظر گرفتن سازوکارهای امنیتی دنبال شده است.

علاوه بر شبکه، پیاده‌سازی خود اجزای MQTT نیز بر تأخیر اثر دارد. برای نمونه، در یک چارچوب ارزیابی برای کاربردهای تولیدی، میانگین زمان رفت‌وبرگشت پیام میان پنج کتابخانه‌ی Client به زبان C و C++ از حدود 280 میکروثانیه تا نزدیک به 960 میکروثانیه متفاوت بود؛ هرچند این ارزیابی تنها با QoS 0، در یک شبکه‌ی مجازی محلی و بدون سازوکار امنیتی انجام شده است. در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد که تضمین زمانی در ارتباطات مبتنی بر MQTT نیازمند پشتیبانی لایه‌ی شبکه، مانند SDN یا TSN، در کنار آگاهی لایه‌ی کاربرد از الزامات زمانی است و انتخاب نحوه‌ی استقرار بروکر و پیاده‌سازی Client نیز در این میان نقش دارد.

## امنیت MQTT و هزینه‌ی آن برای ارتباطات بلادرنگ

سبکی MQTT تا حدی حاصل حذف سازوکارهای امنیتی از هسته‌ی پروتکل است. در MQTT، تبادل داده به‌صورت پیش‌فرض به‌صورت متن آشکار انجام می‌شود و این موضوع از منظر امنیتی تهدیدی جدی به شمار می‌رود. احراز هویت در بسیاری از بروکرها با ارسال نام کاربری و گذرواژه در پیام CONNECT انجام می‌شود، رمزنگاری به‌صورت یک قابلیت جداگانه و از طریق TLS پیاده‌سازی می‌شود و مجوز انتشار یا اشتراک در هر Topic نیز در فهرست کنترل دسترسی (ACL) بروکر تعریف می‌شود. به همین دلیل، کیفیت امنیت یک سامانه‌ی MQTT تا حد زیادی به پیکربندی بروکر وابسته است. شواهد تجربی نیز این وابستگی را تأیید می‌کند: در پویش گسترده‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد، بیش از چهارده هزار بروکر فعال بررسی شدند که بدون احراز هویت اجازه‌ی اتصال و اشتراک در فیلتر عام # را می‌دادند. مرورهای اخیر نیز آسیب‌پذیری‌ها، حملات شناخته‌شده و راهکارهای دفاعی در اکوسیستم MQTT را طبقه‌بندی کرده‌اند و بر کمبود بررسی‌های عمیق در این زمینه تأکید دارند.

نکته‌ی مهم دیگر، حدود حفاظتی TLS است. TLS تنها کانال ارتباطی میان هر MQTT Client و Broker را محافظت می‌کند و پس از رمزگشایی، پیام در سطح کاربرد در دسترس است؛ به‌عبارت دیگر، Broker همچنان محتوای همه‌ی پیام‌ها را می‌بیند. علاوه بر این، TLS روی مسیر MQTT لزوماً امنیت لینک پایین‌دست میان حسگر، عملگر، PLC و Gateway را تضمین نمی‌کند؛ اگر این مسیر از پروتکل یا فناوری دیگری استفاده کند، احراز هویت، تمامیت، محرمانگی و مقاومت در برابر بازپخش یا جعل باید متناسب با همان لینک به‌طور مستقل بررسی شود. در مقابل، در مدل رمزنگاری سرتاسری، Broker نیازی به رمزگشایی پیام ندارد و تنها نقش واسط انتقال را ایفا می‌کند. بنابراین انتخاب میان این مدل‌ها، علاوه بر اعتماد به Broker، به محل اعمال رمزنگاری و مدیریت کلید در کل زنجیره ارتباطی وابسته است؛ موضوعی که در بخش‌های بعدی گزارش و در بحث کنترل دسترسی و مدل‌های اعتماد با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.

افزودن سازوکارهای امنیتی به MQTT بدون هزینه نیست. ارزیابی‌ها روی دستگاه‌های کم‌منبع نشان داده‌اند که فعال کردن امنیت در MQTT و CoAP مصرف پهنای باند و پردازنده را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد و امنیت مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی به دلیل تبادل گواهی‌ها، نسبت به کلیدهای ازپیش‌مشترک پهنای باند بیشتری مصرف می‌کند. با این حال، اندازه‌گیری‌ها روی میکروکنترلرها نیز نشان داده است که اثر منفی TLS بر کارایی MQTT تنها در شرایط شبکه‌ای نامناسب، مانند اتلاف بالای بسته، یا در صورت برقراری مجدد و مکرر اتصال محسوس است. از آنجا که MQTT بر اتصال‌های پایدار TCP استوار است، هزینه‌ی برقراری نشست امن می‌تواند در طول نشست سرشکن شود؛ اما برای دستگاه‌هایی که در یک شبکه‌ی صنعتی ناپایدار باید پس از قطع ارتباط سریع دوباره متصل شوند، همین هزینه‌ی اولیه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در مجموع، مرور مطالعات این بخش نشان می‌دهد که الزامات بلادرنگ و الزامات امنیتی MQTT تاکنون عمدتاً به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند. توسعه‌های بلادرنگ MQTT سازوکارهای امنیتی را کنار گذاشته‌اند، ارزیابی‌های مربوط به استقرار Broker و کتابخانه‌های Client در بسیاری از موارد بدون فعال بودن امنیت انجام شده‌اند، و مطالعات سربار TLS بیشتر به گذردهی، زمان برقراری اتصال و مصرف انرژی پرداخته‌اند تا ضرب‌الاجل‌های حلقه‌ی کنترل. در چارچوب این گزارش، برای جلوگیری از محدود شدن تحلیل امنیت به Broker، بخش بعدی کنترل دسترسی و بردارهای حمله را در دو سطح مکمل دنبال می‌کند: نخست، امنیت نودها و اجزای اصلی؛ و دوم، امنیت ارتباطات بین نودها، به‌ویژه مسیر Field Device–Gateway، مسیر Gateway–Broker و مسیر Broker–Service/Application. این تفکیک امکان می‌دهد رابطه‌ی میان کنترل دسترسی، اعتماد، پروتکل ارتباطی و الزامات زمانی به‌صورت منسجم‌تری بررسی شود.

# منابع بخش ۲

3GPP. (2024). Service requirements for cyber-physical control applications in vertical domains (3GPP TS 22.104 version 18.4.0 Release 18; ETSI TS 122 104 V18.4.0). ETSI.

Ahmed, S. F., Alam, M. S. B., Hoque, M., Lameesa, A., Afrin, S., Farah, T., Kabir, M., Shafiullah, G. M., & Muyeen, S. M. (2023). Industrial Internet of Things enabled technologies, challenges, and future directions. Computers and Electrical Engineering, 110, Article 108847. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2023.108847

Amiri, A., Just, V. P., Steindl, G., Nastic, S., Kastner, W., & Gorton, I. (2024). Deployment architectures of MQTT brokers in event-driven Industrial Internet of Things. In IECON 2024 – 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE. https://doi.org/10.1109/IECON55916.2024.10905285

Ansari, J., Andersson, C., de Bruin, P., Farkas, J., Grosjean, L., Sachs, J., Torsner, J., Varga, B., Harutyunyan, D., König, N., & Schmitt, R. H. (2022). Performance of 5G trials for industrial automation. Electronics, 11(3), Article 412. https://doi.org/10.3390/electronics11030412

Bayılmış, C., Ebleme, M. A., Çavuşoğlu, Ü., Küçük, K., & Sevin, A. (2022). A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things. Digital Communications and Networks, 8(6), 1094–1104. https://doi.org/10.1016/j.dcan.2022.03.013

Eclipse Foundation. (2022). Sparkplug specification (Version 3.0.0). https://sparkplug.eclipse.org/specification/version/3.0/

Freitas, L., Silva, M., Vale, G., Avram, C., Lopes, H., Pereira, F., Leal, N., & Machado, J. (2025). OPC UA and MQTT performance analysis within a unified namespace context. Internet of Things, 33, Article 101734. https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101734

Innamorati, C., Boiano, A., Redondi, A. E. C., & Cesana, M. (2026). The pulse of MQTT in the wild: A large-scale traffic analysis. Computer Networks, 274, Article 111845. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111845

Kaiser, J., McFarlane, D., Hawkridge, G., André, P., & Leitão, P. (2023). A review of reference architectures for digital manufacturing: Classification, applicability and open issues. Computers in Industry, 149, Article 103923. https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103923

Khan, B. S., Jangsher, S., Ahmed, A., & Al-Dweik, A. (2022). URLLC and eMBB in 5G industrial IoT: A survey. IEEE Open Journal of the Communications Society, 3, 1134–1163. https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2022.3189013

Laghari, S. U. A., Li, W., Manickam, S., Nanda, P., Al-Ani, A. K., & Karuppayah, S. (2024). Securing MQTT ecosystem: Exploring vulnerabilities, mitigations, and future trajectories. IEEE Access, 12, 139273–139289. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3412030

Lakshminarayana, S., Praseed, A., & Thilagam, P. S. (2024). Securing the IoT application layer from an MQTT protocol perspective: Challenges and research prospects. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 26, 2510–2546. https://doi.org/10.1109/COMST.2024.3372630

Longo, E., & Redondi, A. E. C. (2023). Design and implementation of an advanced MQTT broker for distributed pub/sub scenarios. Computer Networks, 224, Article 109601. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109601

Longo, E., Redondi, A. E. C., Cesana, M., & Manzoni, P. (2022). BORDER: A benchmarking framework for distributed MQTT brokers. IEEE Internet of Things Journal.

Mishra, B., & Kertesz, A. (2020). The use of MQTT in M2M and IoT systems: A survey. IEEE Access, 8, 201071–201086. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3035849

OASIS. (2019). MQTT version 5.0 (OASIS Standard, 7 March 2019). https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html

Pham Le, P.-H., Do, Q. N., Dinh, T. Q., Pham, H.-T.-N., & Nguyen, L. V. (2026). A comparative security analysis of MQTT brokers against DoS attacks. EURASIP Journal on Information Security, 2026, Article 5. https://doi.org/10.1186/s13635-026-00224-y

Prantl, T., Iffländer, L., Herrnleben, S., Engel, S., Kounev, S., & Krupitzer, C. (2021). Performance impact analysis of securing MQTT using TLS. In Proceedings of the ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE ’21). ACM. https://doi.org/10.1145/3427921.3450253

Saha, N., Paul, P., Ji, K., & Harik, R. (2024). Performance evaluation framework of MQTT client libraries for IoT applications in manufacturing. Manufacturing Letters, 41(Suppl.), 1237–1245. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2024.09.150

Seoane, V., Garcia-Rubio, C., Almenares, F., & Campo, C. (2021). Performance evaluation of CoAP and MQTT with security support for IoT environments. Computer Networks, 197, Article 108338. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108338

Shahri, E., Pedreiras, P., & Almeida, L. (2022). Extending MQTT with real-time communication services based on SDN. Sensors, 22(9), Article 3162. https://doi.org/10.3390/s22093162

Shahri, E., Pedreiras, P., & Almeida, L. (2024). A scalable real-time SDN-based MQTT framework for industrial applications. IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, 5, 215–235. https://doi.org/10.1109/OJIES.2024.3373232

Silva, D., Carvalho, L. I., Soares, J., & Sofia, R. C. (2021). A performance analysis of Internet of Things networking protocols: Evaluating MQTT, CoAP, OPC UA. Applied Sciences, 11(11), Article 4879. https://doi.org/10.3390/app11114879

Sisinni, E., Saifullah, A., Han, S., Jennehag, U., & Gidlund, M. (2018). Industrial Internet of Things: Challenges, opportunities, and directions. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(11), 4724–4734. https://doi.org/10.1109/TII.2018.2852491

Villar, E., Martín Toral, I., Calvo, I., Barambones, O., & Fernández-Bustamante, P. (2024). Architectures for industrial AIoT applications. Sensors, 24(15), Article 4929. https://doi.org/10.3390/s24154929

Zhang, T., Wang, G., Xue, C., Wang, J., Nixon, M., & Han, S. (2024). Time-Sensitive Networking (TSN) for industrial automation: Current advances and future directions. ACM Computing Surveys, 57(2), 1–38. https://doi.org/10.1145/3695248

Industrial Control Systems (ICS)

Industrial Internet of Things (IIoT)

Programmable Logic Controller

Remote Terminal Unit

Supervisory Control and Data Acquisition

Distributed Control System

Human Machine Interface

Reference Architectural Model Industrie 4.0

Industrial Internet Reference Architecture

Time-Sensitive Networking

Ultra-Reliable Low-Latency Communication

enhanced Mobile Broadband

Unified Namespace

Quality of Service

Software-Defined Networking

Transport Layer Security

Access Control List