بررسی چالش های امنیتی کنترل دسترسی ارتباطات بلادرنگ در شبکه های اینترنت اشیاء صنعتی

سرفصل‌ها:

: بخش‌های تکمیل شده.

: بخش‌های مربوط به من که هنوز تکمیل نشده.

: بخش‌های در حال تکمیل

- مقدمه‌ای بر سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS) و اینترنت اشیای صنعتی (IIoT)

- معماری و ارتباطات بلادرنگ در IIoT و پروتکل MQTT

- کنترل دسترسی و چالش‌های امنیتی در IIoT

- Trust  و چارچوب‌های نوین کنترل دسترسی در IIoT

- مطالعه موردی، جمع‌بندی و مسیرهای آینده

- مقدمه‌ای بر سامانه‌های کنترل صنعتی و اینترنت اشیا صنعتی

تحولات حاصل از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر موجب تغییرات گسترده‌ای در نحوه طراحی، بهره‌برداری و مدیریت سامانه‌های صنعتی شده است. بسیاری از فرایندهایی که در گذشته به‌صورت کاملاً محلی و مستقل کنترل می‌شدند، امروزه به شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های محاسباتی، تجهیزات هوشمند و زیرساخت‌های ارتباطی متصل شده‌اند. این تحول موجب افزایش بهره‌وری، امکان پایش از راه دور، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود تصمیم‌گیری شده است؛ با این حال، هم‌زمان سطح حمله و پیچیدگی چالش‌های امنیتی محیط‌های صنعتی را نیز افزایش داده است. سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS) مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی هستند که به‌منظور پایش، کنترل و مدیریت فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سامانه‌ها در طیف گسترده‌ای از صنایع، از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، تولید و توزیع انرژی، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل و صنایع تولیدی، به کار گرفته می‌شوند. ویژگی مهم ICS آن است که برخلاف بسیاری از سامانه‌های متعارف فناوری اطلاعات، عملکرد آن‌ها مستقیماً با یک فرایند فیزیکی در ارتباط است. به عبارت دیگر، تغییر یک مقدار یا ارسال یک فرمان در بخش دیجیتال سیستم می‌تواند در نهایت به تغییر وضعیت یک تجهیز فیزیکی منجر شود. برای مثال، یک حسگر می‌تواند دمای یک مخزن را اندازه‌گیری و مقدار آن را به یک کنترل‌کننده ارسال کند. کنترل‌کننده با اجرای منطق کنترلی، وضعیت فرایند را ارزیابی کرده و در صورت نیاز فرمانی را به یک عملگر، مانند شیر یا پمپ، ارسال می‌کند. از این رو، ICS را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان فضای سایبری و فرایندهای فیزیکی در نظر گرفت. همین ویژگی سبب می‌شود که پیامدهای یک رخداد امنیتی در این محیط‌ها تنها به افشای اطلاعات محدود نباشد و بتواند بر یکپارچگی فرایند، تداوم عملیات و حتی ایمنی تجهیزات و افراد اثرگذار باشد. در کنار ICS، مفهوم اینترنت اشیای صنعتی (IIoT) به معماری‌های جدیدتری اشاره دارد که در آن تعداد زیادی از تجهیزات، حسگرها، کنترل‌کننده‌ها، دروازه‌های ارتباطی و سامانه‌های نرم‌افزاری از طریق شبکه‌های ارتباطی با یکدیگر تعامل می‌کنند.

IIoT را می‌توان توسعه کاربردهای اینترنت اشیا در محیط‌های صنعتی دانست که در آن جمع‌آوری و تبادل داده، تحلیل بلادرنگ، پایش از راه دور و تعامل میان تجهیزات نقش اساسی دارند. استفاده از فناوری‌هایی مانند Edge Computing، Cloud Computing، شبکه‌های بی‌سیم، APIها و پروتکل‌های پیام‌رسانی مانند MQTT موجب شده است که معماری‌های صنعتی از ساختارهای نسبتاً بسته و محلی به محیط‌هایی متصل، توزیع‌شده و ناهمگون تبدیل شوند. این افزایش اتصال، در کنار مزایایی مانند افزایش مشاهده‌پذیری و بهره‌وری، چالش‌های جدیدی را در زمینه امنیت ایجاد می‌کند. در یک محیط IIoT، دیگر مسئله امنیت تنها به حفاظت از یک تجهیز یا یک شبکه محدود نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه کاربر، دستگاه یا سامانه‌ای مجاز به برقراری ارتباط با یک منبع خاص است، چه نوع عملیاتی می‌تواند انجام دهد و این مجوز تحت چه شرایطی معتبر است. به همین دلیل، موضوع کنترل دسترسی در ارتباطات IIoT اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و به یکی از مؤلفه‌های اساسی طراحی معماری‌های امن صنعتی تبدیل شده است.

شکل 1: محیط کنترل صنعتی

  - سامانه‌های کنترل صنعتی (ICS)

سامانه‌های کنترل صنعتی را می‌توان مجموعه‌ای یکپارچه از تجهیزات میدانی، کنترل‌کننده‌ها، سامانه‌های نظارتی، ایستگاه‌های عملیاتی و زیرساخت‌های ارتباطی دانست که وظیفه پایش و کنترل یک فرایند صنعتی را بر عهده دارند. اگرچه معماری و فناوری مورد استفاده در ICS با توجه به نوع صنعت و فرایند متفاوت است، اغلب این سامانه‌ها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی یا توزیع‌شده هستند که در آن تجهیزات مختلف در سطوح متفاوت، وظایف مشخصی را انجام می‌دهند. در پایین‌ترین سطح، تجهیزات میدانی مانند حسگرها و عملگرها مستقیماً با فرایند فیزیکی در تعامل هستند. حسگرها پارامترهایی مانند دما، فشار، جریان، سطح یا سرعت را اندازه‌گیری کرده و مقادیر به‌دست‌آمده را در اختیار کنترل‌کننده قرار می‌دهند. در مقابل، عملگرها فرمان‌های صادرشده توسط سیستم کنترل را به اقدامات فیزیکی تبدیل می‌کنند؛ برای مثال، باز و بسته کردن یک شیر، تغییر سرعت یک موتور یا فعال‌سازی یک پمپ. در سطح کنترل، تجهیزاتی مانند PLC  و RTU قرار می‌گیرند. PLCها معمولاً برای اجرای منطق کنترلی و کنترل تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که RTUها به‌ویژه در محیط‌هایی که تجهیزات در نقاط جغرافیایی مختلف قرار دارند، برای جمع‌آوری داده و کنترل از راه دور کاربرد دارند. این کنترل‌کننده‌ها میان تجهیزات میدانی و لایه‌های بالاتر سامانه قرار گرفته و نقش مهمی در اجرای منطق عملیاتی فرایند دارند. در سطوح بالاتر، سامانه‌هایی مانند SCADA  و DCS  برای نظارت و کنترل فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند. SCADA بیشتر در محیط‌هایی که نیاز به نظارت و جمع‌آوری داده از تجهیزات توزیع‌شده وجود دارد، کاربرد دارد؛ در حالی که DCS عمدتاً در فرایندهای صنعتی بزرگ و پیوسته مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین HMI  امکان تعامل اپراتور با سامانه کنترل را فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به وضعیت فرایند را در اختیار وی قرار می‌دهد. از دیدگاه امنیتی، این ساختار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هر یک از این اجزا می‌تواند نقطه‌ای برای ورود، انتقال یا اعمال تغییرات غیرمجاز در سامانه باشد. برای مثال، دسترسی غیرمجاز به یک ایستگاه HMI می‌تواند امکان صدور فرمان‌های غیرمجاز را فراهم کند، در حالی که دستکاری منطق یک PLC می‌تواند مستقیماً بر رفتار فرایند فیزیکی تأثیر بگذارد. بنابراین، تحلیل امنیت ICS مستلزم درک روابط میان تجهیزات فیزیکی، کنترل‌کننده‌ها، شبکه‌های ارتباطی و کاربران است.

    - بخش‌های مختلف و معماری ICS

معماری ICS معمولاً به‌صورت مجموعه‌ای از لایه‌های مرتبط با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود که از فرایند فیزیکی و تجهیزات میدانی آغاز شده و تا سامانه‌های نظارتی و سازمانی ادامه می‌یابد. یکی از مدل‌های شناخته‌شده برای تشریح این ساختار، مدل Purdue است. این مدل محیط صنعتی را به سطوح مختلف تقسیم می‌کند و امکان بررسی روابط میان تجهیزات فرایندی، سامانه‌های کنترل و شبکه‌های سازمانی را فراهم می‌سازد. در پایین‌ترین سطح، Level 0 قرار دارد که شامل فرایند فیزیکی و تجهیزات میدانی مانند حسگرها و عملگرها است. در Level 1، تجهیزات کنترل پایه مانند PLCها و RTUها قرار می‌گیرند که داده‌های تجهیزات میدانی را دریافت کرده و بر اساس منطق کنترلی، فرمان‌های لازم را تولید می‌کنند. Level 2 معمولاً شامل سامانه‌های نظارتی مانند HMI و SCADA است که امکان مشاهده وضعیت فرایند و اعمال کنترل‌های سطح بالاتر را برای اپراتورها فراهم می‌کنند. در Level 3، سامانه‌های مربوط به عملیات سایت و مدیریت فعالیت‌های عملیاتی قرار می‌گیرند. در سطوح بالاتر نیز سامانه‌های سازمانی و فناوری اطلاعات قرار دارند که وظایفی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و تحلیل داده‌های سازمانی را انجام می‌دهند. در معماری‌های سنتی، میان این سطوح مرزبندی مشخصی وجود داشت و شبکه‌های OT تا حد زیادی از شبکه‌های IT جدا بودند. با توسعه IIoT و افزایش نیاز به تبادل داده میان سامانه‌های صنعتی و سامانه‌های سازمانی، این مرزبندی‌ها در بسیاری از معماری‌های جدید پیچیده‌تر شده‌اند. استفاده از Gatewayها، Edge Computing، سرویس‌های ابری، APIها و پروتکل‌های ارتباطی جدید مسیرهای ارتباطی بیشتری میان اجزای مختلف ایجاد کرده است. در نتیجه، معماری‌های صنعتی مدرن را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان شبکه‌هایی کاملاً ایزوله در نظر گرفت. این تحول از دیدگاه امنیتی اهمیت زیادی دارد. هر مسیر ارتباطی جدید می‌تواند در صورت طراحی یا پیکربندی نامناسب، سطح حمله سامانه را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، ارتباط میان یک شبکه صنعتی و یک سرویس خارجی ممکن است امکان دسترسی و پایش از راه دور را فراهم کند، اما هم‌زمان نیازمند مکانیزم‌های دقیق احراز هویت، مجوزدهی، رمزنگاری و کنترل دسترسی خواهد بود. بنابراین، معماری ICS باید نه‌تنها از منظر جریان داده و کنترل، بلکه از منظر جریان دسترسی و اعتماد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

    - انواع  محیط‌های این سامانه‌ها و چالش‌های هرکدام

محیط‌های سامانه‌های کنترل صنعتی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی نظیر پیچیدگی فنی، گستره جغرافیایی، تعداد و تنوع تجهیزات، تعداد کاربران و موجودیت‌های ارتباطی، میزان اهمیت عملیاتی و پیامدهای ناشی از اختلال در فرآیند بررسی کرد. بر این اساس، می‌توان یک تقسیم‌بندی تحلیلی از محیط‌های صنعتی را در سه سطح خردمقیاس، میان‌مقیاس و کلان‌مقیاس در نظر گرفت. این تقسیم‌بندی یک طبقه‌بندی قراردادی برای تحلیل محیط‌های صنعتی است و نباید آن را به‌عنوان یک استاندارد رسمی برای طبقه‌بندی ICS در نظر گرفت؛ زیرا ممکن است یک سامانه از نظر گستره جغرافیایی کوچک، اما از نظر پیچیدگی یا اهمیت عملیاتی بسیار بزرگ باشد. برای نمونه، یک نیروگاه هسته‌ای از نظر محدوده جغرافیایی یک محیط نسبتاً محدود محسوب می‌شود، اما از نظر پیچیدگی فنی، الزامات امنیتی و پیامدهای احتمالی خرابی یا دستکاری، در زمره محیط‌های بسیار حساس قرار می‌گیرد. در محیط‌های خردمقیاس، معمولاً فرآیند صنعتی در یک محدوده جغرافیایی کوچک و با تعداد نسبتاً محدودی از حسگرها، عملگرها، کنترل‌کننده‌ها و ایستگاه‌های نظارتی اجرا می‌شود. پیچیدگی ارتباطات و تعداد کاربران در این محیط‌ها معمولاً محدود است و بخش قابل توجهی از کنترل فرآیند می‌تواند به‌صورت محلی انجام شود. یک گلخانه هوشمند یا یک دامداری صنعتی نمونه‌ای از چنین محیطی است که در آن حسگرهایی مانند دما، رطوبت، فشار یا کیفیت محیط، اطلاعات را به یک کنترل‌کننده یا Gateway ارسال کرده و بر اساس شرایط تعیین‌شده، تجهیزات مختلفی مانند سیستم تهویه، پمپ، شیر یا تجهیزات تغذیه را کنترل می‌کنند. با وجود مقیاس نسبتاً کوچک، مسئله امنیت در این محیط‌ها را نمی‌توان کم‌اهمیت تلقی کرد. اتصال تجهیزات صنعتی به شبکه‌های بی‌سیم، اینترنت، سرویس‌های ابری یا اپلیکیشن‌های مدیریتی می‌تواند سطح حمله را افزایش دهد و دسترسی غیرمجاز به یک حسگر یا کنترل‌کننده ممکن است مستقیماً بر فرآیند فیزیکی اثر بگذارد. از این رو، احراز هویت کاربران و تجهیزات، کنترل دسترسی بر اساس نقش یا ویژگی، اصل حداقل دسترسی و حفاظت از ارتباطات اهمیت دارد. استفاده از رمزنگاری نیز باید با توجه به توان پردازشی تجهیزات و محدودیت منابع انجام شود؛ زیرا در برخی تجهیزات کوچک، اجرای سازوکارهای رمزنگاری سنگین می‌تواند موجب افزایش مصرف منابع و تأخیر در ارتباطات شود. در سامانه‌هایی که فرآیند به زمان پاسخ کوتاه نیاز دارد، ایجاد تأخیر ناشی از احراز هویت، رمزنگاری یا پردازش سیاست‌های دسترسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که عملکرد و قابلیت کنترل بلادرنگ سامانه مختل نشود. همچنین حتی در این مقیاس، امنیت سایبری باید در کنار ایمنی عملیاتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تغییر نادرست یک فرمان کنترلی می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در سرویس، به تجهیزات، محصولات یا نیروی انسانی آسیب وارد کند. در محیط‌های میان‌مقیاس، تعداد تجهیزات، کنترل‌کننده‌ها، کاربران و مسیرهای ارتباطی افزایش یافته و فرآیند صنعتی معمولاً از چندین واحد یا بخش کنترلی تشکیل می‌شود. در این محیط‌ها ممکن است PLCها، RTUها، HMIها، SCADA یا DCS، سرورها، Gatewayها و تجهیزات شبکه به‌صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند و ارتباط میان بخش‌های مختلف، پیچیدگی بیشتری نسبت به محیط‌های خردمقیاس داشته باشد. یک پالایشگاه، کارخانه تولیدی بزرگ یا نیروگاه متعارف را می‌توان نمونه‌ای از چنین محیط‌هایی در نظر گرفت. در این شرایط، علاوه بر کنترل محلی، معمولاً نیاز به نظارت مرکزی، مدیریت کاربران متعدد، دسترسی پیمانکاران و متخصصان، نگهداری از تجهیزات و گاهی دسترسی از راه دور وجود دارد.

افزایش پیچیدگی در این سطح باعث می‌شود کنترل دسترسی از یک مسئله ساده احراز هویت به یک مسئله مدیریتی و معماری تبدیل شود. برای مثال، اپراتور، مدیر سیستم، مهندس کنترل، تیم نگهداری و پیمانکار خارجی نباید الزاماً به یک مجموعه از تجهیزات و عملیات دسترسی داشته باشند. بنابراین، پیاده‌سازی تفکیک وظایف، حداقل سطح دسترسی، کنترل دسترسی مبتنی بر نقش یا ویژگی و مدیریت دسترسی‌های موقت و راه دور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وجود تجهیزات قدیمی و پروتکل‌هایی که از ابتدا با ملاحظات امنیتی طراحی نشده‌اند، می‌تواند استفاده مستقیم از سازوکارهای جدید رمزنگاری و احراز هویت را دشوار کند. در چنین محیطی، حفاظت از کانال‌های ارتباطی، استفاده صحیح از گواهی‌های دیجیتال و سازوکارهای رمزنگاری، تقسیم‌بندی شبکه و پایش ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر حملاتی مانند جعل هویت، شنود، دستکاری پیام، حملات مرد میانی و دسترسی غیرمجاز داشته باشد. با این حال، اعمال سازوکارهای امنیتی در یک محیط صنعتی نباید صرفاً بر مبنای افزایش سطح حفاظت انجام شود. در سامانه‌های کنترل، تأخیر، قابلیت اطمینان و کارایی ارتباطات نیز بخشی از الزامات امنیتی و عملیاتی محسوب می‌شوند. اگر فرایند کنترل به پاسخ سریع نیاز داشته باشد، افزایش بیش از حد سربار ناشی از رمزنگاری، اعتبارسنجی هویت یا بررسی مداوم سیاست‌های دسترسی می‌تواند بر عملکرد سیستم اثر بگذارد. بنابراین، طراحی امنیت باید به‌گونه‌ای باشد که میان محرمانگی و تمامیت اطلاعات از یک سو و الزامات زمانی، دسترس‌پذیری و پایداری فرآیند از سوی دیگر تعادل برقرار شود. این موضوع در محیط‌های صنعتی اهمیت بیشتری نسبت به بسیاری از سامانه‌های IT دارد، زیرا در یک فرآیند صنعتی، تأخیر یا از دست رفتن یک پیام کنترلی ممکن است صرفاً به یک خطای نرم‌افزاری منجر نشود و پیامد فیزیکی داشته باشد.

در محیط‌های کلان‌مقیاس، سامانه کنترل معمولاً از تعداد بسیار زیادی تجهیزات، کنترل‌کننده، حسگر، ایستگاه عملیاتی و مرکز کنترل تشکیل شده و ممکن است چندین سایت صنعتی در مناطق جغرافیایی مختلف را به یکدیگر متصل کند. در چنین محیطی، علاوه بر افزایش تعداد تجهیزات، تنوع کاربران، سازمان‌ها، شبکه‌ها و مسیرهای ارتباطی نیز افزایش می‌یابد. شبکه توزیع برق در مقیاس ملی، شبکه‌های گسترده انتقال و توزیع آب یا برخی سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی گسترده را می‌توان نمونه‌هایی از این دسته دانست. در این محیط‌ها، ممکن است یک فرمان یا داده از یک تجهیز میدانی در یک منطقه به مرکز کنترل منطقه‌ای و سپس به سامانه‌های مرکزی منتقل شود و در نتیجه، مدیریت امنیت دیگر محدود به یک شبکه یا یک سازمان واحد نخواهد بود. در چنین محیط‌هایی، مدیریت هویت و کنترل دسترسی توزیع‌شده به یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی تبدیل می‌شود. تعداد زیاد تجهیزات و کاربران باعث می‌شود مدیریت دستی حساب‌ها و مجوزها مقیاس‌پذیر نباشد و لازم باشد هویت کاربران، تجهیزات و حتی سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت ساختاریافته مدیریت شود. همچنین ممکن است موجودیت‌های متعلق به سازمان‌ها یا مناطق مختلف نیاز داشته باشند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ در نتیجه، مسئله اعتماد میان دامنه‌های مختلف و تعیین اینکه «چه موجودیتی، در چه شرایطی، به کدام منبع و برای انجام چه عملیاتی» دسترسی داشته باشد، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سازوکارهایی مانند گواهی‌های دیجیتال، احراز هویت متقابل، کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی، مدیریت متمرکز یا توزیع‌شده سیاست‌ها و رویکردهای مبتنی بر اعتماد می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، رمزنگاری در محیط‌های کلان تنها به رمزگذاری یک ارتباط محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت چرخه عمر کلیدها و گواهی‌ها، اعتبارسنجی هویت تجهیزات، حفاظت از کانال‌های ارتباطی و اطمینان از تمامیت پیام‌ها نیز مطرح می‌شود. با افزایش تعداد ارتباطات، اجرای عملیات رمزنگاری و بررسی سیاست‌های دسترسی می‌تواند سربار قابل توجهی ایجاد کند؛ بنابراین، کارایی و تأخیر ارتباطات باید هم‌زمان با سطح امنیت مورد ارزیابی قرار گیرد. این مسئله در سامانه‌هایی که دارای الزامات بلادرنگ هستند بسیار حساس است، زیرا امنیتی که باعث از دست رفتن الزامات زمانی فرآیند شود، ممکن است خود به یک ریسک عملیاتی تبدیل شود. در نتیجه، طراحی امنیت در این محیط‌ها نیازمند ایجاد توازن میان محرمانگی، تمامیت، دسترس‌پذیری، کارایی، تأخیر، قابلیت اطمینان و ایمنی فرآیند است. تفاوت مهم دیگر میان این سه مقیاس در پیامد اختلال یا نفوذ مشاهده می‌شود. در یک محیط خردمقیاس، یک حمله ممکن است عملکرد یک فرآیند محدود، مانند کنترل دما یا رطوبت یک گلخانه، را مختل کند؛ در محیط میان‌مقیاس، پیامد می‌تواند توقف یک خط تولید، آسیب به تجهیزات یا اختلال در یک واحد صنعتی باشد؛ اما در محیط کلان‌مقیاس، یک نقص امنیتی یا اختلال در یک بخش ممکن است به سایر سایت‌ها یا مناطق نیز سرایت کند و پیامدهای گسترده‌ای برای تداوم خدمات ایجاد نماید. به همین دلیل، هرچه مقیاس و اهمیت عملیاتی محیط افزایش پیدا می‌کند، امنیت از یک مسئله صرفاً فنی به یک مسئله معماری و مدیریتی تبدیل می‌شود که باید هم‌زمان امنیت سایبری، کنترل دسترسی، رمزنگاری، کارایی، الزامات بلادرنگ، قابلیت اطمینان، تداوم کسب‌وکار و ایمنی فیزیکی را در نظر بگیرد.

بنابراین، نمی‌توان یک راهکار امنیتی یکسان را برای تمامی محیط‌های ICS به کار گرفت. در محیط‌های کوچک‌تر، سادگی، محدودیت منابع و هزینه پیاده‌سازی اهمیت بیشتری دارد؛ در محیط‌های میان‌مقیاس، تفکیک دسترسی، حفاظت از ارتباطات، مدیریت کاربران و تجهیزات و سازگاری با سامانه‌های قدیمی اهمیت پیدا می‌کند؛ و در محیط‌های کلان، مدیریت هویت و اعتماد در مقیاس گسترده، کنترل دسترسی توزیع‌شده، مدیریت کلید و گواهی، هماهنگی سیاست‌های امنیتی و حفظ الزامات بلادرنگ و دسترس‌پذیری اهمیت بیشتری می‌یابد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که طراحی یک معماری امن برای ICS و IIoT باید متناسب با مقیاس، پیچیدگی، اهمیت عملیاتی، نوع فرآیند و الزامات زمانی آن محیط انجام شود.

| جدول 1: مقایسه‌ی انواع محیط IIoT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ویژگی | محیط خرد | محیط میانه | محیط کلان |
| گستره جغرافیایی | محدود و عمدتاً محلی | یک سایت صنعتی یا چند واحد نزدیک به هم | چندین سایت، چندین منطقه، یک یا چند کشور |
| پیچیدگی فنی | نسبتاً پایین و تعداد محدود تجهیزات | متوسط تا بالا و دارای تجهیزات و سامانه‌های متنوع | بسیار بالا و شامل زیرساخت‌های گسترده و توزیع‌شده |
| نمونه محیط | گلخانه هوشمند، دامداری صنعتی | پالایشگاه، کارخانه، نیروگاه | شبکه برق ملی، شبکه گسترده آب یا حمل‌ونقل |
| تعداد تجهیزات و کاربران | محدود | متوسط تا زیاد | بسیار زیاد و توزیع‌شده |
| کنترل دسترسی | احراز هویت و تعیین مجوز برای کاربران و تجهیزات | RBAC/ABAC، تفکیک وظایف و مدیریت دسترسی راه دور | کنترل دسترسی توزیع‌شده، مدیریت هویت گسترده و مدیریت اعتماد بین دامنه‌ها |
| امنیت ارتباطات | حفاظت از ارتباطات محلی و بی‌سیم | تفکیک شبکه، حفاظت کانال‌ها و مقابله با شنود و MITM | حفاظت ارتباطات بین سایت‌ها، احراز هویت متقابل و مدیریت ارتباطات چنددامنه‌ای |
| رمزنگاری | با توجه به محدودیت منابع تجهیزات | استفاده از رمزنگاری و گواهی‌های دیجیتال با توجه به تجهیزات موجود | رمزنگاری در مقیاس گسترده، مدیریت کلید و چرخه عمر گواهی‌ها |
| تأخیر و بلادرنگ بودن | معمولاً قابل مدیریت با معماری ساده‌تر | اهمیت بیشتر در حلقه‌های کنترل و ارتباطات عملیاتی | بسیار حساس؛ تأخیر و سربار امنیتی باید به‌دقت مدیریت شود |
| کارایی و منابع | محدودیت منابع تجهیزات اهمیت زیادی دارد | تعادل میان امنیت، کارایی و منابع سیستم ضروری است | مقیاس‌پذیری و سربار پردازش امنیتی اهمیت اساسی دارد |
| قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری | اختلال معمولاً محدود به یک فرآیند است | اختلال می‌تواند یک واحد یا کارخانه را تحت تأثیر قرار دهد | اختلال ممکن است چندین سایت یا یک خدمت حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد |
| ایمنی (Safety) | تأثیر بر تجهیزات، محصول یا محیط محلی | احتمال آسیب به تجهیزات، فرآیند و کارکنان | احتمال پیامدهای گسترده و زیرساختی |
| چالش اصلی امنیتی | دسترسی غیرمجاز، تجهیزات ناامن و ارتباطات بی‌سیم/راه دور | مدیریت هویت، تفکیک دسترسی، تجهیزات قدیمی و ارتباطات متعدد | مدیریت هویت و اعتماد توزیع‌شده، کنترل دسترسی بین‌دامنه‌ای و مقیاس‌پذیری امنیت |
| رویکرد امنیتی غالب | امنیت محلی و کنترل دسترسی پایه | امنیت لایه‌ای و تفکیک دسترسی و شبکه | معماری امنیتی توزیع‌شده، مدیریت اعتماد و سیاست‌های دسترسی در مقیاس بزرگ |

  - اینترنت اشیای صنعتی

اینترنت اشیای صنعتی (IIoT)  را می‌توان به‌عنوان توسعه و به‌کارگیری مفاهیم اینترنت اشیا در محیط‌های صنعتی و عملیاتی در نظر گرفت. در این رویکرد، تجهیزات و اجزای مختلف یک فرآیند صنعتی، از جمله حسگرها، عملگرها، کنترل‌کننده‌ها، ماشین‌آلات، Gatewayها، سامانه‌های نظارتی و نرم‌افزارهای مدیریتی، به یکدیگر متصل شده و قادر به تولید، تبادل و پردازش داده هستند. هدف IIoT صرفاً ایجاد ارتباط میان تجهیزات نیست، بلکه فراهم کردن زیرساختی برای جمع‌آوری داده، پایش فرآیند، تحلیل اطلاعات، تصمیم‌گیری و در برخی موارد اعمال فرمان کنترلی با استفاده از فناوری‌های ارتباطی و پردازشی نوین است. در معماری‌های سنتی صنعتی، بسیاری از تجهیزات در محدوده مشخص یک کارخانه یا سایت صنعتی فعالیت می‌کردند و ارتباطات آن‌ها عمدتاً به شبکه‌های کنترل اختصاصی محدود بود. در IIoT، این مرزها تا حد زیادی گسترش یافته و تجهیزات صنعتی می‌توانند از طریق شبکه‌های محلی، شبکه‌های بی‌سیم، Gatewayها، شبکه‌های گسترده، سرویس‌های Edge و Cloud و حتی اپلیکیشن‌های مدیریتی با یکدیگر یا با سامانه‌های خارج از محیط صنعتی ارتباط برقرار کنند. در نتیجه، داده‌ای که در سطح یک حسگر تولید می‌شود می‌تواند پس از عبور از چندین لایه ارتباطی و پردازشی، در اختیار یک سامانه تحلیلی، اپراتور یا سرویس مدیریتی قرار گیرد. یکی از ویژگی‌های مهم IIoT، افزایش تعداد و تنوع موجودیت‌های ارتباطی است. در یک محیط صنعتی ممکن است هزاران حسگر و عملگر، تعداد زیادی PLC و RTU، Gatewayهای مختلف، سرورهای Edge، سامانه‌های SCADA یا  DCS، پایگاه‌های داده، سرویس‌های ابری و نرم‌افزارهای مدیریتی به یکدیگر متصل باشند. این تجهیزات الزاماً از یک سازنده یا یک فناوری استفاده نمی‌کنند و ممکن است از پروتکل‌ها، سیستم‌عامل‌ها و مدل‌های ارتباطی متفاوتی بهره ببرند. بنابراین، IIoT  علاوه بر افزایش قابلیت اتصال، مسئله هم‌کنش‌پذیری و مدیریت ارتباطات میان موجودیت‌های ناهمگون را نیز مطرح می‌کند. این افزایش اتصال، مزایای قابل توجهی برای فرآیندهای صنعتی ایجاد می‌کند. جمع‌آوری پیوسته داده از تجهیزات می‌تواند امکان پایش وضعیت ماشین‌آلات و شناسایی الگوهای غیرعادی را فراهم کند. همچنین داده‌های تاریخی و بلادرنگ می‌توانند برای تحلیل عملکرد، پیش‌بینی خرابی تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع و بهبود فرآیندهای تولید مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، در یک کارخانه می‌توان داده‌های مربوط به دما، لرزش، فشار و جریان یک ماشین را به‌صورت مستمر جمع‌آوری و تحلیل کرد و پیش از وقوع خرابی جدی، احتمال بروز مشکل را شناسایی نمود. این قابلیت‌ها باعث شده است IIoT در حوزه‌هایی مانند تولید هوشمند، انرژی، نفت و گاز، حمل‌ونقل، کشاورزی صنعتی، زنجیره تأمین و سامانه‌های هوشمند شهری مورد توجه قرار گیرد. با وجود این مزایا، افزایش اتصال در IIoT به معنای افزایش سطح حمله نیز هست. در یک سامانه صنعتی سنتی، ممکن است تعداد محدودی از مسیرهای ارتباطی وجود داشته باشد؛ اما در معماری IIoT، حسگرها، Gatewayها، APIها، اپلیکیشن‌های موبایلی، سرویس‌های ابری، شبکه‌های بی‌سیم و تجهیزات راه دور، هرکدام می‌توانند یک مسیر بالقوه برای ورود مهاجم یا سوءاستفاده از دسترسی‌های موجود ایجاد کنند. به همین دلیل، امنیت IIoT را نمی‌توان صرفاً با حفاظت از شبکه یا یک تجهیز خاص تأمین کرد، بلکه باید امنیت کل زنجیره ارتباطی و پردازشی از دستگاه و حسگر تا شبکه، Gateway، Edge، Cloud  و کاربر نهایی در نظر گرفته شود. یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی در چنین محیطی، کنترل دسترسی است. در یک شبکه‌ی IIoT، صرفاً مشخص کردن اینکه «چه کسی وارد سامانه شود» کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر کاربر، دستگاه یا سرویس، در چه شرایطی و با چه سطحی می‌تواند با یک منبع یا تجهیز ارتباط برقرار کند. برای مثال، یک حسگر ممکن است تنها مجاز به ارسال داده باشد، در حالی که یک کنترل‌کننده اجازه دریافت و ارسال فرمان داشته باشد و یک اپراتور تنها بتواند تجهیزات مربوط به محدوده عملیاتی خود را مشاهده یا کنترل کند. همچنین ممکن است دسترسی یک پیمانکار به یک تجهیز فقط در یک بازه زمانی مشخص و برای یک عملیات خاص مجاز باشد. بنابراین، در IIoT مفهوم کنترل دسترسی از احراز هویت ساده فراتر رفته و به مدیریت هویت، نقش، ویژگی، مجوز، زمینه و سطح اعتماد موجودیت‌ها تبدیل می‌شود. در کنار کنترل دسترسی، احراز هویت تجهیزات و موجودیت‌های غیرانسانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از سامانه‌های IIoT، ارتباطات تنها میان کاربران انسانی انجام نمی‌شود و دستگاه‌ها، Gatewayها، سرویس‌ها و کنترل‌کننده‌ها نیز به‌طور مستقیم با یکدیگر تبادل داده دارند. بنابراین، سامانه باید بتواند تشخیص دهد که یک پیام واقعاً از تجهیز یا سرویس مورد انتظار ارسال شده است و یک تجهیز ناشناس یا جعل‌شده نتواند خود را به‌عنوان یک موجودیت معتبر معرفی کند. در چنین شرایطی استفاده از هویت‌های دیجیتال، گواهی‌ها، کلیدهای رمزنگاری و سازوکارهای احراز هویت متقابل می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان موجودیت‌های مختلف داشته باشد. رمزنگاری و حفاظت از ارتباطات نیز از اجزای مهم امنیت IIoT محسوب می‌شود. داده‌های صنعتی ممکن است شامل اطلاعات حساس درباره وضعیت تجهیزات، فرآیند تولید، پارامترهای عملیاتی یا فرمان‌های کنترلی باشند. بنابراین، محرمانگی و تمامیت این داده‌ها باید در هنگام انتقال و در صورت نیاز هنگام ذخیره‌سازی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از رمزنگاری می‌تواند از شنود یا تغییر پیام‌ها جلوگیری کند، اما در محیط‌های صنعتی نمی‌توان هزینه محاسباتی رمزنگاری را نادیده گرفت. برخی تجهیزات IIoT دارای منابع پردازشی و حافظه محدود هستند و برخی فرآیندهای صنعتی نیز به پاسخ سریع نیاز دارند؛ ازاین‌رو انتخاب الگوریتم‌ها و پروتکل‌های امنیتی باید با توجه به محدودیت منابع، حجم ترافیک و الزامات زمانی فرآیند انجام شود. موضوع تأخیر و ارتباطات بلادرنگ یکی از تفاوت‌های مهم IIoT با بسیاری از سامانه‌های معمول IT است. در یک سامانه صنعتی، ممکن است یک پیام صرفاً حاوی اطلاعاتی برای نمایش در یک داشبورد نباشد، بلکه مستقیماً در تصمیم‌گیری یا کنترل یک فرآیند فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، افزایش تأخیر، از دست رفتن پیام یا نوسان در زمان تحویل آن می‌تواند بر عملکرد فرآیند اثر بگذارد. بنابراین، پیاده‌سازی احراز هویت، رمزنگاری، کنترل دسترسی و سایر مکانیزم‌های امنیتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که سربار آن‌ها با الزامات زمانی و کارایی فرآیند سازگار باشد. این مسئله به‌ویژه در حلقه‌های کنترلی حساس و سامانه‌هایی که نیازمند پاسخ در بازه زمانی مشخص هستند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان در IIoT اهمیت ویژه‌ای دارند. در یک سرویس معمولی، قطع ارتباط ممکن است صرفاً موجب عدم دسترسی موقت کاربر به یک نرم‌افزار شود؛ اما در یک محیط صنعتی، قطع ارتباط با یک کنترل‌کننده یا مجموعه‌ای از حسگرها می‌تواند باعث اختلال در فرآیند تولید یا عملکرد تجهیزات شود. ازاین‌رو، امنیت IIoT نباید صرفاً بر محرمانگی اطلاعات تمرکز کند، بلکه باید تمامیت پیام‌ها، دسترس‌پذیری سرویس‌ها، قابلیت اطمینان ارتباطات و امکان ادامه فعالیت در شرایط خطا یا حمله را نیز در نظر بگیرد. موضوع ایمنی یا Safety نیز در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. در IIoT، مرز میان فضای سایبری و فرآیند فیزیکی بسیار نزدیک است. برای مثال، اگر مهاجم بتواند به یک کنترل‌کننده دسترسی پیدا کند و مقدار یک پارامتر عملیاتی را تغییر دهد، نتیجه حمله ممکن است تنها تغییر یک مقدار در پایگاه داده نباشد، بلکه تغییر واقعی در فشار، دما، سرعت، جریان یا وضعیت یک تجهیز فیزیکی باشد. بنابراین، یک نقص در احراز هویت، کنترل دسترسی یا تمامیت پیام می‌تواند در شرایط خاص به یک مسئله ایمنی تبدیل شود. به همین دلیل، در معماری‌های صنعتی باید میان Cybersecurity و Safety ارتباط برقرار شود و پیامدهای فیزیکی رخدادهای امنیتی نیز در ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گیرد. با گسترش IIoT، مفهوم Trust یا اعتماد نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در یک محیط کوچک و بسته، ممکن است بتوان هویت و مجوز تعداد محدودی از کاربران و تجهیزات را به‌صورت نسبتاً ساده مدیریت کرد؛ اما در یک اکوسیستم بزرگ IIoT، موجودیت‌های متعددی از سازمان‌ها، سایت‌ها، شبکه‌ها و سرویس‌های مختلف با یکدیگر ارتباط دارند. در چنین محیطی، صرف احراز هویت یک موجودیت الزاماً به معنای قابل اعتماد بودن آن برای انجام تمام عملیات نیست. سطح اعتماد می‌تواند بر اساس هویت، سابقه فعالیت، وضعیت تجهیز، موقعیت، زمان، نوع درخواست، رفتار مشاهده‌شده و سایر ویژگی‌های محیطی تغییر کند. از این منظر، کنترل دسترسی در IIoT می‌تواند از مدل‌های ایستا به سمت کنترل دسترسی پویا و مبتنی بر زمینه و اعتماد حرکت کند. در نتیجه، IIoT  را باید فراتر از یک فناوری برای اتصال تجهیزات صنعتی به شبکه در نظر گرفت. IIoT یک معماری ارتباطی و محاسباتی گسترده ایجاد می‌کند که در آن تجهیزات فیزیکی، کنترل‌کننده‌ها، شبکه‌ها، Gatewayها، سرویس‌های Edge و Cloud و کاربران انسانی در یک اکوسیستم مشترک با یکدیگر تعامل دارند. این تحول از یک سو موجب افزایش مشاهده‌پذیری، خودکارسازی، تحلیل داده و بهره‌وری فرآیندهای صنعتی می‌شود و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند افزایش سطح حمله، مدیریت هویت و کنترل دسترسی، احراز هویت تجهیزات، رمزنگاری، حفظ تمامیت و محرمانگی، تأخیر و الزامات بلادرنگ، کارایی، دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان و ایمنی را به همراه دارد. ازاین‌رو، طراحی یک معماری IIoT امن نیازمند ایجاد تعادل میان الزامات امنیتی و الزامات عملیاتی فرآیند است؛ موضوعی که در ادامه، بحث کنترل دسترسی و ارتباطات بلادرنگ را به یکی از محورهای اصلی معماری امنیتی IIoT تبدیل می‌کند.

  - اپلیکیشن‌های موبایلی و نقش آن‌ها در اینترنت اشیای صنعتی

گسترش اینترنت اشیای صنعتی و افزایش نیاز به پایش و مدیریت تجهیزات از راه دور باعث شده است که اپلیکیشن‌های موبایلی به یکی از اجزای مهم اکوسیستم IIoT تبدیل شوند. در معماری‌های سنتی صنعتی، تعامل اپراتور با فرآیند معمولاً از طریق ایستگاه‌های کاری، HMI یا سامانه‌های SCADA انجام می‌شد؛ اما در معماری‌های جدید، بخشی از اطلاعات و قابلیت‌های کنترلی می‌تواند از طریق تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها نیز در اختیار کاربران مجاز قرار گیرد. به این ترتیب، اپلیکیشن موبایلی می‌تواند به‌عنوان یک واسط میان کاربر، سرویس‌های نرم‌افزاری و زیرساخت صنعتی عمل کرده و امکان مشاهده وضعیت تجهیزات، دریافت هشدارها، بررسی داده‌های عملیاتی، مدیریت رخدادها و در شرایط مشخص، ارسال فرمان به تجهیزات را فراهم کند. نقش اپلیکیشن موبایلی در IIoT معمولاً به نمایش داده‌ها محدود نمی‌شود. یک اپلیکیشن می‌تواند اطلاعات مربوط به دما، فشار، وضعیت ماشین‌آلات، مصرف انرژی یا هشدارهای امنیتی و عملیاتی را از سامانه مرکزی دریافت کند و آن‌ها را در اختیار اپراتور یا مدیر قرار دهد. همچنین ممکن است کاربر از طریق اپلیکیشن عملیاتی مانند تغییر یک پارامتر، فعال یا غیرفعال کردن یک تجهیز، تأیید یک هشدار یا اجرای یک فرآیند مدیریتی را انجام دهد. بنابراین، در معماری‌هایی که اپلیکیشن دارای قابلیت ارسال فرمان است، تلفن همراه عملاً به یکی از نقاط دسترسی به فرآیند صنعتی تبدیل می‌شود و امنیت آن می‌تواند مستقیماً بر امنیت زیرساخت IIoT اثرگذار باشد. ارتباط اپلیکیشن موبایلی با زیرساخت صنعتی معمولاً به‌صورت مستقیم با PLC یا سایر تجهیزات کنترلی انجام نمی‌شود، بلکه یک یا چند لایه میانی مانند API Gateway، سرور برنامه، Backend، Message Broker یا Edge Gateway در مسیر ارتباط قرار می‌گیرند. برای مثال، اپلیکیشن ممکن است یک درخواست HTTPS را به API ارسال کند، Backend درخواست را بررسی کرده و بر اساس سیاست‌های دسترسی آن را به سرویس مربوطه منتقل کند و سرویس نیز در نهایت اطلاعات مورد نیاز را از تجهیزات صنعتی یا سامانه‌های واسط دریافت کند. در معماری دیگری، اپلیکیشن می‌تواند برای دریافت داده‌های بلادرنگ یا رویدادهای صنعتی از یک Message Broker استفاده کند. این معماری باعث می‌شود اپلیکیشن موبایلی از تجهیزات صنعتی جدا شود و کنترل امنیتی، مدیریت هویت و اعمال سیاست‌های دسترسی در لایه‌های میانی امکان‌پذیر باشد. در این میان، API یکی از مهم‌ترین نقاط ارتباطی میان اپلیکیشن موبایلی و زیرساخت IIoT است. API می‌تواند عملیات مختلفی مانند دریافت وضعیت تجهیزات، دریافت داده‌های حسگرها، مشاهده هشدارها، ثبت رویداد، تغییر تنظیمات یا ارسال فرمان کنترلی را در اختیار اپلیکیشن قرار دهد. از آنجا که API عملاً دروازه دسترسی اپلیکیشن به منابع Backend و در برخی معماری‌ها به منابع صنعتی است، امنیت آن اهمیت زیادی دارد. احراز هویت صحیح، کنترل دسترسی سمت سرور، مدیریت نشست و توکن، اعتبارسنجی ورودی‌ها، محدودسازی نرخ درخواست‌ها، ثبت رویدادها و جلوگیری از دسترسی مستقیم به منابع غیرمجاز از جمله ملاحظاتی هستند که باید در طراحی API مورد توجه قرار گیرند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تفاوت میان احراز هویت و کنترل دسترسی است. اینکه اپلیکیشن بتواند هویت کاربر را اثبات کند، به این معنا نیست که کاربر باید به تمام تجهیزات و عملیات دسترسی داشته باشد. برای مثال، یک اپراتور ممکن است مجاز به مشاهده وضعیت تجهیزات یک واحد مشخص باشد، اما اجازه تغییر تنظیمات یا ارسال فرمان به تجهیزات واحد دیگر را نداشته باشد. همچنین ممکن است یک تکنسین تعمیرات تنها در مدت زمان مشخصی اجازه دسترسی به یک تجهیز را داشته باشد. بنابراین، API باید علاوه بر بررسی هویت، مجوز انجام هر عملیات و دسترسی به هر منبع را نیز در سمت سرور بررسی کند. این مسئله در برابر آسیب‌پذیری‌هایی مانند IDOR/BOLA، Broken Access Control و Privilege Escalation اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تغییر شناسه یک تجهیز یا دستکاری پارامترهای درخواست نباید باعث دسترسی کاربر به منابعی شود که مجوز استفاده از آن‌ها را ندارد. ارتباط اپلیکیشن موبایلی با IIoT می‌تواند شامل ارتباطات بلادرنگ یا نزدیک به بلادرنگ نیز باشد. برای مثال، کاربر ممکن است نیاز داشته باشد تغییر وضعیت یک تجهیز، هشدار دما یا وقوع یک رخداد عملیاتی را تقریباً بلافاصله در تلفن همراه خود مشاهده کند. در این شرایط، استفاده صرف از درخواست‌های متناوب HTTP ممکن است همیشه مناسب نباشد و معماری می‌تواند از WebSocket، MQTT یا سایر سازوکارهای انتشار و اشتراک پیام استفاده کند. انتخاب فناوری ارتباطی به نیازمندی‌های فرآیند، حجم داده، تعداد تجهیزات، محدودیت شبکه، سطح تأخیر قابل قبول و الزامات امنیتی بستگی دارد. MQTT یکی از پروتکل‌هایی است که در معماری‌های IIoT برای تبادل پیام میان تجهیزات، Gatewayها، سرورها و سرویس‌های نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل انتشار/اشتراک MQTT این امکان را فراهم می‌کند که تولیدکننده داده، پیام را در یک Topic منتشر کند و مصرف‌کنندگان مجاز، پیام‌های مربوط به آن Topic را دریافت کنند. این مدل می‌تواند برای محیط‌هایی که تعداد زیادی دستگاه باید داده‌های خود را به‌صورت کارآمد منتشر کنند مناسب باشد. در یک معماری IIoT، اپلیکیشن موبایلی نیز می‌تواند در شرایطی به‌عنوان Subscriber یا در موارد خاص Publisher عمل کند؛ برای مثال، اپلیکیشن می‌تواند داده‌های وضعیت یک تجهیز را از Topic مربوطه دریافت کرده و آن را به‌صورت بلادرنگ نمایش دهد. با این حال، قرار دادن MQTT در مسیر ارتباط اپلیکیشن موبایلی و زیرساخت صنعتی، مسائل امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. دسترسی به Broker و Topicها نباید صرفاً بر اساس برقراری اتصال انجام شود، بلکه باید مشخص باشد که هر کاربر یا دستگاه مجاز به Publish یا Subscribe به کدام Topicها است. برای نمونه، اپلیکیشن یک اپراتور ممکن است اجازه Subscribe به Topic وضعیت یک خط تولید را داشته باشد، اما اجازه Publish فرمان کنترلی برای همان خط را نداشته باشد. در نتیجه، کنترل دسترسی در MQTT باید در سطح هویت و مجوزهای مربوط به Topic و عملیات Publish/Subscribe نیز مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر، امنیت ارتباط MQTT باید در کنار الزامات بلادرنگ و کارایی مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از TLS می‌تواند محرمانگی و تمامیت کانال ارتباطی را افزایش دهد و احراز هویت متقابل نیز می‌تواند هویت Client و Broker را بهتر تضمین کند؛ با این حال، برقراری نشست‌های امن، اعتبارسنجی گواهی‌ها و عملیات رمزنگاری دارای سربار محاسباتی و ارتباطی است. در یک محیط IIoT با تعداد زیادی دستگاه و پیام‌های پرتعداد، این سربار باید با توجه به ظرفیت تجهیزات، حجم ترافیک و محدودیت زمانی فرآیند مدیریت شود. بنابراین، هدف صرفاً افزودن بیشترین تعداد سازوکارهای امنیتی نیست، بلکه باید میان سطح امنیت، تأخیر، کارایی و قابلیت اطمینان ارتباطات تعادل برقرار شود. امنیت خود اپلیکیشن موبایلی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این معماری است. حتی اگر Backend و زیرساخت MQTT به‌درستی ایمن شده باشند، یک اپلیکیشن آسیب‌پذیر می‌تواند به مهاجم امکان سرقت توکن‌ها، استخراج اطلاعات حساس، سوءاستفاده از APIها یا دستکاری فرآیندهای احراز هویت و کنترل دسترسی را بدهد. ذخیره‌سازی ناامن Tokenها و کلیدها، ارتباطات ناامن، اعتبارسنجی ناکافی گواهی، افشای اطلاعات حساس در Logها، Reverse Engineering، استفاده نادرست از مکانیزم‌های احراز هویت و ضعف در مدیریت نشست از جمله موضوعاتی هستند که باید در امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی IIoT مورد توجه قرار گیرند. در این معماری، توکن‌های دسترسی و اطلاعات هویتی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا compromise شدن یک حساب یا Token می‌تواند مهاجم را از سطح یک اپلیکیشن به سمت منابع Backend و در صورت وجود مجوز کافی، به سمت منابع صنعتی هدایت کند. از این رو، اعتبارسنجی Token باید در سمت سرور انجام شود و تصمیم نهایی درباره دسترسی نباید صرفاً به اپلیکیشن موبایلی واگذار شود. اپلیکیشن ممکن است رابطی برای پنهان کردن یک قابلیت از کاربر فراهم کند، اما مخفی کردن یک دکمه یا محدود کردن آن در Client به‌تنهایی یک مکانیزم کنترل دسترسی محسوب نمی‌شود. مجوز واقعی باید در Backend و در نقطه‌ای که دسترسی به منبع یا عملیات انجام می‌شود اعمال شود. موضوع دیگری که در ارتباط اپلیکیشن‌های موبایلی با IIoT اهمیت دارد، تفکیک مسیرهای مشاهده و کنترل است. دریافت اطلاعات یک تجهیز معمولاً ریسک متفاوتی نسبت به ارسال فرمان به همان تجهیز دارد. برای مثال، Subscribe کردن به داده‌های دمای یک مخزن با ارسال فرمان تغییر وضعیت شیر آن از نظر پیامد عملیاتی یکسان نیست. بنابراین، معماری امنیتی می‌تواند میان عملیات Read و Write یا میان مشاهده و کنترل تفاوت قائل شود و برای عملیات حساس‌تر، الزامات قوی‌تری مانند احراز هویت مجدد، دسترسی مبتنی بر نقش، تأیید چندمرحله‌ای یا محدودیت‌های زمانی و مکانی در نظر بگیرد. همچنین، ارتباط موبایل با IIoT ممکن است از طریق شبکه‌های عمومی یا غیرقابل اعتماد انجام شود. در چنین شرایطی، وجود TLS و اعتبارسنجی صحیح گواهی سرور، حفاظت از Tokenها، جلوگیری از حملات Man-in-the-Middle و جلوگیری از تغییر پیام‌ها اهمیت پیدا می‌کند. در صورتی که اپلیکیشن مستقیماً با سرویس‌های MQTT یا APIهای صنعتی ارتباط برقرار کند، باید مشخص باشد که هویت دستگاه، هویت کاربر و سطح مجوز هر دو به‌صورت صحیح مدیریت می‌شوند. در واقع، یک معماری امن نباید صرفاً به این پرسش پاسخ دهد که «آیا کاربر مجاز است؟»، بلکه باید بتواند مشخص کند که چه کاربری، با چه دستگاهی، از چه شرایطی، از طریق چه کانالی و برای انجام چه عملیاتی درخواست دسترسی کرده است. از دیدگاه معماری، می‌توان ارتباط میان اپلیکیشن موبایلی و IIoT را به‌صورت یک زنجیره از کاربر، اپلیکیشن، API یا Message Broker، سرویس‌های Backend/Edge و در نهایت تجهیزات صنعتی در نظر گرفت. هر یک از این لایه‌ها دارای هویت، مسیر ارتباطی، سطح دسترسی و الزامات امنیتی خاص خود هستند. بنابراین، ایجاد امنیت واقعی نیازمند حفاظت از کل زنجیره است و ایمن‌سازی تنها یک لایه نمی‌تواند امنیت کل سامانه را تضمین کند. برای مثال، رمزنگاری ارتباط موبایل با API نمی‌تواند یک نقص Broken Access Control در Backend را برطرف کند و احراز هویت قوی در Broker نیز نمی‌تواند یک Token سرقت‌شده را در اپلیکیشن موبایلی بی‌اثر کند، مگر اینکه سیاست‌های دسترسی و چرخه عمر اعتبارنامه‌ها نیز به‌درستی مدیریت شوند. در نهایت، ورود اپلیکیشن‌های موبایلی به معماری IIoT باعث شده است مرز میان کاربر انسانی، نرم‌افزار، شبکه و فرآیند فیزیکی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شود. اپلیکیشن موبایلی می‌تواند از طریق API و سرویس‌های Backend یا از طریق سازوکارهایی مانند MQTT به داده‌ها و سرویس‌های صنعتی دسترسی پیدا کند و اطلاعات یا رخدادهای عملیاتی را با تأخیر کم در اختیار کاربر قرار دهد. در مقابل، همین مسیر می‌تواند به یک سطح حمله مهم تبدیل شود. بنابراین، امنیت اپلیکیشن موبایلی، امنیت API، احراز هویت کاربران و تجهیزات، کنترل دسترسی، حفاظت رمزنگاری‌شده ارتباطات، امنیت MQTT، مدیریت Tokenها و هویت‌ها و در نهایت کنترل تأخیر و کارایی ارتباطات باید به‌عنوان اجزای مرتبط یک معماری واحد در نظر گرفته شوند. این مسئله زمینه را برای بررسی دقیق‌تر معماری ارتباطات بلادرنگ در IIoT، پروتکل MQTT و چالش‌های کنترل دسترسی در این ارتباطات فراهم می‌کند.

- معماری و ارتباطات بلادرنگ در IIoT و پروتکل MQTT

در بخش پیشین نشان داده شد که با گسترش IIoT، ارتباطات صنعتی از شبکه‌های بسته و محلی به زنجیره‌ای از تجهیزات میدانی، کنترل‌کننده‌ها، Gateway‌ها، سرویس‌های Edge و Cloud و کاربران راه دور تبدیل شده است. در این بخش، بر پایه‌ی مطالعات بررسی‌شده و متن استاندارد MQTT 5.0، ابتدا لایه‌بندی رایج معماری IIoT و جایگاه پروتکل‌های ارتباطی در آن معرفی می‌شود؛ سپس پروتکل MQTT و مدل انتشار/اشتراک آن تشریح می‌شود؛ پس از آن نقش بروکر به‌عنوان نقطه‌ی مرکزی ارتباطات، سازوکارهای پیشنهادشده برای امن‌سازی ارتباطات MQTT و رویکردهای مبتنی بر بلاک‌چین بررسی می‌شوند؛ و در پایان، الزامات بلادرنگ و سربار سازوکارهای امنیتی و جایگاه اعتماد در هر یک از این معماری‌ها جمع‌بندی می‌شود.

  - لایه‌بندی معماری در IIoT

در مرور Kumar و همکاران، زیرساخت متعارف IoT در محیط‌های صنعتی از پایین به بالا در سه سطح توصیف می‌شود: لایه‌ی ادراک که در آن حسگرها، عملگرها، برچسب‌های RFID، کنترل‌کننده‌ها و کنتورهای هوشمند داده را از محیط فیزیکی دریافت می‌کنند؛ لایه‌ی ارتباطات که در آن تجهیزات از طریق نقاط دسترسی WiFi، Gateway‌های IoT و ایستگاه‌های پایه به یک شبکه‌ی صنعتی متصل می‌شوند و فناوری‌هایی مانند Bluetooth، WirelessHART، 6LoWPAN، LoRa، Sigfox، NB-IoT و Ethernet صنعتی به کار می‌روند؛ و لایه‌ی کاربردهای صنعتی مانند تولید، زنجیره‌ی تأمین، شبکه‌ی هوشمند و مراقبت سلامت ‏(Kumar et al., 2022)‏. همین مطالعه ناهمگونی داده‌ها، پروتکل‌ها و تجهیزات، محدودیت منابع گره‌ها از نظر انرژی، حافظه و پردازش، و هم‌کنش‌پذیری ضعیف میان سامانه‌ها و بخش‌های صنعتی را از چالش‌های اصلی IIoT می‌داند و یادآور می‌شود که روش‌های متعارف احراز هویت، مجوزدهی و رمزنگاری به دلیل محدودیت منابع همیشه برای IIoT مناسب نیستند ‏(Kumar et al., 2022)‏.

Kumar و همکاران در معماری پیشنهادی خود یک «لایه‌ی ترکیبی بلاک‌چین» را به‌عنوان میان‌افزار میان لایه‌های IoT و کاربردهای صنعتی قرار می‌دهند که از پنج زیرلایه‌ی داده، شبکه (یک شبکه‌ی همتا‌به‌همتای Overlay روی لایه‌ی ارتباطات)، اجماع، انگیزشی و خدمات تشکیل شده است ‏(Kumar et al., 2022)‏. از دیدگاه این پژوهش، نکته‌ی مهم در این معماری، تفکیک نقش گره‌ها است: به گفته‌ی نویسندگان، گره‌های کم‌منبع IIoT نمی‌توانند کل زنجیره را ذخیره کنند و به‌صورت گره‌ی سبک عمل می‌کنند، در حالی که ذخیره‌ی کامل زنجیره بر عهده‌ی گره‌های کامل مانند سرورهای Edge و ابر است؛ پیامد این تفکیک آن است که گره‌های سبک عملاً به گره‌های کامل اعتماد می‌کنند ‏(Kumar et al., 2022)‏. به‌عبارت دیگر، حتی در یک معماری غیرمتمرکز، Gateway و سرور Edge به نقاطی تبدیل می‌شوند که هم بار پردازشی و هم بار اعتماد بر آن‌ها قرار می‌گیرد.

یک نمونه‌ی پیاده‌سازی‌شده از معماری چندلایه را می‌توان در خط مونتاژ پویای Mokhliss و همکاران مشاهده کرد ‏(Mokhliss et al., 2025)‏. این سامانه در چهار لایه سازمان‌دهی شده است: لایه‌ی میدان شامل حسگرها و عملگرها؛ لایه‌ی کنترل محلی شامل VFD، PLC و HMI؛ لایه‌ی ارتباطات شامل Internet، OPC و MQTT؛ و لایه‌ی نظارتی شامل SCADA، رایانه و داشبورد موبایلی. در این سامانه ارتباط PLC و HMI بر بستر PROFINET برقرار می‌شود، سامانه‌ی SCADA (WinCC Explorer) از طریق OPC UA و با واسطه‌ی KepServerEX V6 هم‌زمان بر PLC‌های Siemens و Mitsubishi نظارت می‌کند، و یک Raspberry Pi نقش بروکر MQTT (Mosquitto) را ایفا کرده و داده‌ها را از طریق Node-RED به داشبورد تحت وب و دستگاه‌های موبایلی منتقل می‌کند ‏(Mokhliss et al., 2025)‏. این نمونه نشان می‌دهد که در یک محیط صنعتی واقعی، MQTT جایگزین پروتکل‌های صنعتی موجود نمی‌شود، بلکه در کنار آن‌ها و عمدتاً برای لایه‌ی پایش از راه دور به کار می‌رود؛ به‌عبارت دیگر، معماری ارتباطی IIoT ذاتاً چندپروتکلی است.

نمونه‌ی دیگری از معماری‌های مبتنی بر بلاک‌چین را می‌توان در چارچوب Zhou و همکاران برای اشتراک داده در IIoT دید که در آن یک مرکز تولید کلید، کلاینت‌های یادگیری فدرال (که می‌توانند سرورهای Edge صنعتی باشند)، یک سرور ابری، کاربران بازیابی‌کننده و گره‌های بلاک‌چین مجوزدار در کنار هم قرار می‌گیرند ‏(Zhou et al., 2023)‏. وجه مشترک این معماری‌ها آن است که Gateway یا گره‌ی لبه، نقطه‌ی اتصال میان دنیای تجهیزات میدانی و لایه‌های بالاتر است و بخش قابل توجهی از بار امنیتی بر همین نقطه قرار می‌گیرد.

قرار گرفتن واسط‌ها در مسیر داده پیامد امنیتی مستقیمی دارد. Chien و همکاران تأکید می‌کنند که در معماری ناشر بروکر مشترک MQTT، بروکر حتی در صورت فعال بودن TLS میان Client‌ها و بروکر قادر به مشاهده‌ی محتوای پیام‌ها است، زیرا TLS تنها کانال میان هر Client و بروکر را محافظت می‌کند؛ این موضوع به‌ویژه زمانی تهدیدی جدی است که Client‌ها و بروکر به یک مرجع مدیریتی واحد تعلق نداشته باشند ‏(Chien et al., 2025)‏.

جدول 2: مقایسه‌ی لایه‌بندی معماری در مطالعات بررسی‌شده

| ویژگی | Kumar et al. (2022) | Mokhliss et al. (2025) | Zhou et al. (2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| لایه‌ها | ادراک، ارتباطات، لایه‌ی ترکیبی بلاک‌چین، کاربردهای صنعتی | میدان، کنترل محلی، ارتباطات، نظارتی | KGC، کلاینت‌های یادگیری فدرال، سرور ابری، کاربران، گره‌های بلاک‌چین |
| نقش Gateway / Edge | اتصال به شبکه‌ی صنعتی؛ گره‌ی کامل بلاک‌چین در سرورهای Edge | Raspberry Pi به‌عنوان بروکر MQTT و Gateway پایش راه دور | سرورهای Edge به‌عنوان کلاینت‌های آموزش مدل |
| پروتکل‌ها و فناوری‌ها | WirelessHART، 6LoWPAN، LoRa، NB-IoT، Ethernet صنعتی | PROFINET، OPC UA، MQTT، Node-RED | ECC، تسهیم راز، قرارداد هوشمند Ethereum |
| محل اعمال امنیت | لایه‌ی ترکیبی بلاک‌چین | در پیاده‌سازی اعمال نشده؛ تنها به‌عنوان کار آینده ذکر شده است | رمزنگاری، بازرمزگذاری پراکسی و قرارداد هوشمند |
| نوع مطالعه | مرور (Survey) | پیاده‌سازی و آزمون عملکردی | طرح پیشنهادی با اثبات امنیتی و شبیه‌سازی |

  - پروتکل MQTT و مدل انتشار/اشتراک

MQTT پروتکلی مبتنی بر مدل انتشار/اشتراک است که نخستین بار در سال 1999 توسط IBM منتشر شد، بر بستر TCP/IP عمل می‌کند و به دلیل سربار کم سرآیند و مصرف محدود پهنای باند، برای اتصال تجهیزات IoT در شرایط شبکه‌ای نامناسب به کار می‌رود ‏(Lan et al., 2025)‏. این مدل از سه مؤلفه‌ی اصلی تشکیل شده است: ناشر (Publisher) که پیام را بدون نیاز به شناخت گیرنده در یک Topic منتشر می‌کند؛ مشترک (Subscriber) که با اشتراک در یک یا چند Topic پیام‌های مربوط را دریافت می‌کند؛ و بروکر (Broker) که دریافت، ذخیره و ارسال پیام‌ها و مدیریت Topic‌ها و روابط اشتراک را بر عهده دارد ‏(Lan et al., 2025)‏. بدین ترتیب ارتباط میان ناشر و مشترک به‌صورت ناهمگام و غیرمستقیم انجام می‌شود.

فرایند ارتباط در MQTT بر پایه‌ی چند نوع پیام اصلی شکل می‌گیرد: پیام CONNECT برای درخواست اتصال به بروکر، CONNACK برای تأیید یا رد آن، SUBSCRIBE برای اعلام Topic‌های موردنظر و سطح QoS درخواستی، SUBACK برای تأیید اشتراک و حداکثر QoS هر Topic، و PUBLISH برای ارسال پیام شامل نام Topic، محتوا و سطح QoS. پشتیبانی از چند سطح QoS امکان تنظیم قابلیت اطمینان تحویل پیام را متناسب با کاربرد فراهم می‌کند ‏(Lan et al., 2025)‏. استاندارد MQTT 5.0 این سه سطح را «حداکثر یک‌بار» (با امکان از دست رفتن پیام)، «دست‌کم یک‌بار» (با امکان تکرار پیام) و «دقیقاً یک‌بار» تعریف می‌کند و پروتکل را بر بستر TCP/IP یا هر پروتکل شبکه‌ای که اتصال مرتب، بدون اتلاف و دوطرفه فراهم کند، قابل اجرا می‌داند ‏(Banks et al., 2019)‏. Wu و همکاران در مقایسه‌ی پروتکل‌های لایه‌ی کاربرد IoT، HTTP را به دلیل سرآیند بزرگ و هزینه‌ی ارتباطی بالا و CoAP را به دلیل ضعف در قابلیت اطمینان انتقال (با وجود مصرف انرژی کم) کمتر مناسب ارزیابی کرده و MQTT را به دلیل سرآیند کوچک، سازوکار QoS و پشتیبانی از انتقال بلادرنگ داده برگزیده‌اند ‏(Wu et al., 2024)‏.

Topic‌ها در MQTT رشته‌هایی ساده با ساختار سلسله‌مراتبی هستند، مانند home/bedroom/temperature، و همین ساختار سلسله‌مراتبی امکان سازمان‌دهی جریان‌های داده‌ی حسگرها را فراهم می‌کند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏. سطوح سلسله‌مراتب با کاراکتر / از هم جدا می‌شوند و مشترک می‌تواند در فیلتر Topic از دو کاراکتر عام + (تطبیق یک سطح) و # (تطبیق هر تعداد سطح) استفاده کند تا با یک اشتراک، چندین Topic را دریافت کند ‏(Banks et al., 2019)‏. این ویژگی از منظر کنترل دسترسی اهمیت دارد، زیرا یک اشتراک عام مانند plant/# می‌تواند دامنه‌ی گسترده‌ای از داده‌ها را در بر بگیرد و بروکر باید در زمان اشتراک تصمیم بگیرد که آیا فیلتر درخواستی در محدوده‌ی مجوزهای Client قرار دارد یا نه ‏(Michaelides et al., 2022)‏. در نسخه‌ی 5.0 این پروتکل، یک الگوی درخواست/پاسخ نیز افزوده شده است که به یک Client اجازه می‌دهد علاوه بر انتشار پیام، محل انتشار پاسخ را نیز مشخص کند؛ Sharma و Peddoju برای این منظور از فیلدهای اختیاری Response Topic، Correlation Data و Response Information استفاده کرده‌اند تا مشترکانی که دیرتر به شبکه می‌پیوندند بتوانند داده‌های ذخیره‌شده‌ی یک Topic را از بروکر درخواست کنند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏. این ویژگی نشان می‌دهد که بروکر در عمل فقط یک مسیریاب پیام نیست و می‌تواند داده‌های تاریخی Topic‌ها را نیز نگهداری کند.

در مقایسه با OPC UA، Freitas و همکاران در یک مطالعه‌ی موردی با تجهیزات یک خط تولید شبه‌صنعتی و در چارچوب معماری فضای نام یکپارچه (UNS)، دو پروتکل را از نظر زمان رفت‌وبرگشت، اندازه‌ی بسته و توان عملیاتی و با در نظر گرفتن اثر تنظیمات QoS و سیاست‌های امنیتی TLS مقایسه کرده‌اند ‏(Freitas et al., 2025)‏. نتیجه‌ی آن‌ها این است که MQTT در شاخص‌های خام کارایی و مقیاس‌پذیری برتری دارد، اما بسته به کاربرد، OPC UA می‌تواند راهکار جامع‌تری به‌ویژه از نظر امنیت و هم‌کنش‌پذیری باشد؛ نویسندگان خود اتکا به یک مطالعه‌ی موردی و نبود سناریوهای خرابی یا حمله‌ی سایبری را از محدودیت‌های کار دانسته‌اند ‏(Freitas et al., 2025)‏. بنابراین سبکی MQTT به‌خودی‌خود به معنای مناسب بودن آن برای همه‌ی مسیرهای ارتباطی صنعتی نیست و انتخاب پروتکل به الزامات امنیتی، معنایی و زمانی هر مسیر بستگی دارد.

  - بروکر؛ نقطه‌ی مرکزی ارتباطات و پیامدهای آن

از آنجا که تمام پیام‌های MQTT از بروکر عبور می‌کنند، بروکر هم از نظر کارایی و هم از نظر امنیت نقطه‌ای کلیدی در معماری است. Sharma و Peddoju یادآور می‌شوند که یک بروکر منفرد که به تعداد زیادی Client خدمت می‌دهد، به ترافیک بیش از حد و گلوگاه عملکردی منجر می‌شود و در محیط‌های چندبروکری نیز بروکرهایی که از نظر جغرافیایی توزیع شده‌اند و زمان خدمت متفاوتی دارند، هنگام وقوع یک رویداد و محبوب شدن برخی Topic‌ها دچار اضافه‌بار می‌شوند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏. این پژوهشگران هر بروکر را به‌صورت یک صف M/G/1 چندکلاسه مدل کرده‌اند و نشان می‌دهند که با نزدیک شدن بهره‌وری بروکر به 1، زمان انتظار به سمت بی‌نهایت میل می‌کند و پایداری سامانه مستلزم آن است که بهره‌وری همه‌ی بروکرها کمتر از 1 باقی بماند. در آزمایش‌های آن‌ها، طرح‌هایی که توزیع بار را در نظر نمی‌گرفتند به دلیل اضافه‌بار بروکرها به ناپایداری رسیدند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏.

رویکرد پیشنهادی این مطالعه شامل شناسایی Topic‌های پرترافیک با روش تشخیص داده‌ی پرت LoOP، نگاشت Topic‌ها با ساختار داده‌ی Trie و بازتخصیص ابتکاری Topic‌ها از بروکرهای پربار به بروکرهای کم‌بار است و بر یک بستر آزمایشی از بروکرهای Mosquitto متصل با سازوکار Bridge ارزیابی شده است. نویسندگان در چکیده، کاهش حدود 11 درصدی زمان انتظار و توزیع 20 درصد یکنواخت‌تر بار را گزارش کرده‌اند، در حالی که در بخش نتیجه‌گیری همین مقاله کاهش نزدیک به 22 درصدی تأخیر انتظار ذکر شده است ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏؛ این ناسازگاری در متن اصلی مقاله وجود دارد. همچنین به گزارش خود نویسندگان، روش پیشنهادی سربار ارتباطی بیشتری نسبت به روش‌های دیگر دارد و این سربار با افزایش تعداد بروکرها افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل میان زمان پاسخ و بهره‌وری منابع بروکر یک مصالحه وجود دارد. نویسندگان همچنین اندازه‌ی محدود بستر آزمایشی را از محدودیت‌های کار خود دانسته‌اند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏. لازم به ذکر است که این مطالعه به امنیت ارتباطات نمی‌پردازد و تنها از منظر کارایی به بروکر نگاه می‌کند.

از منظر امنیتی نیز تمرکز ارتباطات در بروکر پیامدهایی دارد. Mokhliss و همکاران پس از پیاده‌سازی لایه‌ی پایش راه دور مبتنی بر MQTT گزارش می‌کنند که این لایه در کنار افزایش انعطاف‌پذیری، ریسک‌هایی مانند دسترسی غیرمجاز و امکان دستکاری داده یا اختلال در عملیات، شنود داده به دلیل ارتباطات TCP/IP رمزنشده، حملات منع خدمت و نفوذ بدافزار در صورت اتصال Raspberry Pi به شبکه‌های بزرگ‌تر را به همراه دارد ‏(Mokhliss et al., 2025)‏. Chien و همکاران نیز نشان می‌دهند که در مدل‌های متعارف رمزنگاری سرتاسری روی MQTT، بروکر برای هر پیام یک بار رمزگشایی و به تعداد مشترکان دوباره رمزگذاری می‌کند و همین سربار، مزیت کارایی MQTT را تضعیف می‌کند ‏(Chien et al., 2025)‏. در مطالعه‌ی Mokhliss و همکاران، راهکارهایی مانند احراز هویت قوی، قواعد رمزنگاری، تقسیم‌بندی شبکه، سامانه‌ی تشخیص نفوذ سبک، احراز هویت متقابل مبتنی بر گواهی و ایزوله‌سازی بروکر در Container در این مطالعه تنها به‌عنوان کار آینده مطرح شده‌اند و در سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده اعمال نشده‌اند ‏(Mokhliss et al., 2025)‏.

  - امن‌سازی ارتباطات MQTT و جایگاه اعتماد به بروکر

Lan و همکاران سه مسئله‌ی امنیتی اصلی MQTT متعارف را برمی‌شمارند ‏(Lan et al., 2025)‏. نخست، احراز هویت مبتنی بر نام کاربری و گذرواژه خطر افشای گذرواژه را پوشش نمی‌دهد. دوم، داده‌ها در MQTT متعارف به‌صورت متن آشکار منتقل می‌شوند و راهکار رایج یعنی رمزنگاری با SSL/TLS مستلزم مورد اعتماد بودن بروکر است؛ این روش امنیت سرتاسری (E2E) میان ناشر و مشترک را فراهم نمی‌کند و بیشتر برای محیط‌های کوچکی مناسب است که بروکر تحت کنترل سازمان باشد، در حالی که در محیط‌های بزرگ اغلب از بروکرهای تجاری یا ابری استفاده می‌شود و اعتماد به آن‌ها پرخطر است. علاوه بر این، TLS به گواهی و فرایند Handshake نیاز دارد که برای تجهیزات IoT در شرایط شبکه‌ای ضعیف سربار قابل توجهی ایجاد می‌کند و مدیریت گواهی‌ها در مقیاس بزرگ نیز دشوار است. سوم، به گفته‌ی این نویسندگان، در MQTT متعارف کنترلی بر دسترسی به Topic‌ها وجود ندارد و هر Client دارای نام کاربری و گذرواژه‌ی معتبر می‌تواند در هر Topic مشترک شود یا پیام منتشر کند ‏(Lan et al., 2025)‏.

این ادعای سوم را باید دقیق‌تر بیان کرد. خود استاندارد MQTT 5.0 توصیه می‌کند که پیاده‌سازی‌های Client و Server گزینه‌های احراز هویت، مجوزدهی و ارتباط امن را ارائه دهند و استفاده از آن‌ها را برای کاربردهای مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی به‌شدت توصیه می‌کند؛ Server باید پیش از پذیرش اتصال بررسی‌های احراز هویت و مجوزدهی را انجام دهد و برای رد یک اتصال، انتشار یا اشتراک غیرمجاز، کد دلیل Not authorized (0x87) در نظر گرفته شده است ‏(Banks et al., 2019)‏. به‌عبارت دیگر، مجوزدهی بخشی از خود پروتکل نیست، بلکه به پیاده‌سازی بروکر واگذار شده است؛ در پیاده‌سازی‌ها، مجوزها معمولاً در قالب فهرست کنترل دسترسی بروکر تعریف می‌شوند که برای هر Client تعیین می‌کند در کدام فیلترهای Topic مجاز به انتشار یا اشتراک است ‏(Michaelides et al., 2022)‏. بنابراین مسئله‌ی واقعی نه نبود کامل کنترل دسترسی، بلکه این است که کیفیت آن به پیکربندی بروکر وابسته است و بروکر همان موجودیتی است که هم تصمیم دسترسی را می‌گیرد و هم محتوای پیام‌ها را می‌بیند. Chien و همکاران نیز بروکر را در مدل تهدید خود «صادق اما کنجکاو» فرض می‌کنند؛ بروکری که پروتکل را درست اجرا می‌کند اما ممکن است محتوای پیام‌ها را برای منافع خود مشاهده کند، و در عین حال فرض می‌کنند سازوکارهای اعمال سیاست و کنترل دسترسی روی بروکر پیاده‌سازی شده است ‏(Chien et al., 2025)‏. مرور جامع Lakshminarayana و همکاران نیز آسیب‌پذیری‌ها و حملات شناخته‌شده‌ی MQTT و سازوکارهای دفاعی در برابر آن‌ها را طبقه‌بندی کرده است ‏(Lakshminarayana et al., 2024)‏.

یک مسیر برای تقویت کنترل دسترسی بدون تغییر مدل اعتماد به بروکر، استفاده از چارچوب‌های استاندارد مجوزدهی است. Michaelides و همکاران پروفایل MQTT-TLS از چارچوب ACE در IETF را پیاده‌سازی کرده‌اند که در آن یک سرور مجوزدهی (AS) ثبت Client‌ها و سیاست‌های مجوزدهی را مدیریت می‌کند و توکن‌های دسترسی OAuth 2.0 از نوع اثبات مالکیت (PoP) صادر می‌کند؛ دامنه‌ی هر توکن مشخص می‌کند Client مجاز به انتشار یا اشتراک در کدام فیلترهای Topic است و بروکر بر همین اساس درخواست‌های PUBLISH و SUBSCRIBE را مجاز یا رد می‌کند ‏(Michaelides et al., 2022)‏. این مطالعه از فیلدهای Authentication Method و Authentication Data و بسته‌ی AUTH که در MQTT 5.0 برای احراز هویت توسعه‌یافته معرفی شده‌اند بهره می‌برد ‏(Michaelides et al., 2022; Banks et al., 2019)‏. نویسندگان همچنین به یک مصالحه‌ی مهم اشاره می‌کنند: اگر بروکر توکن‌ها را در حافظه نگه دارد، ابطال توکن پیش از انقضا را متوجه نمی‌شود، و اگر برای هر عملیات توکن را از AS استعلام کند، هزینه‌ی آن در محیط عملیاتی بسیار زیاد می‌شود؛ آن‌ها در پیاده‌سازی خود کارایی را مقدم دانسته و فرض کرده‌اند توکن‌ها پیش از انقضا ابطال نمی‌شوند ‏(Michaelides et al., 2022)‏. در این رویکرد، بروکر همچنان موجودیت مورد اعتماد برای اعمال سیاست و مشاهده‌ی محتوا باقی می‌ماند.

برای پاسخ به این مسائل، Lan و همکاران چارچوبی مبتنی بر یک سرور مورد اعتماد و سه سامانه‌ی کلید پیشنهاد کرده‌اند: زوج کلید عمومی/خصوصی سرور مورد اعتماد، کلیدهای متقارن میان هر Client و سرور مورد اعتماد، و کلیدهای متقارن مخصوص هر Topic برای رمزنگاری پیام‌ها؛ در کنار این‌ها، گذرواژه‌ی اتصال به بروکر نیز وجود دارد ‏(Lan et al., 2025)‏. در این چارچوب، هش آدرس MAC دستگاه به‌عنوان شناسه در فهرست مورد اعتماد بررسی می‌شود و در صورت تأیید، یک مقدار Salt به Client بازگردانده می‌شود که با ترکیب آن با گذرواژه‌ی کاربر، گذرواژه‌ی واقعی اتصال به بروکر ساخته می‌شود؛ بنابراین گذرواژه‌ای که کاربر در اختیار دارد به‌تنهایی برای اتصال کافی نیست. پیش از اشتراک یا انتشار در یک Topic، Client باید مؤلفه‌ی کلید آن Topic را از سرور مورد اعتماد دریافت کند و سرور پیش از ارسال آن، مجوز Client برای آن Topic را بررسی می‌کند. کلید رمزنگاری هر پیام از ترکیب هش پیام و کلید Topic مشتق می‌شود و پیام با AES رمز می‌شود. از آنجا که بروکر به کلیدها دسترسی ندارد، این چارچوب با یک بروکر عمومی قابل استفاده است ‏(Lan et al., 2025)‏.

این چارچوب بر روی بردهای ESP32 و یک سرور ابری ارزیابی شده است. به گزارش نویسندگان، زمان اتصال به بروکر در روش پیشنهادی کمتر از طرح‌های مبتنی بر TLS است، زیرا به اعتبارسنجی گواهی نیاز ندارد، و زمان دریافت مؤلفه‌ی کلید Topic در مقایسه با زمان اتصال به بروکر ناچیز است ‏(Lan et al., 2025)‏. در عین حال، خود نویسندگان محدودیت‌هایی را ذکر کرده‌اند: طول پیام ارسالی به دلیل افزودن هش به متن رمزشده بیشتر است، پیاده‌سازی به حافظه‌ی قابل توجهی روی ESP32 نیاز دارد و پروتکل احراز هویت میان دستگاه و سرور مورد اعتماد شامل مراحل زائد است ‏(Lan et al., 2025)‏. نکته‌ی مهم از دیدگاه معماری آن است که در این چارچوب اعتماد حذف نشده، بلکه از بروکر به سرور مورد اعتماد منتقل شده است؛ سروری که فهرست دستگاه‌های مجاز، مجوزهای Topic و کلیدهای همه‌ی Topic‌ها را در اختیار دارد.

SEEMQTT نمونه‌ی دیگری از رمزنگاری سرتاسری است که تلاش می‌کند وابستگی به یک نگهدارنده‌ی کلید واحد را کاهش دهد ‏(Hamad et al., 2023)‏. در این چارچوب، ناشر کلید مخفی خود را با یک طرح تسهیم راز به سهم‌هایی تقسیم کرده و آن‌ها را در چند KeyStore صادق اما کنجکاو قرار می‌دهد؛ ارتباط ناشر با هر KeyStore با رمزنگاری مبتنی بر هویت (IBE) ایمن می‌شود، ناشر پیام‌ها را با همان کلید رمز می‌کند و با سازوکار تفویض اعتماد، به مشترکان مشخصی اجازه می‌دهد سهم‌ها را دریافت و پیام را رمزگشایی کنند؛ بدین ترتیب ناشر بدون نقض ویژگی جداسازی مدل انتشار/اشتراک، کنترل می‌کند چه کسی می‌تواند پیام را بخواند ‏(Hamad et al., 2023)‏. نویسندگان یک کتابخانه‌ی مبتنی بر Arduino ارائه کرده و با ارزیابی روی سخت‌افزار واقعی IoT، این رویکرد را برای سامانه‌های IoT متحرک امکان‌پذیر دانسته‌اند ‏(Hamad et al., 2023)‏. در مقایسه با چارچوب Lan و همکاران، در این طرح اعتماد میان چند KeyStore توزیع می‌شود و تا زمانی که شمار کافی از آن‌ها با هم تبانی نکنند، هیچ‌یک به‌تنهایی کلید را در اختیار ندارد؛ آستانه‌ی دقیق تبانی به پارامترهای طرح تسهیم راز بستگی دارد.

رویکرد دیگر، حذف نقش متمرکز بروکر با استفاده از بلاک‌چین است. Wu و همکاران یک پروتکل MQTT مبتنی بر بلاک‌چین پیشنهاد می‌کنند که در آن Gateway‌ها و ابر در یک شبکه‌ی بلاک‌چین قرار می‌گیرند، هر گره دارای شناسه و زوج کلید است و فهرستی از کلیدهای عمومی سایر گره‌ها را نگهداری می‌کند، انتشار و اشتراک پیام‌ها از طریق قرارداد هوشمند مدیریت می‌شود و ثبت داده‌ها در بلاک‌چین با اجماع PBFT انجام می‌شود که با n گره حداکثر f گره‌ی بیزانسی را به شرط 3f+1 ≤ n تحمل می‌کند ‏(Wu et al., 2024)‏. احراز هویت در این طرح بر پایه‌ی مهر زمانی، عدد تصادفی و امضا است و نویسندگان در تحلیل امنیتی، مقاومت طرح در برابر جعل هویت، حمله‌ی تکرار، حمله‌ی مرد میانی و حمله‌ی جست‌وجوی فراگیر را استدلال کرده‌اند. با این حال، در این مقاله ارزیابی تجربی کارایی یا تأخیر گزارش نشده و بهینه‌سازی کارایی و مقیاس‌پذیری و بررسی هزینه و پیچیدگی بلاک‌چین به‌عنوان کار آینده مطرح شده است ‏(Wu et al., 2024)‏.

در حوزه‌ی گسترده‌تر اشتراک داده در IIoT، Zhou و همکاران یک مدل تهدید صریح ارائه می‌دهند که برای تحلیل معماری‌های مبتنی بر واسط نیز آموزنده است ‏(Zhou et al., 2023)‏. در این مدل، مرکز تولید کلید (KGC) مورد اعتماد فرض شده و سایر موجودیت‌ها، از جمله سرور ابری، صادق اما کنجکاو در نظر گرفته می‌شوند؛ یعنی از قواعد پیروی می‌کنند اما به داده‌های حساس علاقه دارند. دو نوع مهاجم فعال نیز تعریف شده است: مهاجمی که با حملات استنتاج به دنبال کسب اطلاعات خصوصی است و مهاجمی که با تبانی سرور ابری و کاربران به دنبال سرقت مدل است. در این چارچوب، سرور ابری علاوه بر ذخیره‌سازی، عملیات بازرمزگذاری پراکسی را انجام می‌دهد تا کاربر مجاز بتواند مدل را دریافت کند، بدون آنکه خود سرور به محتوای آن دسترسی داشته باشد؛ بازیابی و مجوزدهی نیز از طریق قرارداد هوشمند و تابع درهم‌ساز Chameleon انجام می‌شود ‏(Zhou et al., 2023)‏. به گزارش نویسندگان، زمان رمزگذاری، بازرمزگذاری و رمزگشایی هم‌زمان 10 مدل به ترتیب 1383، 187 و 191 میلی‌ثانیه و میانگین زمان پاسخ یک بازیابی حدود یک ثانیه بوده است ‏(Zhou et al., 2023)‏. شباهت فرض «واسط صادق اما کنجکاو» در این مدل با جایگاه بروکر در MQTT، آن را به چارچوبی مفید برای صورت‌بندی مدل تهدید بروکر تبدیل می‌کند.

به‌کارگیری بلاک‌چین در IIoT محدودیت‌هایی نیز دارد که باید در ارزیابی رویکردهایی مانند طرح Wu و همکاران در نظر گرفته شود. Kumar و همکاران در فهرست مسائل باز این حوزه به چند مورد اشاره می‌کنند: حجم زیاد داده‌ی بلاک‌چین ذخیره‌ی کامل آن را روی گره‌های IIoT ناممکن می‌کند و Gateway‌هایی که قرار است همتای شبکه‌ی بلاک‌چین باشند به توان پردازشی و ذخیره‌سازی قابل توجهی نیاز دارند؛ سازوکارهای اجماع پرمصرف مانند PoW برای گره‌های کم‌انرژی مناسب نیستند؛ توان عملیاتی پایین بسیاری از بلاک‌چین‌ها آن‌ها را برای کاربردهای با حجم تراکنش بالا، به‌ویژه در IIoT، نامناسب می‌کند؛ ذخیره‌ی کامل داده‌ی تراکنش‌ها روی زنجیره می‌تواند به نشت حریم خصوصی بینجامد؛ و خود بلاک‌چین‌ها نیز آسیب‌پذیری‌هایی مانند نقص در برنامه‌ی قراردادهای هوشمند دارند ‏(Kumar et al., 2022)‏. بر اساس جدول مقایسه‌ی همین مطالعه، بلاک‌چین‌های مجوزدار و کنسرسیومی مقیاس‌پذیری بهتری نسبت به بلاک‌چین‌های عمومی دارند و معمولاً از اجماع‌هایی مانند PBFT استفاده می‌کنند ‏(Kumar et al., 2022)‏؛ انتخاب PBFT در طرح Wu و همکاران با این دسته سازگار است.

  - الزامات بلادرنگ و سربار سازوکارهای امنیتی

مطالعات بررسی‌شده از جهات مختلف نشان می‌دهند که افزودن سازوکار امنیتی به ارتباطات IIoT بدون هزینه نیست. در سمت دستگاه، TLS به اعتبارسنجی گواهی و Handshake نیاز دارد که زمان اتصال را افزایش می‌دهد و رمزنگاری سرتاسری در سطح پیام نیز طول پیام و مصرف حافظه را بالا می‌برد ‏(Lan et al., 2025)‏. اندازه‌گیری Michaelides و همکاران روی Raspberry Pi نشان می‌دهد که هزینه‌ی امنیت عمدتاً در مرحله‌ی احراز هویت متمرکز است: در این مرحله، Client مبتنی بر ACE در مقایسه با Client ساده‌ی MQTT حدود 10 برابر منابع شبکه، 3 برابر چرخه‌ی پردازنده و 1.2 برابر حافظه مصرف کرده است، در حالی که در عملیات عادی انتشار و اشتراک، ردپای آن به MQTT ساده نزدیک بوده است ‏(Michaelides et al., 2022)‏. در همان آزمایش، زمان احراز هویت بدون سخت‌افزار شتاب‌دهنده‌ی رمزنگاری حدود 4.5 ثانیه بوده که حدود 90 درصد آن به برقراری نشست TLS مربوط است ‏(Michaelides et al., 2022)‏. Dimov و همکاران نیز نشان می‌دهند که انتخاب مجموعه‌ی رمز TLS بر مصرف پردازنده، حافظه و پهنای باند برنامه‌ی MQTT اثر می‌گذارد و در آزمایش‌های آن‌ها تبادل کلید ECDHE با منحنی x25519 همراه با احراز هویت متقابل PSK بهترین کارایی Handshake را داشته و در میان گزینه‌های مبتنی بر گواهی، Ed25519 بهترین عملکرد را نشان داده است ‏(Dimov et al., 2022)‏. از آنجا که MQTT بر اتصال‌های پایدار TCP استوار است، هزینه‌ی مرحله‌ی احراز هویت می‌تواند در طول نشست سرشکن شود ‏(Michaelides et al., 2022)‏؛ اما برای دستگاه‌هایی که پس از قطع ارتباط باید سریع دوباره متصل شوند، همین هزینه‌ی اولیه تعیین‌کننده است. در سمت بروکر، مدل صف Sharma و Peddoju نشان می‌دهد که تأخیر به‌صورت غیرخطی با بهره‌وری بروکر رشد می‌کند ‏(Sharma & Peddoju, 2024)‏؛ از این نتیجه می‌توان استنباط کرد که هر پردازش امنیتی اضافه در بروکر، با افزایش زمان خدمت و در نتیجه بهره‌وری، می‌تواند تأخیر را بیش از سهم مستقیم خود افزایش دهد، هرچند این استنباط در خود آن مطالعه آزموده نشده است. در رویکردهای مبتنی بر بلاک‌چین نیز اجماع چندمرحله‌ای و رشد حجم زنجیره، هزینه‌های ارتباطی و ذخیره‌سازی ایجاد می‌کنند ‏(Wu et al., 2024; Kumar et al., 2022)‏.

در عین حال، در میان منابع بررسی‌شده هیچ‌یک سازوکارهای امنیتی را تحت محدودیت‌های زمانی یک حلقه‌ی کنترل صنعتی ارزیابی نکرده است. ارزیابی Lan و همکاران بر زمان اتصال و رمزنگاری روی ESP32 با یک بروکر عمومی متمرکز است، ارزیابی Michaelides و همکاران و Dimov و همکاران به مصرف منابع و زمان برقراری اتصال می‌پردازد، Freitas و همکاران اثر TLS را بر زمان رفت‌وبرگشت در یک مطالعه‌ی موردی سنجیده‌اند اما سناریوی حمله یا خرابی را بررسی نکرده‌اند، Chien و همکاران تأخیر را در سناریوهای شبیه‌سازی‌شده روی ماشین‌های مجازی اندازه گرفته‌اند، ارزیابی Sharma و Peddoju به کارایی بروکر بدون سازوکار امنیتی می‌پردازد، ارزیابی Zhou و همکاران به اشتراک مدل در مقیاس میلی‌ثانیه تا ثانیه مربوط است، Wu و همکاران ارزیابی تجربی کارایی ارائه نکرده‌اند و در سامانه‌ی Mokhliss و همکاران، کنترل سرعت نوار نقاله از طریق PLC و ارتباطات صنعتی انجام می‌شود و MQTT تنها برای پایش راه دور به کار رفته است. بنابراین، سنجش سربار امنیتی MQTT در مسیرهایی که به تصمیم یا فرمان کنترلی منتهی می‌شوند، در این مجموعه از منابع پوشش داده نشده است.

  - جمع‌بندی: جایگاه اعتماد در معماری‌های بررسی‌شده

مقایسه‌ی مطالعات بررسی‌شده نشان می‌دهد که پرسش «کدام موجودیت مورد اعتماد است؟» در هیچ‌یک از این معماری‌ها حذف نمی‌شود، بلکه پاسخ آن جابه‌جا می‌شود. در MQTT متعارف همراه با TLS، و نیز در رویکردهای مبتنی بر توکن مانند ACE-MQTT، بروکر موجودیت مورد اعتماد برای مشاهده‌ی محتوا و اعمال سیاست است ‏(Chien et al., 2025; Michaelides et al., 2022)‏؛ در چارچوب Lan و همکاران این اعتماد به سرور نگهدارنده‌ی کلیدها منتقل می‌شود؛ در SEEMQTT میان چند KeyStore توزیع می‌شود ‏(Hamad et al., 2023)‏؛ در طرح Zhou و همکاران KGC کاملاً مورد اعتماد فرض می‌شود؛ و در رویکردهای مبتنی بر بلاک‌چین، اعتماد به فرض اکثریت صادق گره‌ها در سازوکار اجماع وابسته می‌شود ‏(Lan et al., 2025; Zhou et al., 2023; Wu et al., 2024)‏. جدول 3 این مقایسه را خلاصه می‌کند. این جمع‌بندی زمینه را برای بررسی دقیق‌تر کنترل دسترسی و چالش‌های امنیتی آن در بخش بعد فراهم می‌کند.

جدول 3: جایگاه اعتماد و سازوکار امنیتی در مطالعات بررسی‌شده

| مطالعه | موجودیت مورد اعتماد | فرض درباره‌ی واسط | سازوکار اصلی | ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan et al. (2025) | سرور مورد اعتماد (فهرست دستگاه‌ها، مجوزها و کلیدها) | بروکر غیرقابل اعتماد؛ امکان استفاده از بروکر عمومی | رمزنگاری سرتاسری با AES، کلید Topic، احراز هویت مبتنی بر شناسه و Salt | بستر آزمایشی ESP32 |
| Michaelides et al. (2022) | سرور مجوزدهی و بروکر | بروکر مورد اعتماد؛ اعمال‌کننده‌ی سیاست | توکن OAuth 2.0 از نوع PoP، پروفایل ACE MQTT-TLS | اندازه‌گیری منابع و انرژی روی Raspberry Pi |
| Hamad et al. (2023) | اعتماد توزیع‌شده میان چند KeyStore | بروکر غیرقابل اعتماد؛ KeyStoreها صادق اما کنجکاو | تسهیم راز، IBE، تفویض اعتماد | سخت‌افزار واقعی IoT (کتابخانه‌ی Arduino) |
| Wu et al. (2024) | اکثریت گره‌های شبکه‌ی بلاک‌چین (3f+1 ≤ n) | بروکر متمرکز با MQTT غیرمتمرکز جایگزین می‌شود | قرارداد هوشمند، رمزنگاری کلید عمومی، PBFT، مهر زمانی | تحلیل امنیتی؛ بدون ارزیابی تجربی |
| Zhou et al. (2023) | KGC | سرور ابری و سایر موجودیت‌ها صادق اما کنجکاو | بازرمزگذاری پراکسی، امضای آستانه‌ای، قرارداد هوشمند | شبیه‌سازی با Python و Ethereum خصوصی |
| Chien et al. (2025) | مرجع صدور گواهی Client‌ها؛ بروکر برای اعمال سیاست | بروکر صادق اما کنجکاو | کلید گروهی و کانال Client–بروکر فقط با تمامیت، سازگار با MQTT 5.0 | شبیه‌سازی روی ماشین‌های مجازی و اثبات صوری با AVISPA |
| Sharma & Peddoju (2024) | موضوع مطالعه نیست | چند بروکر توزیع‌شده | توزیع بار آگاه از Topic | بستر آزمایشی Mosquitto |
| Mokhliss et al. (2025) | به‌صورت صریح تعریف نشده | بروکر روی Raspberry Pi بدون سازوکار امنیتی | OPC UA و MQTT برای پایش | آزمون عملکردی |
| Kumar et al. (2022) | گره‌های کامل بلاک‌چین (Edge و ابر) از دید گره‌های سبک | — | لایه‌ی ترکیبی بلاک‌چین به‌عنوان میان‌افزار | مرور |

  - معماری پیشنهادی: کنترل دسترسی مبتنی بر CP-ABE و اعتماد پویا روی MQTT

بر پایه‌ی جمع‌بندی بخش پیشین، این زیربخش یک معماری کلان برای کنترل دسترسی در ارتباطات MQTT صنعتی ارائه می‌کند که در آن CP-ABE محرمانگی payload را در برابر بروکر تأمین می‌کند و یک لایه‌ی اعتماد پویا، صدور و ابطال کلیدها را بر اساس رفتار مشاهده‌شده‌ی موجودیت‌ها تنظیم می‌کند. CP-ABE سیاست دسترسی را درون ciphertext قرار می‌دهد و اجرای آن را به رمزنگاری می‌سپارد، اما همان‌طور که در بخش ۲-۶ دیده شد، اعتماد را حذف نمی‌کند و آن را به مرجع صفت (AA) و فرایند صدور و ابطال کلید منتقل می‌کند. چالش مرکزی این معماری آن است که CP-ABE ذاتاً ایستا و بلندمدت است، در حالی که اعتماد ذاتاً پویا است؛ بنابراین هزینه و سرعت ابطال، و مقاومت مسیر شواهد و ابطال در برابر بروکر مخرب، به مسائل اصلی طراحی تبدیل می‌شوند. سازوکار ابطال این معماری بر طرح SEA-BREW استوار است که ابطال کلید را با یک پیام broadcast با اندازه‌ی ثابت در شبکه‌های حسگر/عملگر بی‌سیم کم‌سرعت انجام می‌دهد و بازرمزگذاری پراکسی داده‌های قدیمی را به یک سرور غیرقابل اعتماد می‌سپارد ‏(La Manna et al., 2021)‏. اجزایی از معماری که در منابع بررسی‌شده پشتوانه ندارند و انتخاب طراحی این پژوهش هستند، با عبارت (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) مشخص شده‌اند.

- نمای لایه‌ای و موجودیت‌ها

معماری در پنج لایه سازمان‌دهی می‌شود. مسیر داده از لایه‌ی میدان به سمت بالا و مسیر کلید، سیاست و اعتماد از لایه‌ی حاکمیت به سمت پایین حرکت می‌کند و یک مسیر برگشتی نیز شواهد رفتاری را از لایه‌های پایین به AA می‌رساند. لایه‌ی مدیریت اعتماد به‌صورت یک موجودیت مستقل طراحی نشده و درون AA قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت دیگر، AA هم کلیدها را صادر می‌کند و هم پارامتر اعتماد را (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). جدول 4 لایه‌ها و جدول 5 موجودیت‌ها و فرض‌های اعتماد مربوط به هر یک را نشان می‌دهد.

جدول 4: لایه‌های معماری پیشنهادی

| لایه | نام | محتوا |
| --- | --- | --- |
| L4 | حاکمیت و چرخه‌ی عمر کلید | تعریف صفت‌ها، صدور، تمدید و ابطال کلید، نسخه‌بندی کلید اصلی (v_MK)، ثبت امضاشده‌ی تصمیم‌ها (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| L3 | مدیریت اعتماد پویا (درون AA) | دریافت و اعتبارسنجی گزارش‌های شواهد، ترکیب چندمنبعی، محاسبه‌ی امتیاز، تجمیع دوره‌ای ابطال، امتیاز اعتماد بروکر (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| L2 | کنترل دسترسی رمزنگارانه | CP-ABE به سبک SEA-BREW: رمزگذاری هیبرید، ابطال با افزایش نسخه، بازرمزگذاری پراکسی، امضای داده |
| L1 | میان‌افزار پیام (MQTT 5.0) | بروکر، سلسله‌مراتب Topic، QoS، پیام‌های retained، الگوی request/response، Topic واحد شواهد و چراغ نسخه (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| L0 | میدان | حسگر و عملگر، PLC و RTU، Gateway لبه به‌عنوان ناشر و منبع شواهد، watchdog وضعیت ایمن (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |

جدول 5: موجودیت‌ها و فرض‌های اعتماد در معماری پیشنهادی

| موجودیت | نقش | فرض اعتماد | پیامد خرابی |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Setup، صدور کلید صفت‌محور، UpdateMK، محاسبه‌ی اعتماد، انتشار چراغ نسخه | کاملاً مورد اعتماد و دائماً آنلاین (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) | از دست رفتن هم‌زمان key escrow و تصمیم اعتماد |
| بروکر | مسیریابی پیام‌ها؛ مسیر گزارش شواهد؛ منبع شواهد | صادق اما کنجکاو برای محرمانگی؛ مخرب برای دسترس‌پذیری (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) | سرکوب شواهد و چراغ نسخه؛ با ABE قابل ابطال نیست |
| سرویس ذخیره و PRE | نگهداری ciphertextهای ماندگار و بازرمزگذاری پراکسی | صادق اما کنجکاو و جدا از بروکر (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) | در صورت تبانی با مصرف‌کننده‌ی ابطال‌شده، به‌روزرسانی کلید او ‏(La Manna et al., 2021)‏ |
| Gateway | پل WSAN؛ broadcast به‌روزرسانی کلید؛ منبع شواهد | مورد اعتماد برای اجرای ابطال ‏(La Manna et al., 2021)‏ | جعل شواهد یا عدم اجرای ابطال |
| Publisher | تولید، رمزگذاری و امضای داده | صادق در گزارش مقدار | داده‌ی دروغین معتبرِ رمزشده |
| Subscriber | رمزگشایی در صورت ارضای سیاست؛ منبع شواهد | ممکن است تبانی کند | مقاومت CP-ABE در برابر تبانی ‏(Bethencourt et al., 2007)‏ |
| منبع شواهد | گزارش دوره‌ای امضاشده به AA | نیمه‌مورد اعتماد و وزن‌دار (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) | ابطال نادرست موجودیت سالم |

- مدل مهاجم

مدل مهاجم معماری، علاوه بر مهاجمان در نظر گرفته‌شده در SEA-BREW، یعنی مهاجم خارجی، به‌خطراندازنده‌ی دستگاه، مصرف‌کنندگان تبانی‌کننده و سرور صادق اما کنجکاو که ممکن است با مصرف‌کنندگان تبانی کند ‏(La Manna et al., 2021)‏، سه مهاجم دیگر را نیز شامل می‌شود: بروکری که کلید رمزگشایی ندارد اما می‌تواند پیام‌ها را حذف کند، با تأخیر برساند، جابه‌جا کند یا دوباره ارسال کند؛ مهاجمی که با سرکوب چراغ نسخه می‌کوشد فرایند را متوقف کند؛ و منبع شواهد به‌خطرافتاده‌ای که با گزارش جعلی می‌کوشد یک موجودیت سالم را ابطال یا یک موجودیت مخرب را معتبر نگه دارد (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). جدول 6 این مهاجمان و پاسخ معماری به هر یک را خلاصه می‌کند.

جدول 6: مدل مهاجم و پاسخ معماری

| مهاجم | توانایی | هدف | پاسخ معماری |
| --- | --- | --- | --- |
| مهاجم خارجی | فقط کلیدهای عمومی | خواندن یا جعل داده | رمزنگاری ABE و امضای داده ‏(La Manna et al., 2021)‏ |
| مصرف‌کننده‌ی به‌خطرافتاده | کلید رمزگشایی | ادامه‌ی رمزگشایی پس از کشف | ابطال با افزایش نسخه و PRE ‏(La Manna et al., 2021)‏ |
| تولیدکننده‌ی به‌خطرافتاده | کلید امضا | تزریق داده‌ی نادرست | ابطال کلید امضا؛ شواهد انحراف از همسایه‌ها (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| مصرف‌کنندگان تبانی‌کننده | چند کلید رمزگشایی | رمزگشایی خارج از مجوز | مقاومت CP-ABE در برابر تبانی ‏(Bethencourt et al., 2007)‏ |
| بروکر مخرب از نظر دسترس‌پذیری | حذف، تأخیر، جابه‌جایی، replay، تحلیل فراداده | سانسور شواهد و تعویق ابطال | ضربان دوره‌ای، تأیید سرتاسری، چراغ نسخه (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| سرکوب‌کننده‌ی چراغ نسخه | حذف چراغ نسخه | توقف فرایند | مسیر محلی چراغ از Gateway، افزونگی بروکر، تنظیم T_safe (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| منبع شواهد به‌خطرافتاده | گزارش امضاشده‌ی جعلی | ابطال موجودیت سالم | تأیید k از n و وزن‌دهی منابع (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |

- جریان‌های اصلی

در مرحله‌ی آماده‌سازی، AA با اجرای Setup کلید اصلی MK و کلید رمزگذاری عمومی EK را با نسخه‌ی صفر تولید می‌کند و برای هر موجودیت، بر اساس مجموعه‌ی صفت‌های آن، کلید رمزگشایی صفت‌محور صادر می‌کند؛ یک فیلد از این کلید که به‌تنهایی برای رمزگشایی کافی نیست، برای به‌روزرسانی‌های بعدی در اختیار سرور قرار می‌گیرد ‏(La Manna et al., 2021)‏. سازوکار توزیع اولیه‌ی کلید در یک محیط صنعتی واقعی، در SEA-BREW نیز خارج از دامنه‌ی طرح دانسته شده است ‏(La Manna et al., 2021)‏ و در این معماری نیز یک مسئله‌ی باز باقی می‌ماند.

در انتشار داده، تولیدکننده برای هر سیاست یک کلید متقارن می‌سازد، آن را تحت سیاست کپسوله و امضا می‌کند و در جدولی محلی نگه می‌دارد؛ داده‌ها سپس با همین کلید متقارن رمز و همراه با شناسه‌ی کلید امضا می‌شوند ‏(La Manna et al., 2021)‏. بروکر بدون توانایی رمزگشایی، پیام را به مشترکان تطبیق‌یافته می‌رساند. داده‌های ماندگار، مانند پیام‌های retained یا persistent، در یک سرویس ذخیره و بازرمزگذاری جدا از بروکر نگهداری می‌شوند و برای تله‌متری زنده و کوتاه‌عمر بازرمزگذاری انجام نمی‌شود (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

گزارش شواهد از طریق خود MQTT انجام می‌شود. هر منبع شواهد، اعم از بروکر، Gateway یا دستگاه، در هر دوره‌ی T_b یک پیام امضاشده روی یک Topic واحد منتشر می‌کند، حتی اگر شاهدی برای گزارش نداشته باشد؛ این پیام شامل شناسه‌ی منبع، شماره‌ی ترتیبی، مهر زمانی و payload رمزشده با کلید عمومی AA است و تا اندازه‌ی ثابت padding می‌شود تا بروکر نتواند گزارش واقعی را از ضربان خالی یا موضوع گزارش را تشخیص دهد (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). از آنجا که پیام تأیید PUBACK در QoS 1 را خود بروکر صادر می‌کند، AA برای هر گزارش یک تأیید امضاشده بازمی‌گرداند که با فیلدهای Response Topic و Correlation Data در MQTT 5.0 قابل پیاده‌سازی است ‏(Banks et al., 2019)‏. AA پیام‌هایی را که شماره‌ی ترتیبی تکراری دارند رد می‌کند، پیام‌هایی را که دیرتر از Δ برسند گمشده در نظر می‌گیرد و گپ‌های ضربان را به کاهش امتیاز اعتماد بروکر تبدیل می‌کند (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

AA در پایان هر دوره‌ی T_epoch شواهد رسیده را ترکیب می‌کند و ابطال یک موجودیت را تنها در صورت تأیید دست‌کم k منبع از n منبع مستقل انجام می‌دهد (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). همه‌ی ابطال‌های یک دوره با یک بار اجرای UpdateMK انجام می‌شوند، زیرا رویه‌ی خروج مصرف‌کننده در SEA-BREW برای یک یا چند مصرف‌کننده تعریف شده است ‏(La Manna et al., 2021)‏. از آنجا که در SEA-BREW نسخه‌ی کلید اصلی برای همه‌ی صفت‌ها یکی است ‏(La Manna et al., 2021)‏، کاهش سطح اعتماد یک موجودیت به معنای ابطال کامل کلید آن و صدور کلیدی تازه با صفت‌های کمتر است. در داخل WSAN، Gateway به‌روزرسانی کلید را با یک پیام broadcast با اندازه‌ی ثابت پخش می‌کند و مصرف‌کنندگان ابطال‌شده را با رمزگذاری broadcast کنار می‌گذارد؛ در مثال این مقاله، این پیام برای 50 مصرف‌کننده با 20 صفت 252 بایت است، در برابر حدود 131 کیلوبایت در روش ساده ‏(La Manna et al., 2021)‏. علاوه بر این، AA یک چراغ نسخه‌ی امضاشده شامل v_MK و مهر زمانی را به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌کند که از همان مسیر Gateway در WSAN پخش می‌شود، و مشترکان ciphertextهایی را که شماره‌ی نسخه‌ی آن‌ها از آخرین چراغ دیده‌شده قدیمی‌تر است رد می‌کنند (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی)؛ امکان این بررسی از آنجا فراهم است که شماره‌ی نسخه جزئی از ciphertext در SEA-BREW است ‏(La Manna et al., 2021)‏. باید توجه داشت که مزیت ابطال با یک پیام به broadcast در لایه‌ی پیوند WSAN تکیه دارد و در مسیر راه دور روی MQTT و TCP، که بروکر هر پیام را به n اتصال جدا تحویل می‌دهد، بخشی از این مزیت از دست می‌رود (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

- نقطه‌ی اتصال CP-ABE به MQTT

رمزگذاری در سطح payload انجام می‌شود و TLS حذف نمی‌شود، بلکه فراداده را در برابر شنودگر شبکه می‌پوشاند؛ به‌عبارت دیگر، CP-ABE از داده در برابر بروکر و TLS از مسیر محافظت می‌کند. ساختار هیبرید باعث می‌شود پس از هر UpdateMK، جدول‌های کلید متقارن در WSAN پاک شوند ‏(La Manna et al., 2021)‏ و کپسوله‌سازی دوباره لازم شود؛ بنابراین سربار رمزنگاری با نرخ ابطال رشد می‌کند. امضای هر ciphertext و هر کلید کپسوله‌شده توسط تولیدکننده، اصالت داده را در سطح رمزنگاری پوشش می‌دهد، اما دروغ گفتن ناشر درباره‌ی مقدار فیزیکی همچنان باقی است. سیاست دسترسی در SEA-BREW، مانند CP-ABE متعارف، به‌صورت متن روشن جزو ciphertext است ‏(La Manna et al., 2021)‏ و مسئله‌ی نشت سیاست در این معماری باز می‌ماند. حمل فراداده‌هایی مانند شناسه‌ی کلید، نسخه‌ی ciphertext و امضا از طریق user properties در MQTT 5.0 مستلزم بررسی این است که بروکرهای صنعتی مورد نظر این فیلدها را بدون تغییر عبور دهند (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

- لایه‌ی اعتماد و ترکیب شواهد

نقطه‌ی تزریق اعتماد، صدور صفت در AA است: امتیاز اعتماد شرط صدور، تمدید یا ابطال کلید است و مستقیماً وارد درخت دسترسی نمی‌شود (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). این انتخاب از مقایسه‌ی عددی در درخت دسترسی پرهیز می‌کند، اما هر تغییر امتیاز را به یک رویداد ابطال سراسری تبدیل می‌کند. شواهد از سه منبع جمع‌آوری می‌شود که هر یک بخش متفاوتی از رفتار سامانه را می‌بیند (جدول 7). هر منبع وزنی دارد که از رفتار گذشته‌ی آن منبع به‌دست می‌آید، ابطال به تأیید چند منبع مستقل نیاز دارد و برای جلوگیری از نوسان، حد پایینی برای فاصله‌ی دو تغییر امتیاز یک موجودیت تعیین می‌شود (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). شواهد بروکر و Gateway کاملاً مستقل نیستند، زیرا در یک مسیر قرار دارند، و Gateway هم منبع شواهد و هم مجری ابطال در WSAN است. همچنین اعتماد به بروکر توسط AA محاسبه می‌شود، اما بروکر کلید ABE ندارد و با ABE قابل ابطال نیست؛ از این رو واکنش به کاهش اعتماد بروکر عملیاتی است، مانند هشدار، جایگزینی یا انتقال بار در معماری چندبروکری (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

جدول 7: منابع شواهد رفتاری در معماری پیشنهادی

| منبع | شواهد قابل مشاهده | نقطه‌ی کور |
| --- | --- | --- |
| بروکر | الگوی اتصال، نرخ انتشار، تلاش برای Topic غیرمجاز، احراز هویت ناموفق | تبادل مستقیم داخل WSAN |
| Gateway | ترافیک محلی WSAN، شکست بررسی امضا، الگوی لایه‌ی پیوند | رفتار Clientهای راه دور |
| دستگاه‌ها | انحراف مقدار از همسایه‌ها، شکست رمزگشایی یا بررسی امضا | تصویر کلی شبکه |

- رفتار در شرایط کهنگی

وقتی چراغ نسخه‌ی تازه در بازه‌ی Δ دریافت نشود یا یک ciphertext شماره‌ی نسخه‌ی قدیمی داشته باشد، رفتار سامانه بر اساس نوع جریان تعیین می‌شود (جدول 8) (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). در جریان فرمان، رویکرد fail-closed انتخاب شده است: فرمان کهنه رد می‌شود و اگر عملگر تا مهلت T_safe هیچ فرمان معتبری دریافت نکند، یک watchdog آن را به وضعیت ایمن S_safe می‌برد. S_safe در این معماری یک پارامتر عام است و تعیین مقدار واقعی آن برای هر عملگر، مانند بسته شدن یا باز شدن یک شیر یا توقف یک پمپ، وظیفه‌ی مهندسی ایمنی فرایند و خارج از لایه‌ی رمزنگاری است. در جریان پایش، داده حذف نمی‌شود تا اپراتور در لحظه‌ی حمله کور نشود، اما با برچسب «تأییدنشده» تحویل داده می‌شود و در تصمیم خودکار یا حلقه‌ی کنترل به کار نمی‌رود. هزینه‌ی این انتخاب آن است که سرکوب چراغ نسخه به ابزاری برای توقف فرایند تبدیل می‌شود؛ کاهش این ریسک به رساندن چراغ به Gateway از مسیری غیر از بروکر، افزونگی بروکر و انتخاب T_safe بزرگ‌تر از Δ به‌علاوه‌ی یک حاشیه وابسته است (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی).

جدول 8: رفتار سامانه در شرایط کهنگی چراغ نسخه یا ciphertext

| جریان | رفتار |
| --- | --- |
| فرمان (نوشتن) | رد فرمان (fail-closed)؛ ورود عملگر به S_safe پس از T_safe بدون فرمان معتبر (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| پایش (خواندن) | تحویل با برچسب «تأییدنشده»؛ نمایش بدون استفاده در تصمیم خودکار (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |

- پارامترهای طراحی

جدول 9 پارامترهای اصلی معماری و روابط تقریبی میان آن‌ها را نشان می‌دهد. این روابط با فرض اتلاف مستقل پیام‌ها با احتمال p نوشته شده‌اند و مقادیر پارامترها باید در شبیه‌سازی تعیین شوند (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). ارزیابی SEA-BREW با سطح امنیت 80 بیتی انجام شده است ‏(La Manna et al., 2021)‏؛ برای یک پیاده‌سازی امروزی، سطح امنیت بالاتر لازم است که اندازه‌ی پیام‌ها را افزایش می‌دهد.

جدول 9: پارامترهای طراحی و روابط تقریبی

| نماد | معنا | ملاحظه |
| --- | --- | --- |
| T_b | دوره‌ی ضربان و چراغ نسخه | سربار WSAN در برابر سرعت تشخیص |
| k | تعداد ضربان گمشده‌ی پیاپی برای هشدار | زمان تشخیص ≈ k·T_b؛ هشدار نادرست ≈ p^k |
| Δ | حداکثر تأخیر پذیرفتنی | ورود نادرست به کهنگی ≈ p^(Δ/T_b) |
| T_epoch | دوره‌ی تجمیع ابطال | پنجره‌ی ریسک در برابر تعداد UpdateMK |
| T_safe | مهلت watchdog | بزرگ‌تر از Δ به‌علاوه‌ی حاشیه |
| S_safe | وضعیت ایمن هر عملگر | پارامتر عام؛ تعیین با مهندسی ایمنی |
| k از n، w_i | آستانه‌ی تأیید ابطال و وزن منابع | مقاومت در برابر جعل شواهد در برابر سرعت ابطال |

- تصمیم‌های طراحی و محدودیت‌ها

جدول 10 وضعیت تصمیم‌های طراحی معماری را نشان می‌دهد. تصمیم‌های قطعی‌شده انتخاب‌های این پژوهش هستند و تصمیم‌های باز پیش از ارزیابی باید مشخص شوند.

جدول 10: وضعیت تصمیم‌های طراحی

| تصمیم | وضعیت |
| --- | --- |
| نهاد صادرکننده‌ی پارامتر اعتماد | قطعی: AA |
| جایگاه اعتماد پویا | قطعی: صدور صفت در AA |
| سازوکار ابطال | قطعی: ابطال سراسری به سبک SEA-BREW با تجمیع دوره‌ای |
| منابع و مسیر شواهد | قطعی: بروکر، Gateway و دستگاه‌ها؛ از طریق MQTT |
| مدل بروکر | قطعی: کنجکاو برای محرمانگی، مخرب برای دسترس‌پذیری |
| رفتار در کهنگی | قطعی: fail-closed برای فرمان با S_safe عام؛ برچسب‌گذاری برای پایش |
| کانال AA به Gateway برای چراغ نسخه | باز (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| محل و دامنه‌ی بازرمزگذاری پراکسی | باز (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| معماری تک‌بروکری یا چندبروکری | باز (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| تابع ترکیب شواهد، k و وزن‌ها | باز (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |
| پنهان‌سازی سیاست و سطح امنیت | باز (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی) |

این معماری چند محدودیت دارد که باید صریحاً پذیرفته شوند. نخست، key escrow و قضاوت اعتماد در یک نهاد دائماً آنلاین جمع شده‌اند و نفوذ به AA به از دست رفتن هم‌زمان محرمانگی و کنترل دسترسی می‌انجامد. دوم، سرور بازرمزگذاری کنجکاو که با یک مصرف‌کننده‌ی ابطال‌شده تبانی کند، می‌تواند کلید او را به‌روز کند و صدور کلید به‌روزرسانی تازه این مشکل را حل نمی‌کند ‏(La Manna et al., 2021)‏. سوم، بروکر با ABE قابل ابطال نیست و در استقرار تک‌بروکری تنها تشخیص سانسور ممکن است و ترمیم آن نه؛ اگر AA تنها از طریق همان بروکر در دسترس باشد، سانسور از قطع شبکه قابل تفکیک نیست (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). چهارم، نشت سیاست، دروغ فیزیکی ناشر، که لایه‌ی اعتماد تنها به‌صورت نسبی شناسایی می‌کند، و تحلیل ترافیک همچنان باقی هستند. پنجم، انتخاب fail-closed دسترس‌پذیری را فدای امنیت می‌کند و سرکوب چراغ نسخه را به یک مسیر حمله‌ی منع خدمت با پیامد عملیاتی تبدیل می‌کند.

- طرح ارزیابی

ارزیابی معماری در شبیه‌ساز ns-3 انجام خواهد شد و متغیرها، متریک‌ها و خطوط پایه‌ی آن در جدول 11 آمده است (نیازمند به تصمیم‌گیری نهایی). پیش از ادعای نوآوری، باید در مرور منابع بررسی شود که آیا هزینه‌ی ابطال سراسری CP-ABE در برابر نرخ تغییر اعتماد پیش‌تر سنجیده شده است یا نه.

جدول 11: طرح ارزیابی معماری پیشنهادی

| دسته | موارد |
| --- | --- |
| متغیرهای مستقل | T_b، k، Δ، T_epoch، T_safe، نرخ اتلاف p، آستانه‌ی k از n، راهبرد بروکر (حذف کامل، حذف بر اساس گزارش‌دهنده، حذف تصادفی، تأخیر، replay، سرکوب چراغ)، تعداد منابع شواهد به‌خطرافتاده |
| متریک‌ها | زمان تا تشخیص سانسور، نرخ هشدار نادرست، پنجره‌ی ریسک ابطال، پنجره‌ی پذیرش فرمان از مصرف‌کننده‌ی ابطال‌شده، نرخ ورود کاذب به S_safe، زمان تا S_safe زیر حمله، نرخ ابطال نادرست، سربار بایتی WSAN |
| خطوط پایه | BSW07 با ابطال ساده ‏(La Manna et al., 2021)‏، SEA-BREW بدون اعتماد پویا، ساختار بدون ضربان و تأیید سرتاسری |

منابع

Banks, A., Briggs, E., Borgendale, K., & Gupta, R. (Eds.). (2019). MQTT version 5.0 (OASIS Standard). OASIS Open. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html

Bethencourt, J., Sahai, A., & Waters, B. (2007). Ciphertext-policy attribute-based encryption. In Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy (SP '07) (pp. 321–334). IEEE.

Chien, H.-Y., Shih, A.-T., & Huang, Y.-M. (2025). Exploring MQTT broker-based, end-to-end models for security and efficiency. Sensors, 25(17), Article 5308. https://doi.org/10.3390/s25175308

Dimov, V., Kirdan, E., & Pahl, M.-O. (2022). Resource tradeoffs for TLS-secured MQTT-based IoT management. In Proceedings of the IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2022) (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/NOMS54207.2022.9789806

Freitas, L., Silva, M., Vale, G., Avram, C., Lopes, H., Pereira, F., Leal, N., & Machado, J. (2025). OPC UA and MQTT performance analysis within a unified namespace context. Internet of Things, 33, Article 101734. https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101734

Hamad, M., Finkenzeller, A., Liu, H., Lauinger, J., Prevelakis, V., & Steinhorst, S. (2023). SEEMQTT: Secure end-to-end MQTT-based communication for mobile IoT systems using secret sharing and trust delegation. IEEE Internet of Things Journal, 10(4), 3384–3406. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3221857

Kumar, R. L., Khan, F., Kadry, S., & Rho, S. (2022). A survey on blockchain for industrial Internet of Things. Alexandria Engineering Journal, 61(8), 6001–6022. https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.11.023

Lakshminarayana, S., Praseed, A., & Thilagam, P. S. (2024). Securing the IoT application layer from an MQTT protocol perspective: Challenges and research prospects. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 26(4), 2510–2546. https://doi.org/10.1109/COMST.2024.3372630

La Manna, M., Perazzo, P., & Dini, G. (2021). SEA-BREW: A scalable attribute-based encryption revocable scheme for low-bitrate IoT wireless networks. Journal of Information Security and Applications, 58, Article 102692. https://arxiv.org/abs/2101.10008

Lan, W., Rao, H., Wang, Y., Wang, Z., Yang, X., & Liu, S. (2025). An enhanced end-to-end secure communication solution for IoT smart medical devices based on MQTT protocol. IEEE Internet of Things Journal, 12(15), 31998–32007. https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3575411

Michaelides, M., Sengul, C., & Patras, P. (2022). An experimental evaluation of MQTT authentication and authorization in IoT. In Proceedings of the 15th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental Evaluation & Characterization (WiNTECH '21). ACM. https://doi.org/10.1145/3477086.3480838

Mokhliss, F., Zaggaf, M. H., Chater, E. A., & Bybi, A. (2025). Dynamic assembly line supervision using PLC, SCADA, and IoT technologies. In Proceedings of the 5th International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology (IRASET 2025). IEEE. https://doi.org/10.1109/IRASET64571.2025.11008121

Sharma, S., & Peddoju, S. K. (2024). Efficient multi-broker load balancing in event driven pub-sub networks. IEEE Transactions on Network and Service Management, 21(4), 3861–3873. https://doi.org/10.1109/TNSM.2024.3401484

Wu, Q., Zhang, T., & Yang, Z. (2024). A secure communication protocol based on blockchain and MQTT for IoT. In Proceedings of the IEEE 7th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC 2024) (pp. 1419–1423). IEEE. https://doi.org/10.1109/IAEAC59436.2024.10503637

Zhou, Z., Tian, Y., Xiong, J., Ma, J., & Peng, C. (2023). Blockchain-enabled secure and trusted federated data sharing in IIoT. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 19(5), 6669–6681. https://doi.org/10.1109/TII.2022.3215192

Industrial Control Systems (ICS)

Industrial Internet of Things (IIoT)

Programmable Logic Controller

Remote Terminal Unit

Supervisory Control and Data Acquisition

Distributed Control System

Human Machine Interface